# СТАНОК ДЛЯ НАМОТКИ ВСЫПНЫХ ОБМОТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ — ПС-30-600ВО

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диаметр наматываемой проволоки, мм | 0.5-3 |
| --- | --- |
| Площадь поперечного сечения наматываемого провода (пучка), мм2 | 20-25 |
| Скорость вала намотки (номинальная), об/мин | 0-75 |
| Максимальный диаметр каркаса, мм | 600 |
| Максимальное задаваемое число витков намотки | 99999,9 |
| Номинальный крутящий момент ( при номинальной скорости ), кг х м | 0-8(2,4) |
| Количество наматываемых секций | 1-3 |
| Формообразующий радиус, мм | 70, 85,100 |
| Диапазон длины намотки витков, мм | 770 - 1400 |
| Максимальная ширина раскладки, мм | 270 |
| Тип размещения | напольный |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1200Х600Х1500 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,4 |
| Напряжение / частота питания, В / Гц | 220±10%/50±2% |

Перемоточный станок ПС-30-600ВО предназначен для перемотки всыпных обмоток электродвигателей от 1 до 60 кВт. Назначение станка - перемотать обмотку статора, с учетом формообразующей оправки конкретного типа электродвигателя. Обеспечивает быструю, качественную намотку с точностью 0,1 оборота, имеет реверс.