ТЗ перемоточный станок

- Провод изолированный в полимерные материалы и пластикаты (ПВХ, фторопласт, силиконовая резина)

Внешний диаметр: продольный 3-8 мм, поперечный, 2-4 мм

Исходное изделие: на катушке либо в бухте

Требуемое конечное изделие: в бухте

Размеры конечной бухты: внутр. диаметр 150-200 мм, внешний диаметр: 150-300 мм, ширина: 10-150 мм

Вес конечной бухты бухты: 0-7 кг

Размеры исходной бухты: внутр. диаметр 150-250 мм, внешний диаметр: 150-350 мм, ширина: 10-150 мм

Вес исходной бухты: 0-12 кг

Виды исходных катушек: К250 и др.

Размеры исходной катушки: см. приложение для К250, для других видов: высота не более 450 мм, диам. щеки: не более 300 мм, диам. барабана: не более 250 мм.

Вес исходной катушки до смотки: 0,5-13 кг

Автоматическая раскладка – не обязательна

Длинномер – обязателен

- Провод изолированный в плетении из волокна из кварцевого стекла, стеклонити или керамики, возможна пропитка изоляционного материала резиновыми компонентами

Внешний диаметр: продольный 2,5-4 мм, поперечный, 2-3,5 мм

Исходное изделие: на катушке либо в бухте

Требуемое конечное изделие: на катушке либо в бухте

Размеры конечной бухты: внутр. диаметр 150-200 мм, внешний диаметр: 150-300 мм, ширина: 10-150 мм

Вес конечной бухты: 0-7 кг

Виды конечных катушек: К160, К200

Размеры конечной катушки: см. приложение

Вес конечной катушки после намотки: 0,5-8 кг

Размеры исходной бухты: внутр. диаметр 150-250 мм, внешний диаметр: 150-300 мм, ширина: 10-150 мм

Вес исходной бухты: 0-12 кг

Виды исходных катушек: К250, К300 и др.

Размеры исходной катушки: см. приложение для К250, для других видов: высота не более 450 мм, диам. щеки: не более 300 мм, диам. барабана: не более 250 мм.

Вес исходной катушки до смотки: 0,5-13 кг

Автоматическая раскладка – не обязательна

Длинномер – обязателен

- Проволока неизолированная из медно-никелевых сплавов, меди, железа

Внешний диаметр: в идеале 0,2-2,0 мм минимум 0,3-1,5 мм

Исходное изделие: на катушке для диаметров 0,2-2,0 мм

Требуемое конечное изделие: на катушке либо в бухте

Виды исходных катушек: К100, К125, К160, К200

Размеры исходной катушки: см. приложение предыдущего сообщения

Вес исходной катушки до смотки: 0,5-25 кг

Размеры конечной бухты: внутр. диаметр 100-200 мм, внешний диаметр: 100-230 мм, ширина: 10-100 мм

Вес конечной бухты: 0-10 кг

Виды конечных катушек: К100, К125, К160, К200

Размеры конечной катушки: см. приложение

Вес конечной катушки: 0,5-10,5 кг

Сочетания материала проволоки и диаметров:

| № | Сплав/материал | Диаметры | % от общей длины к перемотке в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хромель (сплав на никелевой основе) | 0,2-2,0 | 42,5 |
| 2 | Алюмель (сплав на никелевой основе) | 0,2-2,0 | 35 |
| 3 | Нихросил (сплав на никелевой основе) | 0,2-2,0 | 6,5 |
| 4 | Нисил (сплав на никелевой основе) | 0,2-2,0 | 6,5 |
| 5. | Копель (сплав на медной основе) | 0,3-1,2 | 7,5 |
| 6 | Константан (сплав на медной основе) | 0,3-0,5 | 1 |
| 7 | Железо | 0,3-0,5 | 1 |