ТЗ перемоточный станок

- Провод изолированный в полимерные материалы и пластикаты (ПВХ, фторопласт, силиконовая резина)

Внешний диаметр: продольный 3-8 мм, поперечный, 2-4 мм

Исходное изделие: на катушке либо в бухте

Требуемое конечное изделие: в бухте

Размеры конечной бухты: внутр. диаметр 150-200 мм, внешний диаметр: 150-300 мм, ширина: 10-150 мм

Вес конечной бухты бухты: 0-7 кг

Размеры исходной бухты: внутр. диаметр 150-250 мм, внешний диаметр: 150-350 мм, ширина: 10-150 мм

Вес исходной бухты: 0-12 кг

Виды исходных катушек: К250 и др.

Размеры исходной катушки: см. приложение для К250, для других видов: высота не более 450 мм, диам. щеки: не более 300 мм, диам. барабана: не более 250 мм.

Вес исходной катушки до смотки: 0,5-13 кг

Автоматическая раскладка – не обязательна

Длинномер – обязателен

- Провод изолированный в плетении из волокна из кварцевого стекла, стеклонити или керамики, возможна пропитка изоляционного материала резиновыми компонентами

Внешний диаметр: продольный 2,5-4 мм, поперечный, 2-3,5 мм

Исходное изделие: на катушке либо в бухте

Требуемое конечное изделие: на катушке либо в бухте

Размеры конечной бухты: внутр. диаметр 150-200 мм, внешний диаметр: 150-300 мм, ширина: 10-150 мм

Вес конечной бухты: 0-7 кг

Виды конечных катушек: К160, К200

Размеры конечной катушки: см. приложение

Вес конечной катушки после намотки: 0,5-8 кг

Размеры исходной бухты: внутр. диаметр 150-250 мм, внешний диаметр: 150-300 мм, ширина: 10-150 мм

Вес исходной бухты: 0-12 кг

Виды исходных катушек: К250, К300 и др.

Размеры исходной катушки: см. приложение для К250, для других видов: высота не более 450 мм, диам. щеки: не более 300 мм, диам. барабана: не более 250 мм.

Вес исходной катушки до смотки: 0,5-13 кг

Автоматическая раскладка – не обязательна

Длинномер – обязателен

- Проволока неизолированная из медно-никелевых сплавов, меди, железа

Внешний диаметр: в идеале 0,2-3,0 мм минимум 0,3-1,5 мм

Исходное изделие: на катушке либо в бухте

Требуемое конечное изделие: на катушке либо в бухте

Размеры бухты: внутр. диаметр 100-200 мм, внешний диаметр: 100-230 мм, ширина: 10-100 мм

Вес бухты: 0-10 кг

Виды катушек: К100, К125, К160, К200

Размеры катушки: см. приложение

Вес катушки после намотки: 0,5-10,5 кг

Размеры исходной бухты: внутр. диаметр 150-250 мм, внешний диаметр: 150-300 мм, ширина: 10-150 мм

Вес исходной бухты: 0-20 кг

Виды исходных катушек: К100, К125, К160, К200

Размеры исходной катушки: см. приложение предылущего сообщения

Вес исходной катушки до смотки: 0,5-25 кг

Автоматическая раскладка – обязательна для катушки, не обязательна для бухты

Длинномер – обязателен