ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на станок для рядовой намотки катушек

Намоточный станок должен быть предназначен для рядовой и секционной намотки прецизионных электрокатушек, требующих высокой стабильности натяжения, раскладки, числа витков и позволять наматывать как миниатюрные, так и относительно габаритные катушки в диапазоне диаметров наматываемого провода от 0,01 до 1 мм. Намоточный станок должен быть оснащен станиной с линейными направляющими для перемещения задней бабки. Все параметры намотки должны программироваться. На станке должна быть предусмотрена защита двигателя от перегрузки, а также возможность включения и выключения основных режимов работы, регулирования скорости намотки и положения раскладчика с внешнего пульта. У станка должно быть предусмотрено электронное натяжное устройство для регулировки натяжения провода Ø0,01÷0,1 мм и фрикционное натяжное устройство для провода Ø0,1÷1,0 мм. Управление и программирование электронного натяжного устройства должно осуществляться с блока управления станка. На станке должен присутствовать светильник обеспечивающий освещение рабочей зоны. Передняя и задняя бабки должны быть соосны.

Технические характеристики:

Диаметр наматываемого провода в диапазоне: 	                            0,01 ÷ 0,5 мм;

Минимальный шаг раскладки:                                     		            0,25 мкм;

Максимальный диаметр изготавливаемой катушки:                                150 мм;

Ширина зоны раскладки:                                                            		   300 мм;

Расстояние между крепежными центрами:                                не менее 200 мм;

Привод раскладчика:                                        		      шаговый двигатель;

Привод шпинделя:                                           	          асинхронный двигатель;

Тип механизма раскладки						           винтовой;

Кратность счета оборотов							          0,1;

Биение конуса шпинделя передней бабки:		          не более 0,01 мм;

Радиальное биение шпинделя передней бабки:     	          не более 0,01 мм;

Соосность передней и задней бабок:		           	          не более 0,02 мм;

Напряжение питания:                                                                       220V/50-60 Гц;

Габариты ДхШ, не более:                                                                   1300×700 мм;

Масса:                                                                                                         60-100 кг;

Система управления станком:

- Сенсорный дисплей с экраном диагональю не менее 15`;

- Клавиатура;

- ПО блока управления Winding-PLC;

- Показание процесса намотки непосредственно на дисплее;

- Интерфейс для обновления ПО;

- Слот USB.

Комплектация поставки

| № | Наименование товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Механизм намотки | 1 |
| 2 | Стояночный тормоз | 1 |
| 3 | Задняя бабка винтовая/пружинная | 1 |
| 4 | Механизм раскладки | 1 |
| 5 | Нитеводитель | 1 |
| 6 | Защитный экран | 1 |
| 7 | Лампа освещения | 1 |
| 8 | Блок управления | 1 |
| 9 | Электронное натяжное устройство для провода Ø0,01÷0,1 мм | 1 |
| 10 | Фрикционное натяжное устройство для провода Ø0,1÷1,0 мм | 1 |

Требования к гарантийному обслуживанию товара:

| Требования | Значения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| о предоставлении гарантии поставщика на данный товар | Наличие (предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром) |
| к сроку действия гарантии поставщика на товар | Не менее 12 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию |
| К объему предоставления гарантий качества товара | Гарантия качества товара распространяется на все узлы, детали, запасные части, входящие в комплектацию товара |
| к гарантийному обслуживанию товара | Гарантийное обслуживание должно производиться полностью за счет поставщика на территории (по месту нахождения) заказчика, в соответствии с техническими требованиями производителя товара |

- требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам должны соответствовать техническому паспорту;

- оборудование должно быть изготовлено в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного Союза:

-ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования",

-ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств";

- поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), в упаковке производителя, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории РФ.