1. Данное оборудование планируется к использованию как отельный автономный узел. Мы планируем производить на нем демпферную ленту

Перематываемым продуктом является рулонный вспененный полиэтилен.

Ширина рулона 100 мм, толщина рулона от 3 до 10 мм, макс вес – 30 кг

Для перемотки обязательно наличие счетчика. Длина готовых рулонов от 3 до 25 метров погонных

Желаемая производительность (скорость) – 15 – 25 метров в минуту

2. Требования к узлу размотки:

- Диаметр вала размотки 76 мм (под картонную втулку)

- Макс диаметр пф из вспененного полиэтилена – 1000 мм

(рулон пф из вспененного полиэтилена должен плотно фиксироваться/зажиматься на валу размотки)

3. Требование к приемному/намоточному узлу

- Макс диаметр готового рулона 700 мм

- Приемный вал с d не более 76 мм, возможно использовать не вал, а «вилку». Готовый продукт наматывается без картонной втулки.

4. На оборудовании должны быть установлены направляющие ролики

По возможности:

Предусмотреть установку второго вала размотки сверху (он будет использоваться для размотки пленочного пф; d вала 76 мм, ширина 100 мм, макс вес – 30 кг

Фото готового необходимого продукта