Спецификация на поставку оборудования

Полуавтомат для навивки крупногабаритных монофиляров

| Наименование оборудования | Соответствие | Кол-во | Цена единицы, руб. | Сумма, (руб.) с НДС 0% (п. 3 ч. 1 ст. 151, п. 1 ч. 1 ст. 164 НК РФ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полуавтомат для навивки крупногабаритных монофиляров | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 | 1 |  |  |
| Итого: |  | 1 |  |  |

Страна происхождения: Россия

Назначение оборудования.

Станок предназначен для навивки проволоки на керн в виде моноспирали с постоянным или переменным шагом с возможностью регулировки натяжения навиваемой проволоки и керна. Также возможна навивка различных типов спиралей на основу с различным шагом и с различным расстоянием между группами навивки.

Состав оборудования

- станина;

- смоточное устройство;

- механизм намотки;

- механизм раскладки;

- система видеонаблюдения;

- система управления.

Основные технические характеристики оборудования

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| №п/п | Требования к полуавтомату | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Применяемая проволока для навивки моноспиралей | ВР-20 сплав вольфрам-рений, ВА- вольфрам чистый. |
| 2 | Керн: проволока | МЧ-молибден чистый, МК, МР-молибден с присадкой |
| 3 | Диаметр навиваемой проволоки (ВР, ВА) | Min -30 мкм , Мах -600 мкм |
| 4 | Диаметр керна | Мin-200мкм, Мах-2000 мкм |
| 5 | Шаг навивки | От сплошного до 6000 мкм |
| 6 | Подогрев навиваемой проволоки | См. ниже Табл. Нагрева проволоки при навивке моноспирали |
| 7 | Навивка моноспирали | Правая |
| 8 | Вращение вала | Прямое |
| 9 | Набор оборотов | Плавный |
| 10 | Обороты шпинделя (регулируемые) | 0 -1500 об/мин, с плавной регулировкой |
| 11 | Равномерный расклад навиваемой проволоки | - на керне - на приемном барабане |
| 13 | Панель управления | На переднем плане |
| 14 | Защитное устройство шпинделя | Откидное (съемное) |
| 15 | Освещение | Местное |
| 16 | Протяжка керна через станок | Съемные втулки или дюзы |

Режимы нагрева проволоки при навивке моноспирали приведены в таблице 2 (пояснение к п. 6 Таблицы с техническими характеристиками). Ток нагрева – постоянный.

Таблица 2

| Тип проволоки | Диаметр проволоки, мм | Ток нагрева, А |
| --- | --- | --- |
| ВР-20, ВА | 0,07 | 1,1 |
| ВР-20, ВА | 0,08 | 1,1 |
| ВР-20, ВА | 0,09 | 1,2 |
| ВР-20, ВА | 0,11 | 2,0 |
| ВР-20, ВА | 0,12 | 2,0 |
| ВР-20, ВА | 0,13 | 2,2 |
| ВР-20, ВА | 0,19 | 3,1÷3,2 |
| ВР-20, ВА | 0,20 | 3,4÷3,5 |
| ВР-20, ВА | 0,23 | 3,5 |
| ВР-20, ВА | 0,25 | 4,5÷4,8 |
| ВР-20, ВА | 0,3 | 5,8 |
| ВР-20, ВА | 0,45 | 10÷15 |
| ВР-20, ВА | 0,5÷0,6 | 15÷20 |
| ВР-20, ВА | Свыше 0,6 | До 30 |

3.1          Требования к конструкции станка

Станина станка - массивная, монолитная для минимизации вибрации при навивке моноспирали.

Вращающиеся шпиндели станка должны быть изготовлены из легких материалов и иметь минимально возможный диаметр для минимизации динамического воздействия на механизм намотки.

В конструкции станка должны быть заложены меры противодействия возникновению вибрации от вращающихся частей станка (шпинделей). Меры противодействия возникновению вибрации должны обеспечить возможность получения в системе видеонаблюдения четкой картинки витков проволоки диаметром до 30 мкм в процессе навивки.

Конструкция системы подачи проволоки должна обеспечивать контроль и регулировку натяжения навиваемой проволоки и керна;

3.2          Требования к системе наблюдения

Для наблюдения процесса навивки использовать светодиодную подсветку.

Для контроля навиваемой проволоки использовать две независимые системы:

- закрепленный на станке окулярный экран;

- видеокамеру с выводом изображения на монитор системы управления.

Разрешающая способность оптических систем окулярного экрана и видеокамеры должна обеспечивать возможность эффективного контроля процесса навивки проволоки диаметром от 30 мкм и более.

3.3          Требования к системе управления

Система управления должна обеспечивать управление устройствами и механизмами станка, в ручном режиме, в автоматическом режиме или в полуавтоматическом режиме (по команде оператора);

- система управления должна обеспечивать контроль и управление током нагрева проволоки по заданной программе.

- минимальная дискретность задания тока нагрева 				 0.01А;

- погрешность установки тока нагрева					 ± 0,2%

- система управления должна обеспечивать контроль и плавную регулировку скорости вращения шпинделя;

- система управления должна обеспечивать операционные и аварийные блокировки

систем и механизмов станка, в том числе при отключении сетевого напряжения;

- система управления должна обеспечивать отображение основных параметров технологического процесса на экране монитора;

- система управления должна обеспечивать отключение и сигнализацию аварийного состояния (обрыв керна, обрыв навиваемой проволоки,);

- система управления предусматривает встроенный ПК с возможностью хранения в памяти данных для не менее чем 100 режимов навивки монофиляров

4     Требования к средствам измерения

Применяемые в составе установки датчики и измерительные приборы должны иметь свидетельства:

- о включении их в Государственный реестр СИ,

- о проведении калибровки и поверки.

5     Массогабаритные характеристики и энергопотребление

- Габаритные размеры не более (ШхГхВ мм):			3100х1000х1500

- Вес не более, кг 							300

- Рабочее напряжение, В						380/220

- Частота, Гц								50

- Потребляемая мощность, кВт не более			            25

6    Требования безопасности

Установка должна удовлетворять требованиям безопасности при эксплуатации, монтаже, испытаниях и ремонте, установленным в ГОСТ 12.2.003-91. Расположение органов управления должно исключать возможность случайного включения или отключения исполнительных механизмов и устройств.

7    Условия эксплуатации, требования к техническому обслуживанию и ремонту

Установка должна эксплуатироваться в чистом производственном помещении класса ИСО 7 при температуре воздуха 22±20С и относительной влажности 50±10%. Органы управления и регулирования должны быть расположены в удобных для обслуживания и наблюдения местах. Конструкция установки должна обеспечивать свободный доступ ко всем элементам, узлам и приборам для регулировки и ремонта, а также к вводам энергетики. Техническое обслуживание и ремонт установки должны производиться согласно руководству по эксплуатации.

8    Гарантийный срок

На поставляемое оборудование должна предоставляться гарантия производителя и Исполнителя. Срок гарантии Исполнителя должен соответствовать гарантии производителя и составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Все эксплуатационные затраты, связанные с исполнением гарантийных обязательств по договору, в том числе расходы, связанные с доставкой Оборудования в гарантийный ремонт и обратно, временным хранением, техническим обслуживанием, ремонтом, последующей поверкой для измерительного оборудования, заменой, несет Исполнитель. Время, прошедшее с момента получения Исполнителем уведомления о поломке оборудования и началом проведения ремонтных работ не должно превышать 4 (четыре) рабочих дня.

9    Энергетические данные предприятия-заказчика и требуемые условия эксплуатации

Сеть переменного трехфазного тока (с нулевым проводом), напряжением 380/220 В, частоты 50 Гц. Нормы качества электрической энергии - по ГОСТ 32144-2013.

Класс чистоты производственного помещения ИСО 7 при температуре воздуха 22±20С и относительной влажности 50±10%.

Приточная вентиляция – общая.

10    Требования к представляемой документации

Оборудование передается Заказчику со следующей документацией:

- техническим паспортом на технологическое оборудование или иным документом, содержащим все существенные технические характеристики технологического оборудования, на русском языке;

- инструкцией по монтажу и наладке технологического оборудования на русском языке,

- инструкцией по безопасности;

- инструкцией пользователя (руководство по эксплуатации) на технологическое оборудование на русском языке;

- копией сертификата соответствия, Декларацией соответствия Технического регламента таможенного союза;

- графиком проведения пусконаладочных работ;

- документацией, содержащей сведения о наличии/отсутствии драгоценных металлов в составе оборудования.

- Приложить:

  - Требования к энергоносителям;

  - Массогабаритные характеристики;

  - Схему подключений оборудования к энергоносителям с указанием номиналов подключений.

Заказчику передается в полном объеме поставки эксплуатационная документация на оборудование, включаемое в состав установки.

Документация передается Заказчику в виде печатных копий в 2-х экземплярах. Руководство по эксплуатации и альбом схем передается также в виде электронных копий.

11    Программа приемки оборудования

Сдача – приемка установки производится по согласованию с Заказчиком в два этапа:

•	приемка на предприятии Поставщика;

•	приемка на предприятии Заказчика перед вводом в промышленную эксплуатацию.

Приемка на каждом этапе проводятся комиссией из уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика по разработанной Поставщиком и согласованной и утвержденной Заказчиком методике.

Для проведения испытаний у Поставщика Заказчик передаёт Поставщику детали изделий в количестве, достаточном для проведения испытаний. Результаты испытаний оформляются протоколом по форме, установленной у Поставщика.

По результатам испытаний на первом этапе может быть принято согласованное решение о консервации установки и оставлении его на ответственное хранение Поставщику до момента готовности производственных помещений Заказчика.

По готовности помещений Заказчика Поставщик производит поставку установки.

После монтажа и наладки установки Поставщиком на площадях Заказчика производится приемка установки Заказчиком в соответствие с согласованной программой испытаний.

12    Требования к маркировке, консервации и упаковке

Оборудование должно иметь все необходимые маркировки, наклейки и пломбы.

Составные части установки должны иметь маркировку в соответствии с их назначением.

Консервация и упаковка должны обеспечивать сохраняемость установки и ее составных частей в условиях хранения - по ГОСТ 15150-69  п. 2.7 2 в течение срока не превышающего 2 лет.

Оборудование должно быть новым, не бывшим ранее в употреблении. При обнаружении Заказчиком того, что оборудование является бывшим в употреблении, Поставщик обязан заменить данное оборудование на новое за счет собственных средств