На феррит B64290-L699-X87, N87, R63х38х25 наматывается в 4 прохода с 50% перекрытием пленка фторопластовая Ф-4 0,02-15 (ГОСТ 24222-80).

Поверх пленки намотать проволоку (ПЭВТЛ-1-0.15) 500 витков один к одному. Перехлест не более 2-х витков.

Длина выводов 150 мм.

Поверх обмотки намотать фторопласт Ф-4 0,02-15 (ГОСТ 24222-80) в 2 прохода с 50% перекрытием.

Пример: