| ____________№_____________ | УТВЕРЖДАЮ Начальник отдела _____________Имангулов Р.И. 22.03.2022г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки:  Устройство перемотки кабеля УПК-14ПРГК с АКУ-1100 или аналог

г. Снежинск

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные технические, функциональные и эксплуатационные характеристики оборудования

Подраздел 4.2. Требования по надежности

Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Подраздел 4.6 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.7. Требования к комплектности

Подраздел 4.8. Требования к маркировке

Подраздел 4.9. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Устройство перемотки кабеля УПК-14ПРГК с АКУ-1100 или аналог (далее – оборудование).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2022 года, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не являться выставочным образцом, быть свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

28.94.12.140

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Производственная деятельность.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Отапливаемое помещение категории пожароопасности В-4/П-IIА по НБП-105-2003.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные технические, функциональные и эксплуатационные характеристики оборудования

№ п/п; Наименование оборудования; Технические требования. 1; Устройство перемотки кабеля УПК-14ПРГК с АКУ-1100 или аналог; - Механизм подъема кабельного барабана – гидравлический домкрат; - Работа с барабанами типоразмеров от ≤8 до ≥14; - Номинальный крутящий момент не менее 3780 Нм; - Номинальная потребляемая мощность не более 2 кВт; - Наличие плавной регулировки вращения приводного вала в диапазоне от ≤3 до ≥55 об/мин; - Электронный измеритель длины кабеля с точностью измерения на ниже +/-(0,1+0,01L), где L – длина кабеля; - Диаметр измеряемого кабеля ≤3 до ≥50 мм; - Ширина кабельного барабана не менее 1 м; - Масса наматываемого кабеля не менее 1000 кг; - Масса наматываемого кабеля не менее 300 кг; - Автоматический кабелеукладчик; - Ширина раскладки кабеля не менее 100 0мм..

Подраздел 4.2. Требования по надежности

Срок эксплуатации оборудования не менее 3 лет.

Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Нет требований.

Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Нет требований.

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Защита электродвигателя от скачков напряжения, короткого замыкания, перегрева. Напряжение питающей сети однофазное 220В 50 +/-5 Гц.

Подраздел 4.6 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Наименование измерителя длины кабеля тяжелого класса ИДМ-65ПВВР или аналог. Измерительный прибор должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений. Прибор поставляется поверенный.

Подраздел 4.7 Требования к комплектности

Устройство перемотки кабеля УПК-14ПРГК с АКУ-1100 (или аналог) включает в себя: 1. Автоматический кабелеукладчик АКУ-1100, совмещенный с измерителем длины кабеля ИДМ-65ПВВР с герметичный электронным счетчиком импульсов ИД-2 или аналоги – 1 шт.; 2. Приемная стойка грузоподъемностью не менее 1000 кг – 1 шт. 3. Технологический барабан для намотки кабеля с грузоподъемностью не менее 300 кг – 1 шт.

Подраздел 4.8 Требования к маркировке

Каждая единица оборудования должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на оборудование и на его упаковку. Независимо от способа нанесения (этикетка, гравировка, травление краской и т.п.) маркировка должна быть четкой, легко читаемой, устойчивой к воздействию внешних факторов при транспортировании, хранении и эксплуатации. Маркировка, наносимая на упаковку, должна содержать: - наименование (при наличии - наименование модели, кода, артикула); - наименование страны-изготовителя; - наименование изготовителя или его товарный знак; - юридический адрес изготовителя; - дату (месяц, год) изготовления и/или дату окончания срока годности; - другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Подраздел 4.9 Требования к упаковке

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность содержимого на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. На упаковке обязательно наличие маркировки, позволяющей определить вид оборудования, его наименование, тип, марку без вскрытия упаковки.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Порядок сдачи и приемки продукции в соответствии с инструкциями П-6, П-7.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования

Вся техническая документация передается покупателю вместе с оборудованием в бумажном виде.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование оборудования может осуществляться любыми видами транспорта, при этом должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность качества оборудования. При транспортировании должна быть обеспечена защита от воздействия вредных факторов окружающей среды, механических воздействий и от нарушения целостности упаковки. Выбранный вид транспорта должен обеспечивать необходимый режим хранения оборудования.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение оборудования осуществляется в оригинальной заводской упаковке с соблюдением условий, установленных заводом-изготовителем.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок исчисляется со дня подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12 или УПД). Гарантийный срок службы оборудования не менее 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Оборудование должно быть ремонтнопригодным.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик должен оказывать консультативную и техническую поддержку по монтажу, инсталляции и эксплуатации оборудования в течение гарантийного срока. Гарантийный ремонт должен производиться полностью за счет поставщика на территории (по месту нахождения) заказчика в соответствии с техническими требованиями производителя оборудования. При невозможности выполнить гарантийный ремонт на территории (по месту нахождения) заказчика, поставщик обязан за свой счет осуществить транспортировку оборудования к месту проведения гарантийного ремонта, а также возврат оборудования заказчику после его проведения. Гарантийный ремонт на территории (по месту нахождения) заказчика должны производить специалисты поставщика (производителя) оборудования – граждане РФ. Запасные, расходные части и элементы должны быть коммерчески доступны на территории РФ.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологические требования должны соответствовать требованиям законодательства РФ на момент поставки. Материалы, используемые при изготовлении оборудования, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежать утилизации обычным для подобных материалов порядком.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с требованиями завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество оборудования при поставке должно подтверждаться сертификатами соответствия, паспортами или иными документами, предусмотренными для данного вида оборудования.

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. - Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. № 3297-1, и Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями) Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск. Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки на условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института. Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинск. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Срок поставки: с момента заключения договора в течение 120 календарных дней - Место поставки –Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, площадка 12. - Оборудование поставляется одной партией. Допускается досрочная поставка. - Количество оборудования – 1 комплект. № п/п; Наименование товара; Ед. измерения; Количество. 1; Устройство перемотки кабеля УПК-14ПРГК с АКУ-1100 или аналог; комплект в составе п.4.7.; 1.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая документация предоставляется в полном объеме на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре, заверенная печатью и подписью продавца.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не предъявляются.

Начальник участка хранения                                                                               И.А. Андреянов