Намоточный станок СНС-5.0-600М

Общие требования.

Секционный намоточный станок должен быть предназначен для всех видов рядовой намотки и перемотки длинномерных материалов с высокой точностью и скоростью. Диапазон диаметров наматываемого провода должен быть от 0,05 до 4 мм. На каркасы диаметром до 150 мм должен позволть мотать шинку 25 мм2. Возможности станка должны позволять производить намотку любого вида: рядовую, секционную, ортоциклическую, ступенчатую, пирамидальную, коническую, с переменным шагом, ортодоксальную (нестандартную).

Станок должен быть предназначен для намотки низковольтных, высоковольтных катушек, трансформаторов, катушек зажигания, якорей, электромагнитов, резисторов, всыпных статорных обмоток электродвигателей до 30 кВт и др.; для намотки лески, полиамидных нитей, оптоволокна, веревок, канатов, тросов, кабелей, стальной проволоки.

Технические характеристики

| Диаметр наматываемой проволоки, мм | От 0,05 до 4 |
| --- | --- |
| Площадь поперечного сечения наматываемого провода (прямоугольного), мм2, не менее | 20 |
| Максимальный диаметр каркаса, мм, не менее | 380 |
| Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг, не менее | 12 |
| Кратность счета оборотов, не более | 0,1 |
| Минимальный шаг раскладки, мм/об (вала намотки), не более | 0,001 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | 1150х800х900 |
| Вес станка, кг | От 80 до 100 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более | 0,9 |
| Напряжение, частота питания, В/Гц | 220/50 (380/50) |
| Тип электрозащиты IP, не менее | 44 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |

Показатели надежности

Срок службы станка лет, не менее 7

Работоспособность станка должна обеспечиваться при температуре окружающей среды в пределах от +10ºС до +30ºС

Комплект поставки станка:

| Комплектность | - Станок - Блок управления – числовой программный на базе программируемого логического контроллера с сенсорным экраном 15'(20') под управлением программы Windinq PLC. - Привод намотки асинхронный двигатель - Стояночный тормоз - Фунция «Ортоцикл» - Панель приборов на передней бабке - Задняя бабка винтовая - Привод раскладки шаговый двигатель - Нитеводитель под круглый провод - Защитный экран - Освещение зоны намотки - Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0,5 - Фрикционное натяжное устройство ФНУ-1,0 - Многофункциональная клавиатура - Компьютерная мышь - Паспорт - Комплект схем электрических - Инструкция по эксплуатации - Обучение - Паспорт. - Гарантия - Устройство намотки якорей типа СНЯ - Смоточное устройство для межслоевой изоляции - Смоточное устройство под провод типа БСУВ-3,0 |
| --- | --- |

Техническая документация

При поставке оборудования должны прилагаться следующие документы:

- инструкция по эксплуатации;

- паспорт и руководство по эксплуатации в целом на изделие и на основные комплектующие узлы;

- регламенты технического обслуживания и ремонта должны указываться в прилагаемой технической документации.

Гарантии

Срок гарантии 18 месяцев с даты перехода права собственности на товар к покупателю.

Дополнительные требования:

Произвести монтаж, пусконаладочные работы и инструктаж персонала.