Акционерное общество «Рязанский радиозавод – РУСАудио»

(АО «РРЗ-РУСАудио»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор по производству

АО «РРЗ-РУСАудио»

_________________ В.В. Фролов

«____»___________ 2022 г.

Технические требования

На универсальный станок намотки катушек звуковых для головок громкоговорителей

- Наименование и область применения.

Универсальный станок намотки катушек звуковых для головок громкоговорителей (далее по тексту – станок) предназначен для намотки провода на каркас катушки звуковой.

Область применения станка – массовое изготовление звуковых катушек для производства громкоговорителей.

- Технические требования

  - Станок должен обеспечивать двухслойную намотку провода виток к витку на каркасе в соответствии с приложением А.

  - Параметры некоторых серийных звуковых катушек приведены в приложении Б.

  - Витки одного слоя должны быть равномерно уложены без разряжений и перехлестов.

  - Витки должны быть надежно склеены между собой и каркасом клеем БФ-4 ГОСТ 12172-2016 или БФР-4К ТУ 2252-426-00209349-2003.

  - Диаметры применяемых проводов: от 0,04 до 0,3 мм.

  - Тип провода: ПЭВЛ, ПЭВТЛ, ПЭВТЛД.

  - Материал каркаса: бумага КТ-50 ГОСТ 3553-87, бумага Nomex, полиимидная пленка Capton.

  - Размеры катушки звуковой:

- внутренний диаметр каркаса D: от 10 до 30 мм;

- высота каркаса L: от 5 до 50 мм;

- расстояние от каркаса до обмотки L1: от 2 до 40 мм.

- количество витков: от 20 до 60.

  - Станок должен обеспечивать изменение количества витков в первом и втором слое.

  - По окончанию намотки провод должен обрезаться на заданную величину

  - Производительность станка не менее 3000 шт./ смена.

Примечание – За смену принимается 7-ми часовой рабочий день.

- Требование к документации

  - К станку должно быть руководство по эксплуатации или инструкция по работе на русском языке с полным описанием:

- принципа работы;

- органов управления;

- перенастройки под разный диаметр провода, разное количество витков, разный отступ от края каркаса.

  - Документация по станку передается в бумажном виде (учтеная копия) и электронном виде в формате pdf.

- Этапы проведения работ

- Анализ полученных технических требованием изготовителем.

- Получение коммерческого предложения на изготовление и поставку станка.

- Заключение договора.

- Изготовление станка.

- Испытание станка при намотке различных типов звуковых катушек (разный каркас, диаметр провода, количество витков).

- Согласование результатов испытаний.

- Доставка станка в АО «РРЗ-РУСАудио» 390023 г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11.

- Испытание станка на месте эксплуатации в АО «РРЗ-РУСАудио».

- Составление и утверждение акта выполненных работ.

- Порядок выполнения и приёмки этапов

Выполнение этапов работы и оплата осуществляется в соответствии с требованиями договора.

Разработанная документация предъявляется АО «РРЗ-РУСАудио» для согласования.

Результаты испытаний оформляются протоколом испытаний.

| Начальник проектного офиса АО «РРЗ-РУСАудио» ______________ Н.В. Лузгин «____»_________ 2022 г. | Зам. начальника проектного офиса АО «РРЗ-РУСАудио» ______________ В.В. Васильев «____»_________ 2022 г. |
| --- | --- |
|  | Вед. инженер-технолог АО «РРЗ-РУСАудио» ______________ Т.В. Сорокина «____»_________ 2022 г. |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Конструкция звуковой катушки для громкоговорителей

* Размер для справки

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Размеры звуковых катушек для громкоговорителей

Таблица Б.1 Параметры серийных звуковых катушек

| № | D, мм | L, мм | L1, мм | Диаметр провода, мм | Кол-во витков в 1-ом слое | Кол-во витков во 2-ом слое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15,35 +0,043 | 5,5 | 2,7±0,1 | 0,08 | 23 | 18 |
|  | 15,35 +0,043 | 5,5 | 2,7±0,1 | 0,05 | 28 | 26 |
|  | 15,35 +0,043 | 5,5 | 2,4±0,1 | 0,05 | 34 | 32 |
|  | 15,35 +0,043 | 7,3 | 4±0,1 | 0,08 | 23 | 19 |
|  | 15,35 +0,043 | 7,3 | 3,5±0,1 | 0,071 | 34 | 29 |
|  | 15,35 +0,043 | 7,3 | 4±0,1 | 0,04 | 35 | 32 |
|  | 15,35 +0,043 | 11 | 5,6+0,12 | 0,125 | 28 | 23 |
|  | 15,35 +0,043 | 11 | 5,2+0,3 | 0,1 | 39 | 32 |
|  | 15,35 +0,043 | 11 | 5,2+0,3 | 0,08 | 46 | 41 |
|  | 15,40 +0,043 | 13 | 6,1±0,1 | 0,112 | 45 | 39 |
|  | 15,40 +0,043 | 13 | 6,5±0,1 | 0,14 | 34 | 28 |
|  | 25,50 +0,052 | 22 | 14,5±0,2 | 0,14 | 39 | 34 |
|  | 25,50 +0,052 | 22 | 14,0±0,2 | 0,18 | 32 | 27 |