Заявка

Направляю краткие технические требования к каркасу катушки индуктивности для шагового двигателя.

Особенности конструкции: многовитковая катушка на каркасе предназначена для установки на печатную плату.

Провод медный, в лаковой изоляции ПЭВТЛД-0,05 (Подольск), диаметр 0,05 мм по меди. Число витков порядка 12700. Выводы облуженные, с распайкой на штырьки.

Габариты каркаса: 24 х 11 х 8 мм, длина намотки 23 мм.

Размеры основания для намотки (ориентировочно) 7 х 3,2 мм (с радиусами).

Прорезь для сердечника 5 х 1,2 мм. В сечении – прямоугольник.

Важно обратить внимание на возможность повторения особенности крепления на плату (в частности, металлические штырьки и пластмассовая защелка).

Планируемые объемы производства: 10 тыс., 100 тыс. и 1 млн. шт.