Планируется бухтовать гофротрубу легкого типа.

Примерный погонный вес гофротрубы:

| Наименование | Погонный вес, гр/м | Максимальная длина в бухте, м |
| --- | --- | --- |
| Труба гофрированная ПВХ (серый) d 16мм с зонд. легкая | 28 | 100 |
| Труба гофрированная ПВХ (серый) d 20мм с зонд. легкая | 42 | 100 |
| Труба гофрированная ПВХ (серый) d 25мм с зонд. легкая | 68 | 100 |
| Труба гофрированная ПВХ (серый) d 32мм с зонд. легкая | 72 | 50 |
| Труба гофрированная ПВХ (серый) d 40мм с зонд. легкая | 140 | 25 |
| Труба гофрированная ПВХ (серый) d 50мм с зонд. легкая | 170 | 20 |

Планируемый максимальный диаметр бухт не более 500мм (зависит от высоты бухты). При  наматывании бухты будем стремиться к тому, что бы сечение тора было близким к квадрату, в этом случае при стягивании геометрия бухты не нарушается.

Подача гофротрубы будет производиться непосредственно с линии. Максимальная скорость линии 18м/мин. Скорость намотки должна быть несколько выше скорости линии, т.к. необходимо сматывать трубу, произведенную при переключениях бухтовщика и его заправках.

Бухтовщик должен быть оснащен счетчиком метража, с остановкой по достижению заданной длины бухты.