Приложение 2 к процедуре закупки № __________________

Таблица соответствия требованиям технической части предложений

Станок рядовой намотки

| Наименование участника |  |
| --- | --- |
| Наименование оборудования |  |
| Изготовитель Оборудования |  |
| Страна происхождения Оборудования |  |

| № | Наименование требований к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара | Значение параметра согласно Заданию | Значение параметра Участника (соответствует/ не соответствует) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Стандартные и опциональные возможности |  |  |  |
| 1.1 | Микропроцессорное управление намоточным циклом | да |  |
| 1.2 | Возможность переключения передач в ручном режиме | да (с автоматическим определением передачи) |  |
| 1.3 | Серводвигатель с адаптивным управлением, обеспечивающий режим плавного старта и остановки шпинделя | да |  |
| 1.4 | Возможность одновременного изготовления нескольких одинаковых изделий (данный параметр зависит от размеров каркаса катушки) | да (min: 2 шт.) |  |
| 1.5 | Возможность одновременной намотки различных проводов | да (min: 4 шт.) |  |
| 2. Стандартные и опциональные возможности |  |  |  |
| 2.1 | Минимальный диаметр провода | не более 0,04 мм |  |
| 2.2 | Максимальный диаметр провода | не менее 2,5 мм |  |
| 2.3 | Шаг намотки (регулировка в пределах с шагом не более 0,01 мм) | от 0,04 до 9,9 мм/оборот |  |
| 2.4 | Точность намотки | не более 0,1 витка |  |
| 2.5 | Максимальный диаметр намотки | не менее 250 мм |  |
| 2.6 | Максимальная ширина намотки | не менее 280 мм |  |
| 2.7 | Точность остановки шпинделя | не более 0,1 оборота |  |
| 2.8 | Скорость намотки | не менее 3-х режимов |  |
| 3. Особенности контроллера |  |  |  |
| 3.1 | Ввод информации на цветном сенсорном дисплее | да |  |
| 3.2 | Размер дисплея | не менее 10.1” |  |
| 3.3 | Отображение процесса намотки на дисплее | да |  |
| 3.4 | Быстрый доступ ко всем параметрам намоточного цикла | да |  |
| 3,5 | Специальные функции намотки | остановка после каждого слоя, ручной режим управления |  |
| 3.6 | Русский язык дисплея | да |  |
| 3.7 | Выбор программы намотки, корректировка и сохранение программы в памяти станка, перенос программ намотки со станка на USB-накопитель и с USB-накопителя на станок, перенос по локальной сети. | да |  |
| 3.8 | Внутренняя память для хранения программ | не менее 10 GB |  |
| 3.9 | Входы и выходы | USB разъем, RJ-45 |  |
| 4. Комплект поставки: |  |  |  |
| 4.1 | Станок рядовой намотки провода с полным комплектом для изготовления одновременно 2-х катушек с намоткой 2-х различных проводов, в том числе блок ножных педалей (тормоз и ускорение); | да |  |
| 4.2 | Пусконаладочные работы, инструктаж специалистов Заказчика. Приемка оборудования осуществляется по факту изготовления (намотки) катушек (не менее 5-ти различного типа) на установленном оборудовании в соответствии с Приложением 1 (на 5-ти листах) из материалов Заказчика. | да |  |
| 4.3 | Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке. | да |  |
| 4.4 | Гарантия на поставляемое оборудование | не менее 12 месяцев |  |
| 4.5 | Послегарантийное обслуживание, в том числе наличие сервисного центра по обслуживанию | на паспортный срок службы оборудования (по отдельному договору) |  |

| (должность) |
| --- |
| (Ф.И.О., подпись ответственного лица) |
| Печать участника |  |