Техническое задание на оборудование намотки целлюлозы в рулоны.

Общие требования к оборудованию:

Товар должен быть с изготовлен в промышленных условиях, удовлетворяющих требованиям стандартов, являться новым 2022 г. выпуска (не бывшем в употреблении/эксплуатации), не имеющим внешних дефектов, комплектным и подлежащим гарантийной поддержке (обслуживанию) на территории Российской Федерации, иметь сертификаты соответствия требованиям системы сертификации ГОСТ Р, санитарно-эпидемиологическое заключение, гарантирующее безопасность для здоровья человека.

Намотчик:

# Намотчик будет использоваться для намотки  целлюлозы (картон) с толщиной 1,3-3мм и шириной 500мм на 3” картонную втулку (шпулю).

### Входные данные для изготовления:

- диаметр рулона наружный, максимальный 1400мм

- ширина рулона 500мм

- максимальная масса рулона 500кг

- диаметр шпули 76,4мм

- скорость намотки 10-20м/мин

- поверхностная плотность материала 725-780 гр/м2

### Функции:

- намотка рулона;

Намотчик должен иметь модульную конструкцию и должен  быть укомплектован следующими узлами:

- Приводной модуль

- Модуль натяжения

- Модуль выравнивания полотна

- Модуль поддерживающего ролика

- Пневмовал

- Снятие намотанного рулона с намотчика с помощью траверсы

Намотчик должен иметь возможность регулирование скорости намотки вручную и от внешнего источника сигнала 4-20 мА, 0-10 В

Эскиз намотчика: