ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МанометрПро»

Адрес юридический: 213123, Могилёвский район, д. Новое Пашково, ул. Полевая, 35

Адрес фактический, почтовый: 212008, г.Могилёв, ул. Турова,5

Р/с BY24BELB30121116940020226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», код банка BELBBY2X, г.Минск

УНП: 790822108  вэл. 8-10375-44-555-25-15, факс. 8-0222-72-42-30      manometrpro@inbox.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на станок рядовой намотки

| № | Наименование требований к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара | Значение параметра согласно Заданию |
| --- | --- | --- |
| 1. Стандартные и опциональные возможности |  |  |
| 1.1 | Микропроцессорное управление намоточным циклом | да |
| 1.2 | Возможность переключения передач в ручном режиме | да (с автоматическим определением передачи) |
| 1.3 | Серводвигатель с адаптивным управлением, обеспечивающий режим плавного старта и остановки шпинделя | да |
| 1.4 | Возможность одновременного изготовления нескольких одинаковых изделий (данный параметр зависит от размеров каркаса катушки) | да (min: 2 шт.) |
| 1.5 | Возможность одновременной намотки различных проводов | да (min: 4 шт.) |
| 2. Стандартные и опциональные возможности |  |  |
| 2.1 | Минимальный диаметр провода | не более 0,04 мм |
| 2.2 | Максимальный диаметр провода | не менее 2,5 мм |
| 2.3 | Шаг намотки (регулировка в пределах с шагом не более 0,01 мм) | от 0,04 до 9,9 мм/оборот |
| 2.4 | Точность намотки | не более 0,1 витка |
| 2.5 | Максимальный диаметр намотки | не менее 250 мм |
| 2.6 | Максимальная ширина намотки | не менее 280 мм |
| 2.7 | Точность остановки шпинделя | не более 0,1 оборота |
| 2.8 | Скорость намотки | не менее 3-х режимов |
| 3. Особенности контроллера |  |  |
| 3.1 | Ввод информации на цветном сенсорном дисплее | да |
| 3.2 | Размер дисплея | не менее 10.1” |
| 3.3 | Отображение процесса намотки на дисплее | да |
| 3.4 | Быстрый доступ ко всем параметрам намоточного цикла | да |
| 3,5 | Специальные функции намотки | остановка после каждого слоя, ручной режим управления |
| 3.6 | Русский язык дисплея | да |
| 3.7 | Выбор программы намотки, корректировка и сохранение программы в памяти станка, перенос программ намотки со станка на USB-накопитель и с USB-накопителя на станок, перенос по локальной сети. | да |
| 3.8 | Внутренняя память для хранения программ | не менее 10 GB |
| 3.9 | Входы и выходы | USB разъем, RJ-45 |
| 4. Комплект поставки: |  |  |
| 4.1 | Станок рядовой намотки провода с полным комплектом для изготовления одновременно 2-х катушек с намоткой 2-х различных проводов, в том числе блок ножных педалей (тормоз и ускорение); | да |
| 4.3 | Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке. | да |
| 4.4 | Гарантия на поставляемое оборудование | не менее 12 месяцев |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Катушка №1

| Обмотка № |  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка провода |  | ПЭВ2 |  |
| Выводы обмотки |  | 1-2 | 3-4 |
| Диаметр провода, мм |  | 0,45 | 0,45 |
| Число витков |  | 80 | 80 |
| Размеры каркаса, мм | L | 29 |  |
|  | In | 11,9 |  |
|  | d | квадрат 12х16 |  |
|  | D | квадрат 29х34 |  |
|  | α | 0° |  |
| Тип намотки |  | Виток к витку |  |
| Примечание (изделие) |  | 51051-04-20 Бр (БВ) |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Катушка №2

| Обмотка № |  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка провода |  | ПЭТВ-2 |  |
| Выводы обмотки |  | 1-2 | 3-4 |
| Диаметр провода, мм |  | 1,0 | 0,2 |
| Число витков |  | 29 | 510 |
| Размеры каркаса, мм | L | 29 |  |
|  | d | квадрат 12х16 |  |
|  | D | квадрат 29х34 |  |
| Тип намотки |  | Виток к витку |  |
| Примечание (изделие) |  | ТЕШИ.16203-05-00 (ФК-75) |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Катушка №3

| Обмотка № |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка провода |  | ПЭТВ-2 |  |  |
| Выводы обмотки |  | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
| Диаметр провода, мм |  | 0,18 | 0,5 | 0,18 |
| Число витков |  | 1445 | 88 | 60 |
| Размеры каркаса, мм | L | 20,5 |  |  |
|  | d | 20,4 |  |  |
|  | D | 39,4 |  |  |
| Тип намотки |  | Виток к витку |  |  |
| Примечание (изделие) |  | 36162-14-00 (ПП1) |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Катушка №5

| Обмотка № |  | 1 |  | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка провода |  | ПЭТВ-2 |  |  |  |  |  |
| Выводы обмотки |  | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
| Диаметр провода, мм |  | 0,2 | 0,2 | 0,14 | 0,1 | 0,1 | 0,08 |
| Число витков |  | 350 | 350 | 700 | 700 | 1400 | 2800 |
| Размеры каркаса, мм | L | 41,0 |  |  |  |  |  |
|  | d | квадрат 12,8х12,8 |  |  |  |  |  |
|  | D | квадрат 40х42 |  |  |  |  |  |
| Тип намотки |  | Виток к витку |  |  |  |  |  |
| Примечание (изделие) |  | 737.34.18 (ГКШ) |  |  |  |  |  |