[image: image1.emf]
Параметр

Значение

Тип станка

МПК 0,5-30ПМ

Напряжение сети

220 В

Потребляемая мощность

0,2 кВт

Скорость вращения привода

10…55 об/мин

Диаметр перематываемого материала

1…20 мм

Максимальный диаметр бухты

500 мм

Внутренний диаметр исходной бухты

35…385 мм

Внутренний диаметр формируемой бухты

85…385 мм

Максимальная высота (ширина) бухты

230 мм                                                                                                                                              1.
Максимальная масса бухты

30 кг

Габаритные размеры, ДхШхВ

1360х500х630 мм

Транспортные габариты, ДхШхВ

1160х500х590 мм

Масса, не более

42 кг

Принцип измерения длины

Электронно-механический

Тип измерителя

МИД 20

Стойка для размотки проволоки с приводом СРП 0,7-100П-ДН
Стойка СРП 0,7-100П-ДН предназначена для размотки бухт проволоки и других подобных

длинномерных материалов.

Электропривод с управлением от датчика натяжения позволяет подстроить скорость размотки

под скорость намоточного станка.

Параметр

[image: image2.emf]
                                                                                                                                                          2.
Параметр

Значение

Тип станка

СРП 0,7-100П-ДН

Напряжение сети

220 В

Потребляемая мощность

0,75 кВт

Скорость вращения привода

20…110 об/мин

Диаметр разматываемого материала

1…12 мм

Максимальный диаметр бухты

700 мм

Внутренний диаметр исходной бухты/катушки

35…600 мм

Максимальная высота (ширина) бухты

230 мм

Максимальная высота (ширина) катушки

500 мм

Максимальная масса бухты

100 кг

Габаритные размеры, ДхШхВ

1320х1320х1000 мм

Транспортные габариты, ДхШхВ

800х800х900 мм

Масса, не более

80 кг                                            

                                                                                                                                                           3.
