Добрый день!

1  Продемонстрировать значения полученных торцевых смещений однофазных и трехфазных заготовок магнитопроводов после навивки. Необходимо произвести замеры после навивки с исходными данными (марка, ширина, толщина ленты).

- отсутствуют замеры ширины оправок под навивку однофазных магнитопроводов.

- доработка конструкции оснастки в части крепления к базовой поверхности выполнена.

2  Из фотографии не понятно значение ленты (51.0) отображаемое на мониторе ПО (это остаток ленты в метрах на отдающей бобине, либо навитая лента на оправку), а также метод расчета остатка ленты ввиду отсутствия устройства остатка ленты на исходной бобине.

3 Продемонстрировать плотность навивки изготовленных однофазных и трехфазных заготовок (например ручным воздействием на среднюю часть изделия).  При просмотре видеофайла наблюдается волнистость первого витка и зазоры в трехфазном магнитопроводе.  Не продемонстрировано стягивание (зажим) однофазных заготовок для навивки общего третьего контура (на видео в этот момент происходит обрыв кадра).

4 Показать на видео визуально силу отрыва сваренной ленты и количество свариваемых витков, а также возможность регулировки напряжения от 2 до 40 В в соответствии с ТЗ.

5 Не продемонстрировано отсутствие контакта между крепежом затвора и рамой станка.

6   Продемонстрировать и озвучить отдельным видео файлом процесс переналадки оборудования.

Данная информация необходима для того, чтобы при последующей приемке на вашей территории не возникало дополнительных вопросов!

С Уважением,

начальник технологического бюро АО "ИЭМЗ" Купол"

Золотарев Дмитрий Сергеевич