Техническое задание

Объект закупки: бухтоотдатчик.

Цель закупки.

Бухтоотдатчик необходим для работы в существующей линии по перемотке проволоки диаметром 0,45-0,88 мм по ГОСТ 7372-79 с мотков на катушки.

Описание существующей линии по перемотке.

Принимающее устройство:

- Двигатель 1,5 кВт; 1755 об/мин.

- Устройство поперечной укладки – есть.

- Счетчик импульсов – есть.

- Регулятор натяжения (dancer) – есть.

- Клапан подачи воздуха на пневмоцилиндр тормоза отдающего устройства – есть.

Параметры приемной катушки:

- Диаметр щеки – 200 мм.

- Диаметр шейки – 80 мм.

- Материал – сталь.

Параметры мотков проволки производства БМК (Мечел):

Для проволоки диаметром 0,45-0,55 мм: 
- внутренний диаметр мотка 150-200 мм, 
- наружный диаметр мотка до 370 мм, 
- масса мотка до 40 кг. 
Для проволоки диаметром 0,60-0,88 мм: 
- внутренний диаметр мотка 170-300 мм, 
- наружный диаметр мотка до 520 мм, 
- масса мотка до 90 кг.

Общие требования к бухтоотдатчику:

- Скорость размотки проволоки не менее 0,5 кг за 1 минуту.

- Необходима возможность плавной ручной регулировки натяжения проволоки.

- Необходима возможность остановки работы бухтоотдачика с помощью пневмоцилидра после получения сигнала с принимающего устройства.

- Проволока должна разматываться равномерно без рывков. Разрыв, запутывание или закусывание проволоки в слоях мотка не допускается.

- Приемосдаточные испытания проводятся на территории заказчика.