# ООО «НТЗ «Волхов»

| # СОГЛАСОВАНО: # Исполнительный директор # ООО «НТЗ «Волхов» # ____________В.Х. Альбеков # «____»________________2022 | # УТВЕРЖДАЮ: # Директор # ООО «НТЗ «Волхов» # ______________А.В. Товмасян # «____»__________________2022 |
| --- | --- |

# Станок навивки ленточных магнитопроводов больших размеров

# Техническое задание № 1

| # СОГЛАСОВАНО: # Главный механик # ООО «НТЗ «Волхов» # ____________ # «____»________________2022 | # СОГЛАСОВАНО: # Технический Директор # ООО «НТЗ «Волхов» # ______________ # «____»__________________2022 |
| --- | --- |

| # СОГЛАСОВАНО: # Главный энергетик # ООО «НТЗ «Волхов» # ____________ # «____»________________2022 | # РАЗРАБОТАЛ: # Технолог # ООО «НТЗ «Волхов» # ______________ # «____»__________________2022 |
| --- | --- |

# Великий Новгород

2022

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Станок навивки ленточных магнитопроводов (станок) предназначен для навивки тороидальных магнитопроводов типа ОЛ из электротехнической стали и ступенчатых магнитопроводов типа ПЛ и ШЛ.

Станок относится к основному оборудованию, участвующему в выполнении одной из технологических операции изготовления трансформаторов.

Технические характеристики

В комплект станка должны входить: 4 смоточных устройства; механизм намотки; направляющий узел; поджимной узел; узел сварки; сварочный аппарат, механизм обкатки.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Технические характеристики

| № | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина ленты | 25-100мм |
|  | Толщина ленты | 0,3 мм |
|  | Наибольший наружный размер прямоугольного магнитопровода | ≤ 550 мм |
|  | Масса магнитопровода с оправкой , кг | 100 |
|  | Выработка в смену, шт. | ≥ 20 |
|  | Коэффициент заполнения магнитопровода не менее | 96% |
|  | Подвод сжатого воздуха, атм. | 6 |
|  | Регулировка скорости во время намотки | есть |
|  | Наличие задней бабки | есть |
|  | Возможность намотки одного магнитопровода лентами различной ширины без снятия оправки | до 4 видов ленты |

2.1.1	Запуск и остановка навивки магнитопровода, осуществляется одним оператором. Все циклы и технические параметры отражаются на экране монитора.

2.1.2	Станок должен быть оснащён: 4 активными  смоточными устройствами, механизмом снятия заусенцев (по возможности), механизмом навивки, направляющим узлом, рассчитанным на возможность навивки магнитопровода лентами разной ширины без снятия оправки со станка, основным и дополнительным поджимными узлами, узлом сварки, блоком обкатки магнитопровода, блоком управления, панелью управления, сварочным аппаратом.

2.1.3	При возникновении ошибки во время навивки магнитопровода станок должен остановиться, подать оператору оптический или акустический сигнал.

2.1.4	Для удобства работы, программирование станка для навивки должно осуществляется на блоке управления, блок управления должен состоять из сенсорной панели и аварийного выключателя. Программы должны сохраняться в блоке управления. Количество программ не менее 100.

2.1.5	При аварийном отключении электропитания учесть сохранение программы.

  - Краткий технологический процесс использования станка

    - Технологический процесс предполагает работу на данном станке в три смены по 8 часов.

    - Навивка магнитопровода предполагается на сменную оправку, соответствующую по размеру внутреннему размеру магнитопровода. Магнитопроводы типа ШЛ, ПЛ мотается лентами разной ширины за одну установку оправки.

    - Процесс навивки: установка кассет с лентами мерной ширины (до 4 шт.) на сматывающие устройства станка, подача стальной ленты со сматывающего устройства и закрепление её на оправке, навивка 1,25 витка на низкой скорости, сварка, навивка заданного количества витков, обрезка ленты, приварка конца ленты к началу ленты другой ширины, навивка, обрезка ленты, приварка конца ленты к магнитопроводу, съём магнитопровода с оправки, обязательная возможность намотки одного магнитопровода лентами различной ширины (до 4 видов ленты) поочерёдно без снятия оправки со станка.

3  ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

3.1 Поставляемый станок должен сопровождаться электрическими схемами, описанием, руководством по эксплуатации, рабочей инструкцией, для возможности самостоятельного обслуживания, проведения регламентных, ремонтных работ, а также допуска к работе оператора после ознакомления с соответствующими сопроводительными документами.

4 ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

4,1 Конструкция, монтаж и эксплуатация станка должны соответствовать требованиям электрической безопасности согласно соответствующим нормативным документам Российской Федерации.

4,2  Конструкция, монтаж и эксплуатация станка должны соответствовать ПУЭ, соответствующим нормативным документам Российской Федерации.

4.3 Конструкция, монтаж и эксплуатация станка должны обеспечивать пожаробезопасность.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

5.1 Конструкция станка должна обеспечить минимизацию потерь с целью энергосбережения.

6 ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

6.1 	 Гарантийные обязательства должны сохраняться не менее 24 месяцев с момента приемки работ по пуско-наладке.