| Наименование товара: |  |  | Станок намоточный модульный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид потребности: |  |  | ____(разовая)_______ |  |
| Количество (при регулярной потребности - прогнозное годовое количество с учетом унификации ) |  |  | ____(одна)______ |  |
| Цель приобретения. Перечень задач, для решения которых будет приобретен товар: |  |  |  |  |
| 1 | Экспериментальное, опытное, единичное и мелкосерийное производство нефтепромыслового оборудования |  |  |  |
| 2 | Открытая намотка электрических катушек |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| № | Технические требования | Измеримое, проверяемое значение | Порядок подтверждения требования | Тип требования |
|  |  |  |  | (обязательное/дополнительное) |
| Функциональные характеристики, потребительские свойства товара, требования к комплектности (составу, концентрации, плотности, габаритам и т.п.) |  |  |  |  |
| 1 | Технические характеристики - число шпинделей (количество наматываемых катушек) - 1 -частота вращения шпинделя, максимальная – 3 000 об/мин -диаметры наматываемых проводов - 0,02 - 2,5 мм - максимальные размеры устанавливаемых каркасов: - диаметр щек - 200 мм - длина - 230 мм - максимальный диаметр наматываемой катушки при наибольшем диаметре провода - 120 мм (при уменьшении диаметра провода диаметр намотки должен увеличится до 200 мм) - длина раскладки - 200 мм - мощность привода - 0,75 кВт Тип конструкции Настольный Питание 1х220В, 50Гц Габаритные размеры, мм 700х700х620 Потребляемая мощность, кВт, max 0,75 | Комплект |  | обязательное |
| Требования к сопроводительной документации, наличию сертификатов, требования к безопасности и т.п. |  |  |  |  |
| 1 | Паспорт, Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (на русском языке), Документация на покупные материалы и изделия, Упаковочный лист, Свидетельства о поверке на каждое встроенное средство измерений Оборудование не должно создавать опасных и вредных производственных факторов и требовать применения специальных средств защиты персонала. Воздействие вредных факторов на работников не должно превышать гигиенических нормативов, установленных соответствующими ГОСТ, санитарными правилами. | Комплект |  | обязательное |
| 2 | Упаковочный лист с перечнем всех всех изделий примененных в установке | Комплект |  | обязательное |
| 3 | Сервисное обслуживание на 1 год с момента ввода в эксплуатацию, включающее консультирование, устранение неисправностей, согласно пожеланиям заказчика | Комплект |  | обязательное |
| 4 | Документальное подтверждение изготовителем оборудования полномочий поставщика на осуществление поставки, сервисного, технического, гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования (договор или письмо от изготовителя) | Комплект |  | обязательное |
| Требования к проведению сопутствующих работ, услуг |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование не должно создавать опасных и вредных производственных факторов и требовать применения специальных средств защиты персонала. Воздействие вредных факторов на работников не должно превышать гигиенических нормативов, установленных соответствующими ГОСТ, санитарными правилами. |  |  | обязательное |
| 2 | Доставка в лаборатории Заказчика |  |  | обязательное |
| Разное (дополнительная информация, пояснения, ссылки на чертежи и т.п.) |  |  |  |  |
| Модульное исполнение для простейшего монтажа и транспортировки установки |  |  |  |  |
| Требования к месту и сроку (графику) поставки |  |  |  |  |
| 1 | Доставка до места эксплуатации в институте "ТатНИПИнефть", срок поставки - не более 6 месяцев. Условия поставки - 50 % предоплата |  |  |  |
| 2 | Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  |  |