|  | Таблица 1 |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Технические характеристики |  |
| 1 | Длина обмотки | 2-100 мм |
| 2 | Диапазон диаметров наматываемого провода | 0,03….0,08 мм |
| 3 | Высота центра опорной бабки | 150 мм |
| 4 | Скорость вращения шпинделя | 500-6500 об/мин |
| 5 | Диапазон натяжения провода: для платинового провода для медного провода | 0...5 Гс 20… 40 Гс |
| 6 | *Нестабильность натяжения в процессе намотки относительно от заданного значения | ± 5% |
| 7 | Усредненный шаг раскладки | 0,01...1,0 мм |
| 8 | Дискретность задания шага раскладки | 0,01 мм |
| 9 | Максимальный диаметр каркаса | 100 мм |

* Критерием определения нестабильности натяжения принимается соответствующая нестабильность сопротивления катушки.

|  | Таблица 2 |
| --- | --- |
| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 1 | Намоточный станок должен быть оснащен электронным счетчиком длины наматываемого провода. |
| 2 | Программирование намотки осуществляется в метрах, количество которого определяется расчетным путем по данным чертежа. |