Добрый день, Юлия Александровна!

Ознакомились с направленными видео файлами.

По п.1

- торцевые смещения однофазных и трехфазных заготовок магнитопроводов после навивки на виде продемонстрированы – в допуске, не более 2% от ширины ленты;

- замеры ширины оправок (5 шт) под навивку однофазных магнитопроводов отсутствуют. Должны быть продемонстрированы замеры ширины;

По п.2

На видео продемонстрировано значение остатка ленты в отдающей катушке, отображаемое на мониторе (п.6.2 приложения 2 договора). Поясните, пожалуйста, исходные данные длины ленты (в метрах) в катушке задает оператор станка? Автоматического расчета не получится реализовать зная диаметр оправки?

По п.3

- Плотность навивки изделий продемонстрирована. Но при просмотре видеофайла №3 (кадр на 28 сек) наблюдается волнистость первых витков, с одной стороны зазоры. В данном случае не обеспечивается плотность навивки (п.3.19 приложения №2 договора)

- на повторном видео так и не продемонстрировано стягивание (зажим) однофазных заготовок для навивки общего третьего контура.

По п.4

Сила отрыва и количество свариваемых витков продемонстрированы. В характеристиках узла сварки обозначена возможность регулировки напряжения от 2 до 40 В – на видео отсутствует данный параметр, либо продемонстрировать обеспечение сварки первого и второго витка ленты;

По п.5

Доработано.

По п.6

Исходя из демонстрационного видео время переналадки станка на другие изделия занимает порядка 10 мин (в соответствии с ранее направленным запросом). Предлагаем для сокращения переналадки следующее:

- в части крепления (демонтажа) болтовых соединений использование ключей гаечных комбинированных с трещеткой по размеру головки болта (-ов) и включение их в комплект поставки;

- уменьшить защитный кожух, который закрывает вал выходящий из станка (фото прилагается), для более свободного доступа к болтовым соединениям.

Также к повторной предварительной приемке прошу предоставить чертежи на оправки, входящие в состав станка, как для однофазный так и для трехфазных магнитопроводов.

Большая просьба проработать указанные замечания для быстроты приемки оборудования. При навивке особое внимание будет уделяться торцевым смещениям, плотности (в том числе волнистости) намотки, обеспечение качественной сварки 1 и 2-го витков.

С Уважением,
начальник технологического бюро АО "ИЭМЗ" Купол"
Золотарев Дмитрий Сергеевич