По п.3

На фото 133005 на каждой заготовке присутствует волнистость навитой ленты. Плотность по фото визуально не обеспечивается. С нашей стороны к повторной предварительной приемке будут подготовлены вкладыши в соответствии с чертежом с предоставлением габаритных размеров в виде протокола службы главного метролога АО «ИЭМЗ «Купол».

Измерение по параметру Приложение №2 п. 3.9 отклонения размеров наматываемых нами сердечников находятся в пределах диапазона.

Ответ

Речь не о выполнении п.3.9 Приложения №2. В сообщении от 08.06.2022 г. было сообщено, что торцевые смещения однофазных и трехфазных заготовок магнитопроводов после навивки на видео продемонстрированы – в допуске, не более 2% от ширины ленты. На стадии повторной предварительной приемки будут еще раз измерены.  Вопрос по волнистости навитой ленты, которая отражается в плотности навитого магнитопровода. Высокая плотность намотки отражена в п.3.19 Приложения №2. Необходима демонстрация навивки магнитопроводов вновь без данного дефекта и высокой плотностью навивки.

По п.4

Согласно договору узел сварки должен обеспечивать сварку намотанных изделий из ленты с возможностью регулировки напряжения сварки от 2 до 40 В. Предлагаю обратиться в одну из специализированных компаний изготавливаемых аппараты точечной сварки на заказ, с возможностью кастомизации под конкретные нужды заказчика (по аналогии аппарата точечной сварки TSV-2.1).

По сварочному аппарату предлагаем ответить следующим образом.

Считаем, что наш аппарат справляется со сваркой материала. По Вашей просьбе он был доработан под Ваши требования по Акту предварительной приемки оборудования от 18.02.2022.

Нами сделаны запросы производителям и получены отрицательные ответы о возможности поставки сварочного аппарата с требуемыми характеристиками. В случае если Вы настаиваете на приобретении другого аппарата, просим Вас самостоятельного его приобрести и представить нам при повторной приемке для монтажа при условии их совместимости.

В случае если качество работы аппарата будет соответствовать Вашим требованием и отличаться от нашего варианта, мы готовы компенсировать Вам расходы на приобретение такого аппарата.

Ответ

Акт предварительной приемки от 18.02.2022 нашей стороной не был согласован. По результатам приемки в ваш адрес было направлено письмо № 013-16-1108 от 28.02.2022. В п.3 письма указано следующее: “узел сварки не обеспечивает повторяемость и качественную точечную сварку крайний двух витков”. После этого проверена возможность регулировки напряжения сварки от 2 до 40 В. Технической возможности у сварочного аппарата нет. Предлагаю продемонстрировать сварку двух крайних витков или обеспечить согласно договору узел сварки возможностью регулировки напряжения от 2 до 40 В.

Технологическая оснастка входит в комплект поставки станка намоточного СН-10М-70А (пп.1, 2 приложений №№1, 2 договора) и должна иметь техническую документацию (чертеж) (п.3.1 приложение №1 договора).

В силу п. 3.1 приложения №1 есть наша обязанность передать чертеж. Но, это относится к технической документации паспорта станка. Готовы передать чертеж посадочных размеров станка.

Передача чертежей оправок не предусмотрено договором и является нашей интеллектуальной собственностью

Ответ

Не согласен с Вашим ответом. Настаиваем на предоставлении чертежей на оснастку, которая входит в комплект поставки оборудования.

АО “ИЭМЗ” Купол” предоставил материал на предварительную приемку на территории ООО “Мир намоточных станков” в количестве указанном в п.11.1 договора. Также сообщаю, что согласно п.11.10 “повторный вызов представителей Покупателя для участия в предварительной приемке Оборудования производится за счет средств Поставщика”. В эти расходы входит и лента для проверки технических характеристик Оборудования. П.5 приложения №5 прописывает окончательную приемку оборудования на территории АО “ИЭМЗ” Купол” – материал будет предоставлен для работ. В случае разногласия по данному вопросу прошу Вас обратиться для разъяснений к Соболевой Светлане Викторовне (исполнитель, который ведет Договор).

По остатку ленты сообщаю следующее:

1 Лента ТО-ЭТ-3424 ГОСТ 2127.4-78 толщина 0,08, ширина 10 на оправке – 1,051 кг; БА7.773.338 (0,08 кг-на 1 изделие) - 10 шт (3-х фазный магнитопровод);

2 Лента ТО-ЭТ-3425 ГОСТ 2127.4-78 толщина 0,08, ширина 16 на оправке - 0,347 кг; НЦК7.778.005-17 (0,21 кг-на 1 изделие) - 0 шт (1 фазный магнитопровод);

3 Лента ТО-ЭТ-3424 ГОСТ 2127.4-78 толщина 0,08, ширина 20 на оправке - 1,272 кг; БА7.778.049 (0,015 кг - на 1 изделие)- 84 шт (1 фазный магнитопровод);

4 Лента ТО-ЭТ-3424 ГОСТ 2127.4-78 толщина 0,08, ширина 40 на оправке – 7,2 кг; БА7.778.042-20 (3,24 кг - на 1 изделие) - 2 шт (1 фазный магнитопровод);

5 Лента ТО-ЭТ-3425 ГОСТ 2127.4-78 толщина 0,15, ширина 20 на оправке – 2,74 кг; БА7.773.160 (0,53 кг - на 1 изделие) - 5 шт (3-х фазный магнитопровод);

6 Лента ТО-ЭТ-3425 ГОСТ 2127.4-78 толщина 0,15, ширина 32 на оправке – 1,740 кг; БА7.773.164 (2,1 кг – 1 изделие) – 0 шт (3-х фазный магнитопровод).

По п.3 ленты достаточно для демонстрации оборудования, получения годных изделий и при удалении в отход; по пп.1, 4, 5 – ленты достаточно для получения годных изделий, в случае удаления в отход необходимо дополнительное количество материала; по п.6 – требуется приобретение ленты в количестве для навивки не менее 3-4 годных изделий.

В соответствии с п. 11.1 Договора на стадии предварительной приемки предоставление материалов является обязанностью Покупателя.

В соответствии с п. 11.10 Договора повторный вызов представителей Покупателя для участия в предварительной приемке оборудования производится за счет средств Поставщика.

Таким образом, при буквальном толковании Договора, Поставщик, при повторной приемке, обязан компенсировать вызов представителей Покупателя, т.е. компенсировать транспортные расходы, расходы на проживание. Вам были дополнительно компенсированы командировочные расходы и заработная плата представителей.

Ни одно положение Договора и не содержит прямой обязанности Продавца нести расходы на приобретение материалов для повторной приемки.

Ответ

По данному вопросу прошу Вас обратиться для разъяснений к Соболевой Светлане Викторовне (исполнитель, который ведет Договор). В случае отсутствия материала, повторная предварительная приемка не возможна.

Также сообщаю, что согласно акту предварительной приемки от 18.02.2022, подписанным только представителями вашей компанией, было также выдано следующее замечание:

- согласно ТЗ габариты оборудования (ШхВхГ) 1680х1500х1450, мм – фактический размер 1800х1500х2550 (требования п.3.1 Приложения №2). В габариты оборудования должны входить все узлы, указанные в п.1 Приложения №2.