Общество с ограниченной ответственностью

«ОНИКС»

Фактический  адрес г.Москва ул. Бауманская 19.

Юр.адрес:413840 Саратовская область г. Балаково, ул. Проспект Героев, дом 39, пом.96.

ИНН 6439094503

КПП 643901001

ОГРН 1186451009282

Банк: ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"

Р/с 40702810103000120288

к/с 30101810700000000803

БИК042202803

Просим рассмотреть возможность поставки:

Наименование

Станок рядовой намотки LW21(или эквивалент)

Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2022 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Станок рядовой намотки LW21(или эквивалент) предназначен для проведения для линейной намотки бескаркасных катушек

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Наименование требования/параметры | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды | 0…40, оС |
| Относительная влажность, без конденсации | 5…95, % |
| Хранение при температуре | -10 … 70, оС |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, не более, мм: 980x650x1060 Масса, не более, кг: 120 Количество осей, не менее 1 Методы намотки: Остановка слоя, тактовая остановка слоя, распределение, намотка до конца слоя, трапециевидная, ручная |  |  |  |  |
| Основные технико – экономические и эксплуатационные показатели |  |  |  |  |
| Наименование требования/параметры |  | Значение |  | Размерность |
| Диапазон провода |  | 0,01-3 |  | мм |
| Длина траверсы |  | 250 |  | мм |
| Межцентровая длина |  | 210 |  | мм |
| Максимальный внешний диаметр катушки |  | 360 |  | мм |
| Высота оси |  | не более 225 |  | мм |
| Шаг мин/макс |  | 0,001-100 |  | мм |
| Точность шага |  | Не менее 0,02 |  | мм |
| Несоосность между задней и передней бабкой |  | Не более 0,1 |  | мм |
| Точность вращения оси |  | Не менее 0,1 |  | витка |
| Передаточное соотношение - скорость вращения /момент |  | 1:2-6000/1,25 |  | об.мин/Нм |
|  |  | 1:1-3000/2,5 |  |  |
|  |  | 2:1-1500/5 |  |  |
|  |  | 3:1-1000/7,5 |  |  |
|  |  | 4:1-750/10 |  |  |
|  |  | 8:1-375/20 |  |  |
| Максимальный крутящий момент |  | 20 |  | Нм |
| Мощность основного двигателя |  | 1,5 |  | кВт |
| Мощность двигателя раскладчика |  | 0,4 |  | кВт |
| Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |  |  |  |
| Наименование требования/параметры | Значение |  | Размерность |  |
| План шайба для ручной прокрутки вала диаметром | 170 |  | мм |  |
| Номинальный ток на главном предохранителе | макс.16 |  | А |  |
| Боковой защитный экран | из прозрачного оргстекла |  |  |  |
| Верхний защитный экран | из прозрачного оргстекла |  |  |  |
| Поперечное сечение провода питающей сети | 3x1,5 |  | мм² |  |
| Кнопка аварийного останова | На лицевой панели управления |  |  |  |
| Кнопка сброса программы | На лицевой панели управления |  |  |  |
| Переключатель для ручного управления позиционирования направляющей провода | На лицевой панели управления |  |  |  |
| Пусковая кнопка | На лицевой панели управления |  |  |  |
| Кнопка останова | На лицевой панели управления. |  |  |  |
| Переключатель для ручного управления позиционированием шпинделя | На лицевой панели управления. |  |  |  |
| Переключатель регулировки % скорости | На лицевой панели управления |  |  |  |
| Контроль скорости и тормоза шпинделя | На лицевой панели управления |  |  |  |
| Устройство разблокировки тормоза | Педаль |  |  |  |
| Контроль скорости вращения шпинделя | Педаль |  |  |  |
| Траверса | 2 рельсы из каленой стали. |  |  |  |
| Приводной электродвигатель | 2-а высокомоментных серводвигателя с 3- кратной пиковой мощностью |  |  |  |
| Датчик контроля задней бабки | Двойная ножная педаль |  |  |  |
| Задняя бабка, ручная. Направляющая для задней бабки | Каленая сталь |  |  |  |
| Передний защитный экран | Из прозрачного оргстекла с двумя ручками. |  |  |  |
| Электронный натяжитель провода CWF (или эквивалент) программируемый |  |  |  |  |
| Диапазона проводов | 0,02-0,6 |  | мм |  |
| Регулируемый вес натяжение | 5-2000 |  | гр |  |
| Скорость подачи провода | 0,1-25 |  | м/с |  |
| Точность измерения прохода провода | Не более 0,1 |  | мм |  |
| Раскладчик с нозлом (трубчатый): |  |  |  |  |
| диапазон круглых проводов | 0,05-1 |  | мм |  |
| Контроллер | Дисплей Цветной сенсорный монитор 10,4ʺ. Объем памяти 16 Мб, макс 3000 программ. Загрузка программ - USB,TCP/IP,RS 232. Языки программирования обеспечения - Русский. Исполнение - Промышленное. Расположение -На подвижном рычаге с возможностью регулирования по положению и углу наклона. Менеджер паролей - Три уровня. Передаточное отношение двигателя и шпинделя -ручное. |  |  |  |
| Поставляемое оборудование должно быть комплектным и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Комплектующие, не указанные в комплекте поставки, должны входить в состав оборудования, если без них невозможно выполнение всех требований настоящего ТЗ, предъявляемых к оборудованию. |  |  |  |  |
| Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |  |  |  |
| Поставляемое оборудование, его основные части и комплектующие к нему должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не иметь дефектов изготовления, дефектов материалов, из которых они изготовлены. Оборудование, оснастка и т.д. должны быть поставлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Комплектующие, не указанные в комплекте поставки, должны входить в состав оборудования, если без них невозможно выполнение всех требований настоящего ТЗ, предъявляемых к оборудованию. |  |  |  |  |
| Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |  |  |  |  |
| Оборудование должно сохранять свои технические характеристики в рабочих условиях эксплуатации. Дополнительных требований нет. |  |  |  |  |
| Требования к электропитанию |  |  |  |  |
| Наименование требования/параметры | Значение |  | Размерность |  |
| Номинальная потребность в электроэнергии | 1,8 |  | кВт |  |
| Номинальное напряжение, допустимые отклонения | 220±10%. |  | В |  |
| Частота, допустимые отклонения | -50 +10% / -5%. |  | Гц |  |
| Требования к комплектности |  |  |  |  |
| Станок линейной намотки LW21 (или эквивалент) -1шт. Электронный натяжитель провода CWF (или эквивалент) программируемый – 1 шт.; Стопорное устройство для защитного экрана -1 шт.; Стойка для устройства натяжения провода «Г» образная – 1шт.; Подъемный механизм для направляющих провода – 1 шт.; Дополнительный тормоз вала – 1 шт.; Программирование редактор CWF 200 (или эквивалент) – 1шт.; Высокоточный сервопривод – 2 шт.; Раскладчик с нозлом (трубчатый) – 1шт.; Стандартный быстрозажимной патрон диаметром, мм - 18 - 1 шт. для диапазона оправок, мм - 10; Комплект эксплуатационных документов на русском языке -1шт.; Документация на программное обеспечение на русском языке – 1 шт.; Схемы принципиальные и электрические на русском языке – 1 шт.; Декларация о соответствии – 1шт. Оборудование должно поставляться на склад Заказчика полностью комплектным |  |  |  |  |
| Требования к маркировке |  |  |  |  |
| Оборудование должно иметь обязательную маркировку: - тип; - заводской номер; - знак утверждения типа. Остальные требования согласно эксплуатационной документации. |  |  |  |  |

Условия приемки оборудования на площадке предприятия Заказчика: - проверка комплектности всей поставки согласно техническому заданию.

Поставщик обязуется предоставить следующую документацию на русском языке: Руководство по эксплуатации; Методические рекомендации; Декларацию о соответствии;

Станок линейной намотки LW21 (или эквивалент) должен соответствовать требованиям по безопасности (электробезопасность, пожаробезопасность, взрывобезопасность и пр.). ГОСТ 12.2.003.91 Общие требования безопасности; ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические; ГОСТ 12.1.004-91 Требования пожарной безопасности;

Количество: 1 комплект

Генеральный директор

Казакова В.О.