| Согласовано: Технический директор АО «Мордовцемент» _______________А. А. Лопатников | Утверждаю: Генеральный директор АО «Мордовцемент» ___________С. В. Марачков |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(требования к продукции)

Закупка станка намоточного предназначенного для намотки группы секций (катушек) всыпных обмоток электродвигателей мощностью от 0,12 до 250кВт

1.	 Предмет договора:

Закупка станка намоточного предназначенного для намотки группы секций (катушек) всыпных обмоток электродвигателей мощностью от 0,12 до 250кВт

Требования, предъявляемые к предмету закупки

2.1.	Наименование, основные технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара и количество поставляемого товара:

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора. | Поставка станка намоточного предназначенного для намотки группы секций (катушек) всыпных обмоток электродвигателей мощностью от 0,12 до 250кВт |
| 2. | Требования, предъявляемые к предмету закупки |  |
|  |  | Поставка станка намоточного (1шт) предназначенного для намотки группы секций (катушек) всыпных обмоток электродвигателей мощностью от 0,12 до 250кВт, 0,4кВ. Технические характеристики: - Должен иметь три съемных планшайбы для намотки катушек со средней длинной витка: 1.1 Средняя длина витка катушек, мм 50...225 1.2 Средняя длина витка катушек, мм 225...1400 1.3 Средняя длина витка катушек, мм 1400...2500 2. Станок в комплекте должен иметь шаблоны на диапазон двигателей от 0,12 до 250кВт для намотки как равносекционной так и концентрической обмотки, счетчик витков, останавливаться по уставке заданной оператором при достижении заданного количества витков, иметь уставку по скорости намотки регулируемую оператором, а так же иметь плавный старт и плавное торможение. 3. Диаметр наматываемого провода, мм 0,15...2 4. Скорость вращения шпинделя, об/мин 0...510 5. Количество одновременных проводников при намотки катушки: 8шт |

- Требования к качеству товара

Товар должен быть новым, заводского исполнения. Закупка будет осуществятся только у официального дилера.

  - Требования к размерам, упаковке товара отгрузке товара

Требования к таре и упаковке товара устанавливаются в соответствии со статьей 481 ГК РФ.

  - Требования к отгрузке и доставке товара

Требования к отгрузке и доставке товара установлены в соответствии со статьями 509 и 510 ГК РФ.

Поставка Товара осуществляется путем доставки ее Поставщиком до склада АО «Мордовцемент» силами Поставщика.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Требования устанавливаются в соответствии со статьей 5 Закона «О защите прав потребителей».

- Руководство (контроль) выполнения договора:

Контроль исполнения договора осуществляет Начальник ОЗ Гончарова И.В.

тел. 8(83437)30-6-02.

# Начальник ОЗ                                                                                              Гончарова И. В.

Исп. Борцов Д.Г.  89271785535