Техническое задание

на приобретение станка мерной перемотки длинномерных материалов с бухты и стандартных пластиковых катушек.

Корпус 101 склад 123 площадка 2 цех 188

| Наименование товаров (работ, услуг), наименование характеристики (показателя, параметра) | Ед. изм. | Значение показателя (параметра) по техническому заданию, спецификации (максимальные и (или) минимальные значения, или диапазон значений показателя; значения, которые не могут изменяться) |
| --- | --- | --- |
| Перемоточный станок ПС-30-600 | шт | 1 |
| - диаметр гибкой трубы | мм | 2,0-30,0 |
| - макс внешний диаметр исход ной бухты | мм | 600 |
| - макс ширина исходной бухты | мм | 250 |
| - мин внутрений диаметр получаемой бухты | мм | 250 |
| - макс ширина получаемой бухты (конус) | мм | 250 |
| - привод раскладчикка | - | Ручной/автоматический |
| - ширина зоны раскладки | мм | 0-200 |
| - устройство измерения | - | Длинномер ДМ-18-2Э |
| - максимальная скорость намотки | м/мин | 0-150 |
| - максимальный вес сматываемой бухты | кг | 30 |
| - напряжение питающей сети | В | 220в |
| - потребляемая мощность | Вт | 370 |
| - частота питающей сети | Гц | 50 |
| - число фаз питающей сети | - | 1 |
| - размеры станка | мм | 1810x910x1400 |
| Соответствие товара требованиям технических регламентов и национальных стандартов (при наличии), иных документов | - | TP TC 010/2011, TP TC 020/2011 |
| Страна происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором ОК (МК(ИСО 3166)004-97)025-2001 | - | - |
| Основное назначение перемоточного станка | - | Станок предназначен для мерной перемотки длинномерных материалов диаметром от 2,0 до30,0 мм в бухты с последующей упаковкой стреч-пленкой. Перемотка, фасовка и подбор при производстве, широкого ассортимента длинномерногоматериала, такого как кабель, провод, гофротрубы, поливочные шланги и др. Обеспечивает качественное формирование бухты заданной длины. Не требует физических усилий при эксплуатации, обеспечивает высокую культуру производств. |
| Устройство и принцип работы | - | Конструкция станка должна позволять выполнять перемотку большого ассортимента длинномерного материалла с минимальной предварительной подготовкой. Быстрая заправка на длинномер и на бухтоприемник . Система натяжения и направления кабеля с устройством ограничения крутящего момента должна обеспечавать безопасную намотку. Колесо бухтоприемника дает возможность легко снимать готовую бухту, обвязывать ее или упаковывать стреч-пленкой, индикаторметража, с возможностьюустановки нужной длинны. Плавный регулируемый разгон и замедление в конце намотки. Ручной раскладчик обеспечает безопасную раскладку любого материала диаметром до 30 мм. Встроенный ручной кабелерез,кронштеин для установки бобины с стрейч-пленкой или веревкой для перевязывания бухты, лоток для инструментов. Наличие 4-х колес позволяет легко перемещать станок без потери устойвости. Цепь отвода статического напряжения. Организация рабочего места по фасовке длинномерного материалла отвечающим всем требованиям культуры производства. |

Инженер цеха 188 Шляпин Сергей

Контактный email sersergei@inbox.ru

Контактный телефон 8 919 913 29 91