	Тип оборудования 
	Станок рядовой намотки катушек 

	Назначение оборудования (тип обрабатываемых деталей)
	Предназначен для намотки простых или сложных катушек, многосекционных катушек.

	

	1.Технические требования

(конструктивные особенности, технические характеристики, специальное оснащение, вспомогательный оборудование и дополнительная комплектация)


	1.1. Габаритные размеры и масса станка:
длина
ширина
масса

	не более 870 мм
не более 460 мм
не более 120 кг

	1.2. Основные технические данные:
- диаметр наматываемого провода:
минимальный

максимальный

- сдвиг подавателя провода при намотке
минимальный

максимальный

- ширина намотки

минимальная

максимальная

- разграничение витков

- обороты шпинделя

1 режим

2 режим

3 режим

- крутящий момент
1 режим

2 режим

3 режим

- расстояние между крепежными центрами
- максимальный диаметр намотки
- диапазон регулировки усилия устройства натяжения провода:

минимальное

максимальное

- напряжение питания
	не более 0,02 мм

не менее 2,5 мм
не более 0,008 мм/мин

не менее 40 мм/мин

не более 0,1 мм

не менее 300 мм

не более 0,1 об.

4000±400 об./мин

1000±100 об./мин

500±50 об./мин

не менее 3 Н·м

не менее 12 Н·м

не менее 24 Н·м
340+100 мм
не менее 250 мм
не более 0,02 Н

не менее 240,345 Н

220 В, 50 Гц

	2. Упаковка станка


	2.1. Автотранспортная упаковка станка (безвозвратная)


	

	3. Требуемые услуги

(монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение, испытания и приемка, гарантии)

	3.2. Поставка оборудования

3.3. Приемка оборудования

3.4. Пуско-наладка оборудования
3.5. Технологическая настройка оборудования

3.6. Гарантийное обслуживание

3.7. Порядок приемки после проведения пуско-наладочных работ:
1. Проверка геометрической точности согласно карте контроля точности станка.
2. Проверка технологической точности станка, путём намотки тестовой катушки.
3. Проверка функционирования станка.


	Поставщик, Изготовитель
Потребитель, Поставщик
Поставщик, Изготовитель
Поставщик Изготовитель
12 месяцев

	4. Условия поставки

(упаковка, маркировка, транспортировка)

	4.1. Доставка до склада Потребителя в упаковке

4.2. Срок поставки не более 10 месяцев со дня подписания договора

	

	5. Дополнительные требования к поставке

(сертификат соответствия, объем технической документации)

	5.1. Сертификат качества.

Документы, подтверждающие соответствие технологического оборудования, в соответствии с законодательством РФ.

5.2. К станку должен быть приложен комплект технической и эксплуатационной документации, в 2-х (двух) экземплярах на русском языке, а также оригиналы на языке изготовителя, включающий следующие разделы:

1. Руководство по монтажу оборудования (при наличии).
2. Руководство по обслуживанию и эксплуатации станка.

3. Принципиальные электрические схемы со спецификациями. В спецификации указывается наименование, заказной номер производителя элемента и место установки.

4. Принципиальные кинематические схемы станка.
5. Схемы установки подшипников с перечнем подшипников.
6. Общий поузловой перечень покупных изделий.
7. Документация и паспорта на покупные комплектующие и оборудование.

8. Протокол проверки геометрической и технологической точности.

	


Примечание: Изготовитель – 

          
Поставщик  – 

          
Потребитель  – АО «Воткинский завод», г. Воткинск
