Технологические требования

- Технологическое назначение оборудования

Оборудование предназначено для автоматической размотки проволоки из бухты, правки, подачи проволоки на требуемую длину и резки в размер.

Обрабатываемые материалы: сварочная проволока сплошного круглого сечения.

- Состав оборудования:

  - Правильно-отрезной станок;

  - Комплект роликов (на различные диаметры проволоки);

  - Комплект втулка-нож;

  - Выходной лоток – 1,5 м;

  - Размотчик для бухт весом до 150 кг;

  - Кабель питания – 15 м;

  - Комплект ЗИП и расходные материалы;

  - Документация.

- Основные технические параметры:

| № п/п | Технические параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр обрабатываемой проволоки, мм | 1,2-3 |
|  | Длина отрезаемых заготовок, мм | 30-1000 |
|  | Мощность приводов, кВт | не менее 0,75 |
|  | Скорость подачи, м/мин | 16-20 |
|  | Номинальное напряжение питающей сети (50 Гц), В | 380 |
|  | Гарантийный срок на все поставляемое оборудование | не менее 12 мес. |

- Степень механизации и автоматизации (работы, контроля, регулирования, управления).

  - Функция размотки проволоки;

  - Функция выпрямления проволоки;

  - Функция нарезки (нарубки) проволоки;

  - Узел очистки проволоки - опция;

  - Накопитель прутков – опция.

- Особые требования

  - Все оборудование должно быть изготовлено, поставлено и аттестовано в соответствии с международными и российскими стандартами, законами и нормативами, с использованием только высококачественных материалов и комплектующих, должно соответствовать современному мировому уровню, должно обладать соответствующими сертификатами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Оборудование должно иметь все необходимые защиты от резких перепадов напряжения в питающей сети и сохранять штатные параметры после восстановления питания при аварийном прекращении подачи электроэнергии;

  - Питающий кабель должен быть не менее 15м и оснащен кабельной вилкой типа 32А 3P+N+PE IP44 380В;

  - Пуско-наладочные работы должны выполняться согласно ПУЭ и включать обучение рабочего и обслуживающего персонала навыкам работы на оборудовании, обслуживанию и ремонту, штатным эксплуатационным и диагностическим работам.

  - Гарантийное обслуживание оборудования осуществляется Поставщиком непосредственно, без привлечения сторонних организаций. Гарантия на все работы не менее 12 месяцев. В случае наступления гарантийного случая на время проведения ремонта Поставщик должен предоставлять подменное оборудование с такими же характеристиками

  - Техническая документация должна быть в следующем объеме:

  - Общая инструкция по эксплуатации с описанием принципа работы аппарата, его функциональности, «взрыв схема» с артикулами запчастей;

  - Инструкция по техническому обслуживанию;

  - Паспорта на все комплектующие;

Вся документация поставляется комплектно на русском языке в двух экземплярах на бумажном и электронном носителях;

  - Поставляемое оборудование должно соответствовать общим правилам техники безопасности и промышленной санитарии, требованиям норм пожаро- и взрывобезопасности и должно обеспечивать:

а)	безопасность при монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте;

б)	допустимые уровни вибрации и шума в соответствии с действующими
стандартами и санитарными нормами.

в) безопасность электрооборудования должна соответствовать ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

Технико-коммерческое предложение должно содержать следующую информацию:

- перечень ЗИП;

- описание и принцип действия установки;

- технические характеристики установки;

- чертежи, эскизы или фотографии оборудования; данные о сертификации и аттестации оборудования;

- адреса специализированных сервисных центров на территории России и количество сертифицированных сервисных специалистов по данному типу оборудования;

- референтный список поставленного аналогичного оборудования на территории РФ;

- сроки и условия поставки.

Вид предоставляемых предложений - цветные изображения в формате pdf, jpeg или tiff (размер файла, посылаемого по электронной почте, не более 6 Мб).