Опросный лист № 205.04.148.22 ОЛ

Таблица 1

Главный инженер ООО «УДМ» - управляющей организации АО «ТНН», АО «РЭД» __________________ Д.Ю. Туманов «_____» ______________ 2022 г.

| Запрашиваемые данные | Eд. изм. | Технические характеристики, данные | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником закупки) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Наименование и адрес предприятия - заказчика | - | 454010, Челябинская область, Челябинск г., Енисейская ул., дом № 8-и |  |
| 2 Наименование | - | Ленточно-изолировочный станок |  |
| 3 Назначение | - | Для изолирования прямой части, угла и определенной части лобовой части замкнутых ромбовидных катушек с небольшими хордами |  |
| 4 Длина изолируемой секции, диапазон | мм | 450…2000 |  |
| 5 Длина пазовой части изолируемой секции, диапазон | мм | 200…1250 |  |
| 6 Ширина изолируемой секции, диапазон | мм | 190…500 |  |
| 7 Длина изолируемой лобовой части, диапазон | мм | 20…350 |  |
| 8 Минимальное сечение проводника изолируемой секции, диапазон | мм | 5 х 20 |  |
| 9 Максимальное сечение проводника изолируемой секции, диапазон | мм | 30 х 40 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 Угол перехода с пазовой части изолируемой секции на лобовую, диапазон | град | 35…60 |  |
| 11 Величина нахлеста, диапазон | мм | 7…13 |  |
| 12 Поворот лентоукладчика, диапазон | - | ± 180° |  |
| 13 Наклон лентоукладчика, диапазон | - | ± 90° |  |
| 14 Максимальный наружный диаметр ролика ленты, диапазон | мм | 90…100 |  |
| 15 Скорость, диапазон | об/мин | 0…300 |  |
| 16 Натяжение, диапазон | Н | 20…60 |  |
| 17 Внутренний диаметр ролика с лентой | мм | 25 |  |
| 18 Ширина ленты | мм | 20 |  |
| 19 Количество осей управления с сервоприводами координатных перемещений | - | 6 |  |
| 20 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | - | У4 |  |
| 21 Сейсмостойкость по шкале MSK-64 | балл | до 6 |  |
| 22 Температурный диапазон в цеховых условиях | ºС | от плюс 5 до плюс 35 |  |
| 23 Относительная влажность | % | до 75 |  |
| 24 Напряжение питания | В | 380 ± 10 % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | - | не ниже IP 20 |  |
| 26 Сопроводительная документация | - | - Общие указания и указания по технике безопасности; - Указания по транспортировке и установке станка; - Техническое описание; - Руководство по эксплуатации; - Паспорт; - Перечень запасных и быстроизнашиваемых деталей; - Монтажные чертежи; - Руководство по программированию; - Руководство по обслуживанию; - Электрические схемы; - Пневматические схемы. Техническая документация на русском языке в 3-х экземплярах как на бумажном, так и на электронном носителях включающая в себя информацию об узлах и деталях, закупаемых у других фирм, чертежи и схемы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 Требования к комплектации поставки | - | - Наличие динамических стоек с вертикальным усилием в зоне взаимодействия со стержнем не менее 250 кгс, время срабатывания 1-2 секунды. Фиксация в верхней точке сохраняется при отключении питания; - Наличие концевых стоек с привязкой к системе координат станка; - Наличие панели оператора; - Наличие функции остановки при обрыве или окончании ленты; - Наличие функции остановки при касании о препятствие; - Наличие функции управления с панели оператора, в том числе - выбор программы изолировки, установка числа проходов, задание усилия натяжения ленты; - 1 комплект запасных частей и материалов, необходимых при замене в течение гарантийного срока – по согласованию с Заказчиком; - Комплект вспомогательной оснастки и приспособлений (при необходимости); - Смазочные материалы (на гарантийный период); Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 23170-78 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 Требование к поставке | - | - Поставка и пусконаладочные работы осуществляются поставщиком на территорию заказчика. - Ленточно-изолировочный станок должен иметь фирменную упаковку и маркировку для идентификации. - Оборудование должно быть новым – не ранее 2022 г.в., не после капитального ремонта. Не иметь восстановленных узлов. Гарантия – 24 месяца |  |
| 29 Требования к сертификации | - | - Наличие Декларации о соответствии техническому регламенту таможенного союза ТP TC 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» |  |
| 30 Дополнительные требования | - | - Для приемочных испытаний оборудования на территории Заказчика необходимо разработать управляющую программу по предоставленному чертежу на деталь; - Проведение обучения для наладчиков, операторов, ремонтного персонала и технологов (кол-во часов обучения по согласованию с Заказчиком) |  |

СОГЛАСОВАНО

Главный энергетик ООО «УДМ»                                              	    	           А.Ю. Харченко

Начальник ОЦ АО «РЭД»                                                          	               М.А. Манаков

Начальник АСУТП ООО «УДМ»                                                 			 И.Е. Вершинин

Главный механик ООО «УДМ»                                                 	А.С. Васьков

Начальник ПДО                                                  	Д.И. Ахмадулин

Технический директор ООО «УДМ»                                                	А.А. Ковров

Директор по производству АО «РЭД»                                                	А.В. Краснов