Комплекс перемотки оптоволокна
Основные технические характеристики (требуемые)
	
	Параметр
	Значение, ед. измерения
	Прим.

	1
	Диам. наматываемого оптоволокна
	0,12-0,25мм
	

	2
	Ширина намотки
	200 мм.
	

	3
	Диаметр наматываемого каркаса
	160 мм., max 
	

	4
	Скорость вращения шпинделя
	250 об/мин, max.
	

	5
	Возможность ограничения max оборотов шпинделя
	да
	

	6
	Ручное управление скоростью шпинделя
	да
	

	7
	Дискрета перемещения раскладчика в режиме намотки
	0,001мм
	по согласованию

	8
	Движение раскладчика во течении выполнения оборота шпинделем
	да
	по согласованию

	9
	Возможность корректировки положения раскладчика во время намотки, вправо/влево
	да
	

	10
	Дискрета корректировки положения раскладчика
	0,01мм
	по согласованию

	11
	Возможность быстрой подгонки раскладчика к месту начала намотки
	да
	

	12
	Возможность доступа оператора  в зону намотки в  процессе работы
	да
	

	13
	Возможность ручного вращения шпинделя с поддержанием натяжения
	да
	Наличие на шпинделе «маховика» 

	14
	Возможность визуального контроля укладки оптоволокна на каркасе
	да, увеличение 100х  
	Цифровой микроскоп, монитор

	15
	Направляющее оптоволокно устройство раскладчика
	ролик
	Диаметр по согласованию

	16
	Подсчет оборотов шпинделя
	99999 об.
	

	17
	Подсчет оборотов шпинделя в ряду
	да
	

	18
	Дискрета подсчета оборотов
	0,1 об.
	

	19
	Измерение и визуализация длинны намотанного оптоволокна
	да
	Измеритель длинны находится в максимально возможной близости от наматываемого каркаса

	20
	Дискрета измерения длинны намотанного оптоволокна
	10 мм
	

	21
	Диаметр роликов протяжки оптоволокна
	40 мм, не менее
	

	22
	Диапазон величины натяжения потоволокна 
	5-30 гр.
	

	23
	Точность поддержания величины натяжения в установившемся режиме намотки
	0,5 гр.
	по согласованию

	24
	Наличие задней бабки для крепления оправки наматываемого каркаса
	да
	

	25
	Способ (форма) фиксации оправки наматываемого каркаса
	Конус Морзе / центр
	по согласованию

	26
	Способ крепления сматываемой бобины
	по согласованию
	

	27
	Исполнение
	настольное
	

	28
	Сторона укладки оптоволокна на ролики комплекса
	справа
	

	29
	Электропитание
	220В/50Гц
	


