
ЗАЯВКА 5896 - 1
Станок намоточный модульный СНПУ-2-01М или эквивалент, 1 шт.
	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2022 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, работоспособным, готовым к эксплуатации и свободным от прав третьих лиц.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Оборудование будет применяться для ремонта электротехнического оборудования (намотки катушек авто клапанов, трансформаторов, реле и др.)


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Будет эксплуатироваться в помещении с категорией по пожароопасности – Г, класс “-”. Температура воздуха в помещении 19-22 оС.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	- число шпинделей (количество наматываемых катушек) - 1
- частота вращения шпинделя, максимальная – не более 3000 об/мин;
- диаметры наматываемых проводов - 0,02 – 2,5 мм;
- максимальные размеры устанавливаемых каркасов не более:
- диаметр щек - 200 мм;
- длина - 230 мм;
- максимальный диаметр наматываемой катушки при наибольшем диаметре провода не более - 120 мм;
(при уменьшении диаметра провода диаметр намотки может
увеличиваться до 200 мм)
- длина раскладки – не более 200 мм;
- мощность привода – не более 0,75 кВт.

	Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Габаритные размеры станка длина не более - 700мм; ширина - 700мм; высота - 620мм.
Масса наматывающего устройства не более – 88кг.
Масса педалей – не более 6 кг
Суммарная масса всех сменных частей не более– 50 кг
3.3. Натяжные устройства обеспечивают натяжение провода
в статическом режиме:
-ПДА.417.09.00 в диапазоне 0,1-1,0кгс (1..10Н);
-ЫБМ3.740.069 в диапазоне 0,5-8,0кгс (5…80Н).
3.4. Электромагнитные муфты шпинделя должны в статическом режиме обеспечивать крутящий момент не ниже 1,56кгс·м (15,3Н·м).

	Подраздел 4.3 Требования по надёжности

	Оборудование и комплектующие к нему должны обеспечивать срок службы не менее 10 лет.

	Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Оборудование и комплектующие к нему должны обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Комплектующие и материалы, входящие в состав оборудования, должны быть новыми, не восстановленными (не бывшими в употреблении).

	Подраздел 4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Специальные требования не предъявляются

	Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

	Питание от сети переменного тока с 220 В, 50 Гц

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Специальные требования не предъявляются

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	В комплект поставки должны входить:
1 ПДА.809.00.00 Станок намоточный модульный СНПУ-2-01М
2 ПДА.809.00.00 ПС Паспорт и приложения 1
3 ПДА.809.00.00 ИЭ Инструкция по пользованию управляющей программой станка СНПУ-2-01 Версия V2.151
4 Инструкция по эксплуатации преобразователя VF-nC3S-2007PL
5 Механизм раскладки ЫБМ3.773.055
Ролики раскладки для провода диаметром 0,02-0,1 мм 5 276,00
6 Механизм раскладки ЫБМ3.773.056
Ролики раскладки для провода диаметром до 0,3 мм 4 200,00
7 Механизм раскладки ЫБМ3.773.057
Ролики раскладки для провода свыше 0,3 мм до 2,5 мм 3 500,00
8 Смоточное устройство ПДА.417.10.00А
Устройство для установки сматываемых бобин диаметром до 125 мм
9 Смоточное устройство ПДА.417.11.00
10 Устройство для установки сматываемых бобин диаметром до
250 мм. Применяется при намотке провода свыше 0,3мм
11 Смоточное устройство ПДА.417.028.00
Предназначено для установки бобин диаметром 32, 50, 63мм


ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приёмки

	Приёмка поставленного оборудования осуществляется с учётом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования после его передачи на месте доставки.
Приёмка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с инструкциями П-6 (утверждённой постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и П-7 (утверждённой постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).
По факту приёмки оборудования соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, ТУ, условиям договора и настоящего технического задания, уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приёма-передачи оборудования и заверяет его печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении оборудования с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.
Расходы, связанные с приёмкой некачественного либо некомплектного оборудования на ответственное хранение, его реализацией, возвратом Поставщику, заменой его на комплектное оборудование надлежащего качества, несёт Поставщик.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке оборудования Заказчику представляется следующая документация:
а) документы о сертификации оборудования (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификатов (или деклараций) соответствия и т.д.);
б) технический паспорт на оборудование, инструкция пользователя (руководство по эксплуатации, монтажу, установке) на русском языке на бумажном носителе;
в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного срока;
г) счёт, счёт-фактура;
д) товарная накладная в 2-х экземплярах;
е) акт приёма-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экземплярах.


ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Оборудование должно быть пригодным для ремонта.


ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	В технической документации (технический паспорт на оборудование и  инструкция пользователя (руководство по эксплуатации)) должны быть подробно описаны все виды и периодичность технического обслуживания.
Необходимо наличие сервисной службы на территории Российской Федерации для обслуживания оборудования в процессе эксплуатации.


ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Оборудование в рабочем режиме не должно иметь выбросов и стоков в окружающую среду, превышающих значений, установленных действующими нормативными документами Российской Федерации.


ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Оборудование и комплектующие к нему должны соответствовать стандартам ССБТ.


ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	Оборудование и комплектующие к нему, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ ISO 9001.
Код ОКВЭД2 26.11 производство катушек индуктивности (например, дросселей, катушек, трансформаторов), электронных компонентов подобного типа;


ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Комплект технической документации, руководство по эксплуатации, монтажу, установке поставляется на русском языке на бумажном носителе.
К указанной документации дополнительно может прилагаться её электронная версия на соответствующем носителе (CD-диск, флэш-карта и др.).


ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МОНТАЖНЫХ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Услуги по монтажу, пуско-наладке и обучению представителей Заказчика не требуются.


