| ПЗП | Код Материала | Материал осн текст | Ед. изм. заявки | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1100308882000080 | 4432543 | Станок для намотки всыпных обмоток электродвигателей ПС-30-600ВО. Условный диаметр наматываемого материала 0,5- 3 мм; Регулируемые обороты вала намотки 0-45 об/мин, при 50 Гц; Максимальное задаваемое число витков намотки 99999,9; Диаметр вала намотки (планшайбы) 22 мм; Подводимая мощность к механизму намотки 0,37 кВт; Тип датчика счета числа витков оптический; Дискретность счета числа витков - 0,1; Тип трансмиссии раскладчика - ручная, с фиксацией; Нитеводитель - есть, 3V-образных ролика; Тип размещения напольный; Габаритные размеры (ДхШхВ) 1200х600х1500 мм; Вес станка 83 кг; Наличие защитного экрана нет; Номинальная потребляемая мощность 0,4 кВт; Напряжение, частота питания - 220 +,-10%, 50 +,-2% В/Гц; Климатическое исполнение УХЛ 4; Транспортная тара пленка; Тип транспортировки (собран/разобран/частично разобран) собран; Тип вывода данных - светодиодный индикатор; Тип клавиатуры кнопочная; Наличие съемного носителя данных нет. | КМП | 1 |