1. Основание приобретения

Намоточный станок типа СНС-2.2-400 (или эквивалент)

2. Назначение

Станок автоматизированной намотки обмоток якоря машинки электрической (далее – оборудование) предназначен для автоматической и полуавтоматической намотки обмоток якорей 9-А-7755.01.02.030 и 9М123М.02.01.030 в соответствии со схемой намотки и габаритам якоря.

3. Состав намоточного станка

Комплект поставки станка автоматизированной намотки обмоток якоря машинки электрической должен соответствовать таблице №1.

Таблица №1

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Механизм намотки | 1 шт. |
| 2 | Стояночный тормоз | 1 шт. |
| 3 | Механизм раскладки | 1 шт. |
| 4 | Нитеводитель | 1 шт. |
| 5 | Защитный экран | 1 шт. |
| 6 | Лампа освещения | 1 шт. |
| 7 | Блок управления | 1 шт. |
| 8 | Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5 | 1 шт. |
| 9 | Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0 | 1 шт. |
| 10 | Компьютер-моноблок | 1 шт. |
| 11 | Компьютерная клавиатура | 1 шт. |
| 12 | Программное обеспечение | Winding-PLC |

4. Технические требования к намоточному станку

4.1 Станок автоматизированной намотки обмоток якоря машинки электрической должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Техническое требование | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр наматываемого медного провода, мм | 0,08-1,5 |
| Площадь сечения медного провода, мм2 | 3 |
| Диаметр каркаса, мм | 110 (не менее) |
| Шаг раскладки, мм | 0-9,999 |
| Ход раскладки, мм | 100 (не менее) |
| Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабки, кг | 2 |
| Максимальная скорость вала намотки, (50 Гц) об/мин | 600 (не менее) |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Тип электрозащиты | IP44 |
| Тип размещения станка | Настольный |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,9 |
| Напряжение, В/частота питания, Гц | 220/50 |
| Вес станка, кг | 54 (не более) |
| Габаритные размеры | 1300х1200х800 (не более) |

4.2 Станок автоматизированной намотки обмоток якоря машинки электрической должен обеспечивать:

– возможность модернизации с целью полной автоматизации намотки якорей;

– общее и секционное количество витков должно задаваться программой;

– механизмы намотки и раскладки, а также блок управления на базе персонального компьютера, должны быть установлены на надежное основание и закреплены;

– датчики и исполнительные устройства должны соединяться с блоком управления гибкими кабелями, типы и разъемы которых должны исключить возможность их ошибочного подключения;

– безотказную работу при температуре окружающей среды в помещении +20°С - + 25°С и относительной влажности – 20% - 80%.

5. Требования к качеству намоточного станка

– Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть серийного выпуска предприятия-изготовителя. Поставляемое оборудование должно быть новым (т.е. оборудованием, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских средств), не ранее 2021 года выпуска, ранее не эксплуатируемое. Не допускается к поставке оборудование, собранное из восстановленных узлов и агрегатов.

– Оборудование должно работать при предельно допустимых параметрах показателей качества электроэнергии, регламентируемых в ГОСТ 32144-2013.

–  Установленные приемники электрической энергии на поставляемом оборудовании, должны соответствовать уровням электромагнитной совместимости по ГОСТ 32144-2013.

– Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия ГОСТ или декларацию изготовителя о соответствии нормам технического регламента о безопасности машин и оборудования, если таковое требует действующее законодательство.

– Поставляемое оборудование должно поставляться с комплектом документов (паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации, инструкция оператора) на русском языке.

–  Комплект всех документов должен быть в бумажном и электронном видах.

6. Требования к поставщику

– У поставщика должно быть собственное сервисное подразделение по обслуживанию поставляемого оборудования.

– Гарантийное и пост гарантийное обслуживание, шеф-монтажные и пусконаладочные работы, должны осуществляться только Поставщиком оборудования без привлечения третьих лиц.

7. Требование к упаковке товара, таре

Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения и обеспечивать дальнейшее функционирование оборудования с заявленными техническими характеристиками. Упаковка Поставщику не возвращается, ее стоимость включена в стоимость товара.

8. Требования к техническому и гарантийному обслуживанию

Поставщик обязан проводить ТО в полном объеме в соответствии с гарантийными обязательствами, а также обеспечить после гарантийное ТО и техническую поддержку.

Гарантия поставщика – не менее 12 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию.

Гарантия распространяется на все узлы, детали, запасные части, расходные материалы, входящие в комплект поставки.

Гарантийное обслуживание должно производиться полностью за счет поставщика на территории (по месту нахождения) заказчика, в соответствии с техническими требованиями производителя товара. При невозможности выполнить техническое обслуживание товара на территории (по месту нахождения) заказчика, поставщик обязан за свой счет осуществить за свой счет транспортировку товара к месту проведения гарантийного обслуживания, а также возврат данного товара заказчику, после гарантийного обслуживания.

9. Требования к осуществлению пуска – наладки

Все расходы, связанные с осуществлением монтажа и наладки оборудования в соответствии с техническими требованиями Заказчика, несет Поставщик товара.

К монтажу оборудования относится комплекс работ по сборке, установке и отладке оборудования, подтверждение его технических характеристик и требований Заказчика.

Во время пусконаладочных работ на поставленном оборудовании необходимо выполнить намотку по пять якорей изделий 9-А-7755.01.02.030 и 9М123М.02.01.030 в соответствии со схемой намотки.

10. Требование к инструктажу. Сопутствующие работы

При поставке оборудования должны быть выполнены следующие сопутствующие работы/услуги:

– Проведение инструктажа сотрудников Заказчика, обучение и передачу навыков по эксплуатации оборудования обслуживающему и ремонтному (сервисному) персоналу (не менее 3 чел.). Инструктаж должен производиться по согласованной с Заказчиком программе.

– Приемка товара в эксплуатацию осуществляется в присутствии комиссии, состав которой определяется Заказчиком, и в которую входит уполномоченный представитель Поставщика.

– Приемка оборудования осуществляется подписанием акта о пуско-наладке после подтверждения технических характеристик, работоспособности оборудования, на основе выполнения операции намотки на 10 изделиях заказчика (см. раздел 9).

11. Место поставки, условия допуска, срок поставки

Поставка осуществляется по адресу: 140402, г. Коломна, Окский проспект, д. 42. Срок поставки – не более 10 недель, с момента (даты) перечисления аванса.

Сервисные инженеры при выполнении гарантийного обслуживания должны быть граждане РФ, и иметь форму допуска не ниже №3.