1) Оборудование для вощения нитей

Станок предназначен для выполнения операции пропитки (вощения) нитей специальными составами.

Укрупненно станок состоит: станина, держатели бабин №1 и №2, ванна с регулируемым нагревом, ряд направляющих роликов, бегунок – раскладчик, пульт с органами управления.

Все оборудование размещается на столе размерами 600*1500 мм с высотой удобной для осмотра, наладки, проверки и т.д. персоналу, стоящему рядом. Возможно это выполнить совместно.

Принцип работы:

Первоначально вся нить размещается на бабине №1 (приобретается в таком виде или перематывается на др. оборудовании). В процессе проведении операции нить перематывается на «приемную» бабину №2. Обе бабины одинаковые. Бабины размещаются в держателях посредством быстросъемного крепления. Размер бабины. Длина 100 мм. Диаметр 70 мм

Предварительно перед началом работы включается нагрев ванны, регулируется температурный режим, после расплавления в ней пропиточного состава нить в ванну опускается «рабочим» роликом. Глубина погружения, регулируемая в процессе отладки режимов.

В действие система перемотки приводится от приводного вращения «приемной» бабины.

В близи «приемной» бабины имеется бегунок - раскладчик нити вдоль ширины самой бабины (для того чтобы нить равномерно укладывалась на приемную бабину по всей её ширине).

Между ванной и «приемной» бабиной размещены «сниматели» излишков пропиточного состава с нити. Снимателей 1-2, выбирается от типа нити и режимов.

«Сниматель» - подпружиненные металлические щеки с регулируемой шириной зазора. На щеках с внутренней стороны закреплен материал типа войлока, фетра. Излишки, снятые с нити и самих щек, самопроизвольно падают в небольшой поддон расположенный под «Снимателем».

Скорость процесса перемотки нити плавно регулируется. Охарактеризовать ее численно затруднительно, главные факторы - затвердевание церезина на нити при выходе из ванны и последующей намотке нити на «приемную» бабину, с другой стороны производительность, которая может доходить до нескольких сотен метров в сутки.

Ориентировочная диапазон рабочих температур в ванне +(70 - 110) С. Габариты ориентировочно ДхШхГ 200х100х100 мм

Средства контроля (датчики) и регулирования температуры применить стандартные, которые легко возможно демонтировать для замены, проведения проверок.

Над ванной после установки потребитель в последствии самостоятельно разместит зонт вытяжной для удаления вредных испарений, образующихся в процессе нагрева в ванне.

Система должна иметь:

- возможность аварийного отключения при перегреве ванны;

- сигнализировать о выходе на температурный режим ванны (визуально, звуком);

- сигнализировать о включении питания (визуально);

- автоматическое отключение перемотки при обрыве нити или при ее окончании.

Применяемые нити:

- Нитки х/б ГОСТ 6309-80

- Армированные нитки 100лх, 150лх, 200 лх ГОСТ 30226-93;

- Нитки капроновые 9с ТУ 17 РСФСР 62-2710-80.

Применяемый материал для пропитки:

Смесь 450 г. церезина и 50 г. парафина

-Церезин Марки 65 ГОСТ 2488-79

2) Оборудвование для резки лакоткани на основе капрона ЛКМ

Оборудование выполняет нарезку листового рулонного материала шириной 1000 мм на полосы. Резка материала осуществляется под углом 45  к волокнам (специфические требования).

Оборудование укрупненно состоит из рабочего стола, держателя рулона, прижимного узла, узла протяжки рулона, узла нарезки (гильотина на всю ширину реза или подвижного ножа, передвигающегося слева направо по всей ширине реза).

Ширина полосы от 6 до 18 мм с точность ±(0,5-1) мм.

Резка под углом 45  с точностью ± 10 .

Применяемые материалы:

Лакоткань ЛКМ -105 (тип 134) 0,1 ТУ16-90И37.0012.002ТУ с толщинами 0,1; 0,12; 0,15 мм

3) Оборудование для резки бумаги

Станок предназначен для нарезки бумаги из рулонов шириной до 400 мм диаметр до 220 мм в малые рулоны шириной (10-30) мм. Ширина нарезанных малых рулонов при нарезке в одном цикле может быть различная (размеры настраиваются предварительно).

Применяемые материалы:

-Бумага конденсаторная КОН 2-22 ГОСТ 1908-88

-Бумага КТ-50-750 ГОСТ 3553-87;

-Бумага кабельная К-080 Н 750 ГОСТ 23436-83;

4) Оборудование для бахромирования бумаги

Станок предназначен для выполнения насечек на бумаге (бахромирования). Лента подается из заранее нарезанных рулонов ширина (10-80) мм.

Ширина настраивается. Глубина бахрамы 1,5 мм смотри эскиз.

Применяемые материалы:

Бумага кабельная К-080 Н; КТ-50-750; конденсаторная КОН 2-22.

5) Оборудование для перемотки проводов

Провод с большой покупной катушки весом до 30 кг перематывается на малые с весом (1-5) кг. При этом на перемотанные катушки провод укладывается укладчиком по всей ширине катушки.

На проводе после перемотки не должно быть механических повреждений: заломов, петель, потертостей, снятия изоляции.

Материал: Провод ПЭТВ-2 ТУ16-705.110-79

(0,1; 0,112; 0,16; 0,17; 0,18; 0,28; 0,4; 0,5; 0,56; 0,71; 0,85) мм.