Техническое задание на изготовление намоточного станка

- Общие требования к товару (оборудованию):

Товар должен быть серийно изготавливаемым в промышленных условиях, удовлетворяющих требованиям стандартов системы ISO 9001:2008, являться 2022 г. выпуска (не бывшем в употреблении/эксплуатации), не имеющим внешних дефектов (царапин, сколов), комплектным и подлежащим гарантийной поддержке (обслуживанию) на территории Республики Казахстан, иметь сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, гарантирующее безопасность для здоровья человека.

Товар должен соответствовать нормативно-технической документации.

- Технические характеристики намоточного станка:

- отвечает всем требованиям, предъявляемым к современному намоточному оборудованию.

- напольное исполнение.

- дисплей на русском языке.

- конструкция: сварная рама из стальных профилей.

- конструкции станка – коробка передач, шпиндель с защищенными подшипниками и зубчатые колеса с распределительными ремнями гарантирует простоту обслуживания и проверку натяжения ремней.

- ручное переключение передачи (300/600 об/мин)

- ширина намотки - 300 мм

- макс. расстояние между крепежными центрами - 800 мм

- макс. диаметр намотки - 150 мм

- макс. масса катушки – 1 кг

- число шпинделей намотки – 1

- диаметр планшайбы шпинделя 110 мм

- перемещение задней бабки - 150 мм механическое

- сдвиг раскладчика провода - 0,12 – 2,24 мм/об

- напряжение питания – 1 х 220 В/50 Гц

- защита - оптический сенсор и защитный кожух

- размотчик катушки – напольное механическое устройство для круглого медного провода диаметром от 0,12 до 2,24 мм

- педаль для ножного управления

- точность остановки шпинделя 1/100 об

- зажимная длина с задней бабкой – 350 мм

- контейнер диаметр 250 мм для бобины с проводом 3 шт.