Техническое задание на разработку обмоточной линии

- Обматываемые материалы

  - Проволока диаметром от 0,1 до 1 мм

  - Провода и жгуты диаметром от 1 до 5 мм

  - Материал проволоки, провода, жгута – Хромель капель. Хромель алюмель, проволок из КХ/ХА с предварительной обмоткой кремнеземной нитью

  - Материал обмотки – кремнеземная нить

- Конструктивные требования к оборудованию

  - Линия должна содержать в своем составе:

    - Рама установки модульная

    - Пассивное отдающее устройство;

    - Обмоточный узел

    - Лаковые ванны

    - Сушильная печь

    - Тяговое устройство

    - Приемное устройство

    - Пуль управления

  - Конструктивные требования к раме модульной

    - Рама установки должна быть быстро сборной

    - Рама установки должна быть изготовлена из алюминиевого промышленного профиля

    - Рама установки должна быть модульной, длина одного модуля не более 1500 мм

    - Габариты рамы не более 5500х750 мм, высота рабочей зоны 1000–1500 мм от пола

  - Конструктивные требования к пассивному отдающему устройству

    - Диаметр пассивного отдающего устройств для катушек 100–160 мм

    - Пассивное отдающее устройство должно быть консольного исполнения

    - Пассивное отдающее устройство должно позволять регулировать натяжение проволоки в диапазоне 100–1000 г

  - Конструктивные требования к обмоточному узлу

    - Диаметр катушки с кремнеземной нитью от 100 до 160 мм, сменная

    - Частота вращения обмоточного узла должна регулироваться в диапазоне 0–1000 об/мин

    - Обмоточный узел должен быть закрыт защитным кожухом, исключающим открытие во время вращения (электромеханический замок)

    - Объем наполнения кремнеземной нитью катушки – 200 см3

  - Конструктивные требования к лаковой ванне

    - Лаковая ванна должна быть быстросъемной

    - Длина лаковой ванны 200 мм

    - Метод заливки лака – сверху на установке

    - Метод удаление лака – мойка нефрасом вне установки

  - Конструктивные требования к сушильной печи

    - Температура печи в рабочей зоне сушки провода – 0–500 градусов цельсия

    - Точность регулировки температуры в рабочей зоне +/- 1 градус цельсия

    - Печь должна быть двухярусной

    - Длина печи 1000 мм

    - Количество прохождения провода через печь – 3 раза

  - Компоновочное исполнение установки и узлов

    - Компоновочное исполнение установки согласно прилагаемому рисунку 1.

Рис. 1 – компоновочное решения установки

    - Компоновочное исполнение лаковой ванны согласно рисункам 2–4, не является окончательным вариантом.

Рис. 2 – компоновочное решение лаковой ванны, вид сверху

Рис. 3 – компоновочное решение лаковой ванны, вид сбоку

Рис. 4 – компоновочное решение лаковой ванны, вид сзади

  - Изображения существующей установки прототипа будут предоставлены дополнительно

- Эксплуатационные требования к оборудованию

  - Наличие регулировки линейной скорости обматываемого провода в диапазоне 1–100 м/час

  - Наличие регулировки угловой скорости вращения обмотчиков в диапазоне 0–1000 об/мин

  - Наличие регулировки температуры рабочей зоны сушки провода в диапазоне 0–500 градусов цельсия с точностью +/- 1 град.

  - Наличие индикатора обрыва нити

  - Наличие счетчика готового продукта в метрах

  - Наличие панели для регулировки и контроля работы установки

  - Напряжение питания установки 220 В, 15кВт макс

  - Наличие защиты от контакта персонала с вращающимися и горячими частями во время работы установки

- Уточнения и изменения в ТЗ вносятся по согласованию сторон