# Приложение № 2 к договору № _____________________ от ______________

# Техническое задание

на приобретение станка тороидальной намотки - (1 шт.)

| Наименование товара | Информация о товарном знаке (при наличии) |
| --- | --- |
| Станок тороидальной намотки |  |

1. Описание оборудования

1.1 Тип оборудования

Станок тороидальной намотки предназначен для изготовления тороидальных (о-образных) трансформаторов (импульсных, выходных, высоковольтных).

Станок тороидальной намотки содержит шпулю, механизм привода шпули, механизм удержания и поворота наматываемого тороидального магнитопровода, проводосъемник, тормозной механизм с эластичными прижимами, отличающийся тем, что заготовку шпули изготавливают из пружинной проволоки, навивкой в виде спирали, а отсеченный виток снабжают замком в виде входящих друг в друга пазов и шипов со штифтом, запрессованным в один из шипов и свободно входящий в другой конец шпули, которая содержит пронижение участка в зоне замка с возможностью свободного его прохода между приводными и прижимными роликами, а торцовый тормоз снабжен прижимом, уменьшающим ослабление затяжки витка провода на торе после выхода петли из-под торцового тормоза.

1.2 Требуемые технические характеристики:

| Технические характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Максимальный диаметр намоточного провода, мм | не менее 1.4 |
| Минимальный диаметр намоточного провода, мм | не более 0.05 |
| Максимальный наружный диаметр обмотки, мм | не менее 101.6 |
| Минимальный наружный диаметр обмотки, мм | не более 4.7 |
| Минимальный внутренний диаметр обмотки, мм | не более 1 |
| Максимальная высота обмотки. мм | не менее 50.8 |
| Скорость намотки, об/мин | Регулируемая до 2000 |
| Шаг намотки | Программируемый |
| Сегментная намотка | Программируемая |
| Последовательная намотка | Программируемая |
| Регулирование замедления /ускорения | Программируемая или ручная |
| Питание В/гц | 220/50 |
| Габаритные размеры Ш/В/Г, мм | Не более 900/750/700 |
| Вес станка без оснастки, кг | не более 55 |
| Тип управления | Кнопочное или сенсорное. |
| Исполнение | Настольное |

2. Общие требования к оборудованию

2.1. Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям настоящего технического задания.

2.2. Поставляемое оборудование должно быть новым, не находившимся в эксплуатации, не восстановленным. Не иметь дефектов материала и/или изготовления, не модифицированным и не переделанным, не поврежденным. Не иметь каких-либо ограничений (залог, запрет, арест, и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификаты соответствия или иные документы, соответствовать стандартам безопасности и сертификации в РФ.

3. Требование к смазочным материалам

Продавец в паспортах на поставляемое оборудование должен указать взаимозаменяемые типы смазок и других расходных материалов, а также рекомендации на их замену.

4. Условия эксплуатации оборудования

Срок полезного использования поставляемого технологического оборудования должен составлять не менее 5 лет в течение, которого изготовитель обязуется по заказу Заказчика поставить вышедшие из строя детали и комплектующие.

5. Безопасность и экологичность оборудования

5.1 Оборудование должно соответствовать:

ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности".

ГОСТ МЭК 60204-1-2007 "Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования",

ГОСТ 12.2.049-80 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования",

ГОСТ 12.012-2004 "Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования",

ГОСТ 12.1.003-83 "Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности",

ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования";

5.2 Конструктивные особенности оборудования должны обеспечивать безопасность, а также экологичность эксплуатации и обслуживания оборудования.

6. Требования к условиям поставки оборудования

6.1. В состав поставки оборудования должна входить техническая документация на русском языке в одном экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе:

- паспорт оборудования;

- руководство по эксплуатации оборудования, включающее в себя инструкции по техническому обслуживанию, техническое описание оборудования; общие указания и указания по технике безопасности;

7. Условия приемки оборудования

7.1 Визуальный осмотр оборудования и проверка комплектности поставки.

8. Гарантийное и послегарантийное обслуживание

8.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев при односменном режиме работе, начиная с момента ввода в эксплуатацию оборудования.

8.2. В течение гарантийного срока эксплуатации Продавец должен обеспечить гарантийное обслуживание оборудования.

9. Коммерческие условия

9.1. Цены на предлагаемое оборудование должны быть указаны: при поставке на условиях DDP Свердловская область, Сысертский район, 25 км. Челябинского тракта. Инкотермс – 2010, в рублях. Цены должны включать стоимость всех товаров и работ (услуг), поставляемых в соответствии с настоящим техническим заданием.

10. Отгрузка оборудования

10.1. Технологическое оборудование и их составные части, а также совместно применяемые устройства должны быть оборудованы устройствами (ручками, резьбовыми или гладкими отверстиями, приливами и т.п.) и иметь форму, удобную для их надежного захватывания и подъема, безопасного перемещения грузоподъемными средствами во время транспортирования, монтажа и демонтажа. При их отсутствии должны быть предусмотрены устройства, специально предназначенные для подъема и перемещения определенных составных частей технологического оборудования.

10.2. При необходимости технологическое оборудование и его составные части должны быть снабжены устройствами для закрепления перемещающихся частей, исключающими их перемещение во время транспортирования.

10.3. Технологическое оборудование, а также все узлы и элементы оборудования в транспортной таре должны быть устойчивы. В упакованном виде ненамеренное опрокидывание, падение или смещение, как самого технологического оборудования, так и его узлов не допускается.

11. Дополнительные требования

11.1.	Срок поставки – 120 календарных дней со дня подписания договора, допускается досрочная поставка; условия оплаты определяются договором;

11.2.	Поставщик должен обеспечить шеф-монтажные (наблюдение и организационно техническое руководство поставкой и монтажом оборудования со стороны его поставщика при выполнении монтажных работ специалистами заказчика) и пуско-наладочные работы (комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования, работы по более тонкой и детальной настройке, выполняемые на смонтированном оборудовании, перед вводом в эксплуатацию) на площадке заказчика.

11.3.	Поставщик в срок не позднее 10 календарных дней со дня подписания договора должен предоставить заказчику схему строповки и разгрузки оборудования, требования (техническую документацию) к фундаменту для разработки чертежа и его изготовлению, требования по энергетике (подключению к электроснабжению, сжатому воздуху ит. д.), список и количество рекомендуемых смазочных материалов, масел, используемых в гидравлическом контуре оборудования, охлаждающих жидкостях

11.4.	Приемка оборудования осуществляется на территории АО «Уральский приборостроительный завод».

11.5.	На территории заказчика Поставщик должен провести обучение 2-х специалистов заказчика (оператора-наладчика и специалиста по обслуживанию станков) эксплуатации и обслуживанию оборудования продолжительностью не менее 4-х рабочих дней.

11.6.	Поставщик осуществляет доставку на условиях DDP Свердловская область, Сысертский район, 25-й км Челябинского тракта, шеф-монтаж (наблюдение и организационно техническое руководство поставкой и монтажом оборудования со стороны его поставщика при выполнении монтажных работ специалистами заказчика), пуско-наладочные работы (комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования, работы по более тонкой и детальной настройке, выполняемые на смонтированном оборудовании, перед вводом в эксплуатацию).

| Заказчик АО «УПЗ» __________________ | Поставщик __________________ |
| --- | --- |