Комплектность : Механизм намотки 1 шт

Задняя бабка 1 шт

Механизм раскладки 1 шт

Формующее – натяжное устройство 30х30 1 шт

Защитный экран 1 шт

Педаль «Заправка» 1 шт

Педаль « Пуск-Стоп » 1 шт

Педаль «Скорость» 1 шт.

Инерционное смоточное устройство с ленточной системой торможения. Для провода диаметром от 2 до 10мм 1 шт.

Оправка для намотки Ц - 310 - 1 шт.* 1  шт.

Оправка для намотки Ц - 158 - 1 шт.* 1  шт.

Оправка для намотки Ц - 012 - 1 шт.* 1  шт.

Безынерционное смоточное устройство для провода диаметром от 0,3 до 3,0 мм  3  шт.

Блок управления 1 шт.

Компьютер-моноблок 1 шт.

Компьютерная клавиатура 1 шт.

Программное обеспечение Winding-PLC 1 шт

Паспорт на станок на русском языке 1 шт.

Диаметр наматываемого медного провода, мм 0,5-5

Площадь сечения медного прямоугольного провода, мм² 0,5-100

Максимальный диаметр каркаса, мм 500

Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг 100

Номинальная скорость вала намотки, об/мин 150

Номинальный крутящий момент, Н×м 350

Кратность счета оборотов 0,1

Минимальный шаг раскладки, мм/об 0,001

Ширина зоны раскладки, мм 850

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм 2000×1400×1500

Вес станка, кг 500

Напряжение/частота питания, В/Гц 380/50

Потребляемая мощность, кВт 6

Климатическое исполнение УХЛ4

Тип электрозащиты IP44