| № п/п | Наименование товара | ## № показателя | ## Показатель (характеристика) ## товара | # Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющим определить соответствие потребностям заказчика |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | ## Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | ## Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений | Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться |  |  |
| 1 | 2 | ## 3 | ## 4 | 5 | ## 6 | ## 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Полуавтоматический намоточный станок | 1 | Пределы наматываемого провода |  |  |  | от 0,05 до 0,5 мм | шт. | 2 |
|  |  | 2 | Наибольший диаметр наматываемой катушки |  |  |  | 100 мм |  |  |
|  |  | 3 | Продольный ход каретки нитеводителя |  |  |  | от 3 до 180 мм |  |  |
|  |  | 4 | Регулировка шага раскладки провода |  |  |  | 0,025 мм |  |  |
|  |  | 5 | Максимальная частота вращения шпинделя на холостом ходу |  |  |  | 1000 об/мин* |  |  |
|  |  | 6 | Частота вращения шпинделя при крутящем моменте на шпинделе |  |  |  | 500 об/мин* |  |  |
|  |  | 7 | Ёмкость программатора |  |  |  | 9999 витков* |  |  |
|  |  | 8 | Точность счёта витков |  |  |  | ±0,125 |  |  |
|  |  | 9 | Габаритные размера (В×Д×Ш) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Степень защиты |  |  |  | IP00 |  |  |
|  |  | 11 | Масса |  |  |  | 20 кг |  |  |
|  |  | 12 | Напряжение питающей сети |  |  |  | 220±15% В |  |  |
|  |  | 13 | Частота питающей сети |  |  |  | 50±1 Гц |  |  |

*Данные ориентировочные

Дополнительная комплектация:

- Механический натяжитель провода  -  2шт.

- используется совместно с полуавтоматическим намоточным станком для быстрой намотки проводов.

| Модель | Диаметр проволоки (мм) | Диапазон натяжения (г) |
| --- | --- | --- |
| МРП-4 CW5 (белый) | 0,18-0,45 | 200-1000 |

- Размоточное приспособление  -  2шт.

- используется совместно с полуавтоматическим намоточным станком для сматывания круглого провода.

Начальник цеха №101                                         К.С. Слитенко