ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СТАНОК РЯДОВОЙ НАМОТКИ

- Намотка проводом от 40 микрон до 150 микрон

- Намотка плотная, виток к витку. Зазоры между витками не более 30% от диаметра провода.

- Станок должен обладать возможность регулировать шаг намотки, производить секционную намотку.

- Станок должен быть программируемым, запоминать режимы намотки для разных изделий (диаметр провода, кол-во витков, шаг укладки, скорость намотки).

Станок должен наматывать два изделия.

Изделие 1:

- диаметр провода 40мкм;

- намотка плотная длиной 8,5 мм;

Изделие 2:

- диаметр провода 80мкм;

- намотка плотная длиной 18,4 мм min.