Вертикально-сверлительный станок

ВИТЯЗЬ 2H1351 (или аналог)  шт 4

Намоточный станок универсальный рядовой открытой горизонтальной намотки

СН-20-1200(1500) (или аналог) шт 4

Станок заточной

ELITECH CT 300PC (или аналог)  шт 1

Технические характеристики приобретаемой продукции

Вертикально-сверлительный станок ВИТЯЗЬ 2H1351 (или аналог)

Двигатель:

Тип двигателя: электрический (220 В)

Мощность: 1,5 кВт

Рабочие характеристики:

Макс. диаметр сверления: 35 мм

Количество скоростей: 9

Скорость вращения: 190-2320 об/мин

Диаметр колонны: 92 мм

Тип патрона: быстрозажимной

Ход гильзы: 120 мм

Шпиндель: МК 4

Макс. расстояние от шпинделя: 659 мм

Размер опорной плиты: 425×475 мм

Размер основания: 330×410 мм

Габариты:

Размер: 795×450×1715 мм

Вес: 145 кг

Намоточный станок универсальный рядовой открытой горизонтальной намотки СН-20С-1200(1500) (или аналог)

Комплектность:

Рама станка 1шт

Механизм намотки 1шт

Механизм раскладки 1шт

Задняя бабка 1шт

Формующее – натяжное устройство 60х60 1шт

Блок управления 1шт

Пульт управления 1шт

Педаль «Пуск-Стоп» 1шт

Педаль «Заправка» 1шт

Педаль управления скоростью 1шт

Компьютер-моноблок -

Компьютерная клавиатура -

Программное обеспечение Winding-05

Технические характеристики:

Сечение наматываемого провода, мм 0,5-5

Площадь поперечного сечения прямоугольного

провода, мм*мм 800

Номинальная скорость вала намотки, об/мин. 25

Номинальный крутящий момент, Нхм 2900

Максимальный диаметр каркаса, мм 1700

Дискретность счета 0,1 витка

Максимальная ширина зоны раскладки, мм 1300

Максимальный вес обмотки с оправкой, кг. 3000

Габаритные размеры станка, мм 5000х2700х1900 (3500х2700х1900)

Вес, кг 1500

Напряжение/частота питания, В/Гц 3х22010%В / 502%Гц

Потребляемая мощность, кВт 8

Климатическое исполнение УХЛ4

Тип электрозащиты IP44

Станок заточной ELITECH CT 300PC (или аналог)

Мощность: 300 Вт

Напряжение/частота сети: 220/50 В/Гц

Скорость шпинделя: 2850 об/мин

Окружная скорость шлифкруга: 23 м/с

Размер шлифкруга (DхШхd): 150х20х32 мм

Размер шлиф. Ленты: 686x50 мм

Вес: 10 кг

Габаритные размеры в упаковке: (ДxШxВ): 435х390х240 мм

Выключатель с защитой от нежелательного включения: Есть

Металлический фланец для надежной фиксации точильного круга

Посадка диска на металлический фланец: Есть

Емкость для охлаждающей жидкости: Есть