Приложение №2

к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку станка намоточного модульного СНПУ-2-01МТ с комплектом сменных частей

1. Технические характеристики

Технические параметры станка намоточного модульного СНПУ-2-01МТ с комплектом сменных частей

Назначение:

Станок намоточный модульный СНПУ-2-01МТ с комплектом сменных частей предназначен для открытой намотки электрических катушек.

Технические требования:

1. Основные технические данные и характеристики.

| 1 | Габаритные размеры станка ДхШхВ |  | 700х700х620 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Масса наматывающего устройства |  | 88кг |
| 3 | Масса педалей |  | 6 кг |
| 4 | Натяжные устройства обеспечивают натяжение провода в статическом режиме: |  | -ПДА.417.09.00 в диапазоне 0,1-1,0кгс (1..10Н) |
|  |  |  | -ЫБМ3.740.069 в диапазоне 0,5-8,0кгс (5…80Н) |
| 5 | Электромагнитные муфты шпинделя должны в стати- ческом режиме обеспечивать крутящий момент не ниже: |  | 1,56кгс·м (15,3Н·м) |
| 6 | Ступень | Частота вращения шпинделя, с-1 | Муфта электромагнитная |
|  | 1 | 0…9,3 ± 15 % (0…500 об/мин) | С передачей 1:3,9 |
|  | 2 | 0…50 ± 15 % (0…3000 об/мин) | С передачей 1:1 |
| 7 | Частота вращения шпинделя, максимальная |  | 3000 об/мин |
| 8 | Диаметры наматываемых проводов |  | 0,02 – 2,5 мм |
| 9 | Максимальные размеры устанавливаемых каркасов: |  | диаметр щек- 200 мм |
|  |  |  | длина 230 мм |
| 10 | Максимальный диаметр наматываемой катушки при наибольшем диаметре провода |  | 120 мм |
| 11 | Длина раскладки |  | 200 мм |
| 12 | Мощность привода |  | 0,75 кВт |
| 13 | Питание станка |  | 220В; 50Гц |

2 Комплект поставки:

| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол- во | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПДА.809.00.00 | Станок намоточный мо- дульный СНПУ-2-01М | 1 |  |
| 2 | ПДА.809.00.00 ПС | Паспорт и приложения | 1 |  |
| 3 | ПДА.809.00.00 ИЭ | Инструкция по пользо- ванию управляющей программой станка СНПУ-2-01 | 1 | Версия V2.151 |
| 4 |  | Инструкция по экс- плуатации преобразо- вателя VF-nC3S-2007PL | 1 | Фирма ТОШИБА |
| 5 |  | Комплект сменных частей в соответствии с заказом | 1 |  |

| Перечень сменных частей: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сменной части | Назначение |
| 1 | Механизм раскладки ЫБМ3.773.055А | Ролики раскладки для провода диаметром 0,02-0,1мм. |
| 2 | Механизм раскладки ЫБМ3.773.056 | Ролики раскладки для провода диаметром до 0,3 мм. |
| 3 | Механизм раскладки ЫБМ3.773.057 | Ролики раскладки для провода диаметром свыше 0,3 мм. |
| 4 | Смоточное устройство ПДА.417.10.00А | Устройство для установки сматываемых бобин диаметром до 125 мм. Количество зависит от числа шпинделей (1,2 или 4) намоточного устройства. |
| 5 | Смоточное устройство ПДА.417.11.00 | Устройство для установки сматываемых бобин диаметром до 250 мм. Применяется при намотке проводов диаметром свыше 0,3 мм. |
| 6 | Смоточное устройство ПДА.417.028.00 | Предназначено для сматывания проводов диаметром 0,02 мм до 0,09 мм с неподвижных катушек Ø 32, 50, 63 мм. |
| 7 | Натяжное устройство ПДА.417.09.00 | Предназначено для проводов диаметром до 0,3 мм. Количество зависит от числа шпинделей (1,2 или 4) намоточного устройства. |
| 8 | Натяжное устройство ПДА.417.027.00 | Предназначено для проводов диаметром от 0,02 мм до 0,09 мм. |
| 9 | Натяжное устройство ЫБМ3.740.069 | Предназначено для проводов диаметром от 0,3 мм до 2,5 мм. |
| 10 | Экран ПДА.417.30.00 | - |
| 11 | Стол ЫБМ4.135.419 | Предназначен для установки станка на рабочем месте |

Параметры эквивалента

Станок намоточный модульный с комплектом сменных частей

Назначение:

Станок намоточный модульный с комплектом сменных частей предназначен для открытой намотки электрических катушек.

Технические требования:

1. Основные технические данные и характеристики.

| 1 | Габаритные размеры станка ДхШхВ, не более |  | 700х700х620 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Масса наматывающего устройства, не более |  | 88кг |
| 3 | Масса педалей, не более |  | 6 кг |
| 4 | Натяжные устройства обеспечивают натяжение провода в статическом режиме: |  | -в диапазоне 0,1-1,0кгс (1..10Н) |
|  |  |  | -в диапазоне 0,5-8,0кгс (5…80Н) |
| 5 | Электромагнитные муфты шпинделя должны в статическом режиме обеспечивать крутящий момент не ниже: |  | 1,56кгс·м±3% (15,3Н·м ±3%) |
| 6 | Ступень | Частота вращения шпинделя, с-1 | Муфта электромагнитная |
|  | 1 | 0…9,3 ± 15 % (0…500 об/мин) | С передачей 1:3,9 |
|  | 2 | 0…50 ± 15 % (0…3000 об/мин) | С передачей 1:1 |
| 7 | Частота вращения шпинделя, максимальная |  | 3000±2% об/мин |
| 8 | Диаметры наматываемых проводов |  | 0,02 – 2,5 мм |
| 9 | Максимальные размеры устанавливаемых каркасов: |  | диаметр щек- 200 мм |
|  |  |  | длина 230 мм |
| 10 | Максимальный диаметр наматываемой катушки при наибольшем диаметре провода, не более |  | 120 мм |
| 11 | Длина раскладки, не менее |  | 200 мм |
| 12 | Мощность привода |  | 0,75 кВт |
| 13 | Питание станка |  | 220В; 50Гц |

2 Комплект поставки:

| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол- во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Станок намоточный мо- дульный | 1 |  |
| 2 |  | Паспорт и приложения | 1 |  |
| 3 |  | Инструкция по пользованию управляющей программой станка | 1 |  |
| 4 |  | Инструкция по эксплуатации преобразователя | 1 | Фирма |
| 5 |  | Комплект сменных частей в соответствии с заказом | 1 |  |

| Перечень сменных частей: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сменной части | Назначение |
| 1 | Механизм раскладки | Ролики раскладки для провода диаметром 0,02-0,1мм. |
| 2 | Механизм раскладки | Ролики раскладки для провода диаметром до 0,3 мм. |
| 3 | Механизм раскладки | Ролики раскладки для провода диаметром свыше 0,3 мм. |
| 4 | Смоточное устройство | Устройство для установки сматываемых бобин диаметром до 125 мм. Количество зависит от числа шпинделей (1,2 или 4) намоточного устройства. |
| 5 | Смоточное устройство | Устройство для установки сматываемых бобин диаметром до 250 мм. Применяется при намотке проводов диаметром свыше 0,3 мм. |
| 6 | Смоточное устройство | Предназначено для сматывания проводов диаметром 0,02 мм до 0,09 мм с неподвижных катушек Ø 32, 50, 63 мм. |
| 7 | Натяжное устройство | Предназначено для проводов диаметром до 0,3 мм. Количество зависит от числа шпинделей (1,2 или 4) намоточного устройства. |
| 8 | Натяжное устройство | Предназначено для проводов диаметром от 0,02 мм до 0,09 мм. |
| 9 | Натяжное устройство | Предназначено для проводов диаметром от 0,3 мм до 2,5 мм. |
| 10 | Экран | - |
| 11 | Стол | Предназначен для установки станка на рабочем месте |

2. Дополнительные требования

- Оборудование поставляется в течение 60 рабочих дней с момента заключения договора, с правом досрочной поставки.

- Датой поставки Оборудования считается дата получения Оборудования от перевозчика, указанная в Товарной накладной.

- Приемка Оборудования по количеству заявленных упаковочных мест, целостности тары и упаковки производятся уполномоченным представителем Покупателя в момент получения его от перевозчика. Подписание транспортной накладной без каких-либо замечаний означает, что Оборудование принято Покупателем по количеству заявленных упаковочных мест, а также подтверждает соответствие тары и упаковки Оборудования условиям настоящего Договора и обычно предъявляемым к таре и упаковке аналогичного Оборудования требованиям. Приемка Оборудования по комплектности, количеству и ассортименту со вскрытием упаковки, а также по качеству (явные недостатки) осуществляется на складе Покупателя в течение 10 (десяти) дней с момента получения Оборудования от перевозчика.

- Претензии по скрытым недостаткам качества Оборудования могут быть предъявлены Покупателем в течение установленного на Оборудование гарантийного срока.

- Все транспортные и иные расходы, связанные с возвратом некачественного оборудования, его заменой и допоставкой оплачивается Поставщиком.

- Поставщик гарантирует качество поставленного Оборудования в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания документа о приемке Оборудования.

- Поставка оборудования осуществляется по согласованию сторон за счет Поставщика, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 ч. до 17.00 ч.

- При поставке, оборудование должно сопровождаться следующей документацией:

- паспортами качества (сертификатами или удостоверениями);

- технической документацией (руководство по эксплуатации).

Указанные выше документы, техническая документация и все товаросопроводительные документы, составлены на русском языке.

- Поставляемое Оборудование должно быть упаковано в соответствии с требованиями ГОСТов, с учетом его специфических свойств и особенностей для обеспечения их сохранности в пути следования и процессе гарантийного срока хранения. Упаковка обеспечивает сохранность оборудования от внешних воздействий до полной расконсервации оборудования.

- Оборудование должно быть новое, ранее не использованное, не выставочный экземпляр, не восстановленное из бывших в эксплуатации узлов и механизмов.

- Поставляемый товар должен соответствовать техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».