 Общество с ограниченной ответственностью

«ОНИКС»

Фактический  адрес г.Москва ул. Бауманская 19.

Юр.адрес:413840 Саратовская область г. Балаково, ул. Проспект Героев, дом 39, пом.96.

ИНН 6439094503

КПП 643901001

ОГРН 1186451009282

Банк: ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
Р/с 40702810103000120288

к/с 30101810700000000803 

БИК042202803


Просим рассмотреть возможность поставки:
	№
	Наименование
	Един.

измер.
	Кол-во



	1
	 Станок для намотки сердечников с нанесением изоляции методом катафореза ЛНМ-40ЭФ, аналог или эквивалент
	шт.
	1

	3
	 Станок намоточный модульный СНПУ-2-01М
	шт.
	1


	Наименование

	Станок для намотки сердечников ЛНМ-40ЭФ или аналог – 1 шт.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2021 года, не бывшим в употреблении, не подвергавшимся ремонту, модернизации или восстановлению, не являться экспериментальным, опытным или выставочным образцом, быть работоспособным, готовым к эксплуатации, свободным от прав третьих лиц.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Станок предназначен для изготовления витых ленточных сердечников с нанесением изоляции методом катафореза.


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Оборудование предназначено для использования в производственных помещениях при следующих параметрах окружающей среды:

Категория размещения оборудования по ГОСТ 15150-69 – 3.
Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 – II.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	4.1.1 Характеристики наматываемых материалов:
Параметр

Требование

Значение

Толщина ленты, мм

диапазон

не уже

0,02 – 0,1
Ширина ленты, мм

диапазон

не уже

4 – 20

Внутренний диаметр тороидального сердечника, мм
диапазон

не уже
5 – 15
Наружный диаметр тороидального сердечника, мм

диапазон

не уже
10 – 40

Наибольший наружный размер сматываемого рулона, мм

не менее
300

4.1.2 Характеристики печи и ванны катафореза
Параметр

Требование

Значение

Температура сушки покрытия, оС
диапазон не уже,

регулируемая
100 – 350
Температура подогрева ванны, оС
диапазон не уже

55 – 65
Напряжение/ток ванны катафореза, В/А
диапазон не уже,
регулируемые
0/0 – 500/5
Объём ванны, л

не более

3,0

Межвитковая изоляция

Окись магния ГОСТ 4526-75

4.1.3 Общие технические характеристики

Параметр

Требование

Значение

Тип размещения станка
Напольный
Номинальная скорость вала намотки (50 Гц), об/мин
не более
140

Номинальный крутящий момент, Н·м

не более
145

Натяжение ленты при намотке, кг, плавно регулируется в диапазоне
диапазон

не уже
0,5 – 5
Тип датчика счёта оборотов

Оптический,

реверсивный

Ход пиноли затвора, мм
45 – 55
Давление воздушной магистрали, МПа
не более
0,7
Тип блока управления
с ЧПУ
Язык интерфейса
русский
Габаритный размеры, ДхШхВ, мм
не более
2200х1000х1900
Вес станка, кг
не более
520
Напряжение/частота питания, В/Гц
380/50
Потребляемая мощность, кВт
не более
8,0
Климатическое исполнение
УХЛ4
Тип электрозащиты
IP44
Необходимость фиксации станка

Нет
Наличие защитного экрана

Есть
Наличие освещения рабочей зоны

Есть
Возможность сваривать витки ленты

Есть

Возможность подключения вытяжной вентиляции

Есть

Тип сварки

ГОСТ 15878-70-Н1-Кт

В состав станка должны входить:
– рама станка;

– механизм намотки;

– механизм смотки;

– ванна катафореза;

– устройство перемешивания;

– устройство сушки;

– натяжное устройство;

– вытяжка;

– моноблок;

– шкаф управления;

– панель управления;

– защитный экран;

– сварочный аппарат.

Допускается изменять конструкцию и состав станка намоточного по согласованию с заказчиком.
Оборудование не должно иметь блоков и/или функций фото-видео фиксации, радиоприёма, радиопередачи.

	Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть серийного выпуска предприятия-изготовителя.

	Требования по надежности

	Оборудование и комплектующие должны обеспечивать срок службы не менее 10 лет.

	Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Оборудование и комплектующие к нему должны обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	          Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Комплектующие и материалы, входящие в состав оборудования, должны быть новыми, не восстановленными (не бывшими в употреблении).
Поставляемое оборудование не должно иметь дефектов, связанных с материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя (поставщика).

	Требования к электропитанию

	Напряжение питания, В – 380±10% / 50 Гц (трехфазное)

	Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Все приборы регистрации и контроля должны быть внесены в Госреестр СИ, иметь первичную поверку и поставляться в комплекте с методикой поверки и паспортами. Проверяемые приборы должны быть легкосъёмными для удобства обслуживания.

Приборы и средства измерения, подлежащие обязательной сертификации, должны быть сертифицированы Федеральным Агентством по Техническому Контролю и Метрологии и зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений; должны иметь: сертификаты соответствия, сертификаты качества, свидетельства о первичной поверке, сертификат о внесении в Госреестр, паспорт на данный вид продукции, руководство по эксплуатации.

	Требования к комплектности

	В комплект поставки должны входить: документация на русском языке (паспорт (формуляр), инструкция по эксплуатации, инструкция по обслуживанию, техническое описание, документы по сертификации).
№ п/п

Наименование

Количество

1

Станок намоточный ЛНМ-40ЭФ или аналог
1 шт.

2

Паспорт (формуляр)
1 шт.

3

Инструкция по эксплуатации

1 шт.

4
Инструкция по обслуживанию
1 шт.
5

Руководство для программирования ЧПУ (на русском языке)

1 шт.

6
Комплект ЗИП (запасные части и быстроизнашивающиеся, сменные, расходные элементы и материалы на один год работы при двухсменном графике, согласно регламентам работы и обслуживания)
1 компл.


	Требования к маркировке

	Маркировка на упаковке должна позволять определить тип и марку оборудования без вскрытия упаковки. 

Маркировка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

	Требования к упаковке

	Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. 
Упаковка должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования.
Наличие мест строповки.

Указание центра тяжести каждого оборудования.
Указание веса оборудования вместе с упаковкой.
На упаковке обязательно наличие маркировки, позволяющей определить тип и марку оборудования без вскрытия упаковки. 
Обязательно наличие упаковочных листов.
Упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов РФ.

Упаковка и тара должны быть невозвратными.

	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Предоставление технической документации, необходимой для проведения СМР до поступления оборудования на предприятие, в течение 45 дней с момента заключения договора (руководство по эксплуатации оборудования (по возможности); чертеж общего вида оборудования (крупных узлов) с указанием габаритных размеров, массы, мест крепления грузозахватных приспособлений; чертёж фундамента для оборудования; схема подключения инженерных сетей (электроснабжения, воздухоснабжения, с указанием мест подвода к оборудованию.
При поставке оборудования Заказчику представляется следующая документация:

а) документы о сертификации оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 

б) технические паспорта на оборудование, инструкции пользователя (руководства по эксплуатации, монтажу, установке) на русском языке на бумажном носителе;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного срока;

г) счет, счет-фактуру;

д) товарную накладную в 2-х экземплярах;
е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экземплярах.


ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ
	Срок предоставления гарантии не менее 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки.

Поставщик должен гарантировать, что оборудование является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании оборудования в соответствии с его назначением.
Оборудование должно быть серийного выпуска предприятия-изготовителя.
Гарантия должна быть оформлена соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами изготовителем оборудования.


	В технической документации (технический паспорт на оборудование и инструкция пользователя (руководство по эксплуатации)) должны быть подробно описаны все виды и периодичность технического обслуживания.
Оборудование должно комплектоваться запасными частями и быстроизнашивающимися, сменными, расходными элементами на один год работы при двухсменном графике, согласно регламентам работы и обслуживания, указываемых производителем в технической документации на оборудование.

Необходимо наличие сервисной службы на территории РФ для обслуживания оборудования в процессе эксплуатации.


ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Оборудование и комплектующие к нему должны соответствовать стандартам ССБТ. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ Р и требованиям технического регламента ТР ТС 10/2011
Эксплуатация электрической части должна соответствовать «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и другим обязательным правилам охраны труда и промышленной безопасности.


. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер
страницы

	1
	Эскиз наматываемого изделия
	10


Приложение 1
[image: image1.jpg]/ﬁemuxag/

12.60

<cmanoBreH € NOA/UNHUKG

[OCT 15878~70-Hi-Kr-1

0ds3HayeHue

H, mm

Mamep

A oqral (noduies) 34y

Nerma

E8HM

-l

Y Hfet
x6&~/-68
rocr1ov

1enma

S3H-E

T4 14-1-2¢

2 Bapuann .
[OCT 158 78-70~Hi-Kr -1

SN T





Приложение 
	Наименование

	Станок намоточный модульный СНПУ-2-01М или эквивалент, 1 шт.

	

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2022 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, работоспособным, готовым к эксплуатации и свободным от прав третьих лиц.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Оборудование будет применяться для ремонта электротехнического оборудования (намотки катушек авто клапанов, трансформаторов, реле и др.)


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Будет эксплуатироваться в помещении с категорией по пожароопасности – Г, класс “-”. Температура воздуха в помещении 19-22 оС.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	- число шпинделей (количество наматываемых катушек) - 1
- частота вращения шпинделя, максимальная – не более 3000 об/мин;
- диаметры наматываемых проводов - 0,02 – 2,5 мм;
- максимальные размеры устанавливаемых каркасов не более:
- диаметр щек - 200 мм;
- длина - 230 мм;
- максимальный диаметр наматываемой катушки при наибольшем диаметре провода не более - 120 мм;
(при уменьшении диаметра провода диаметр намотки может увеличиваться до 200 мм)
- длина раскладки – не более 200 мм;
- мощность привода – не более 0,75 кВт.

	Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Габаритные размеры станка не более: длина - 700мм; ширина - 700мм; высота - 620мм.
Масса наматывающего устройства не более – 88кг.
Масса педалей – не более 6 кг
Суммарная масса всех сменных частей не более– 50 кг
3.3. Натяжные устройства обеспечивают натяжение провода
в статическом режиме:
- в диапазоне 0,1-1,0кгс (1..10Н);
- в диапазоне 0,5-8,0кгс (5…80Н).
3.4. Электромагнитные муфты шпинделя должны в статическом режиме обеспечивать крутящий момент не ниже 1,56кгс·м (15,3Н·м).

	Требования по надёжности

	Оборудование и комплектующие к нему должны обеспечивать срок службы не менее 10 лет.

	Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Оборудование и комплектующие к нему должны обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Комплектующие и материалы, входящие в состав оборудования, должны быть новыми, не восстановленными (не бывшими в употреблении).

	Требования к электропитанию

	Питание от сети переменного тока с 220 В, 50 Гц

	комплектность

	В комплект поставки должны входить:
1 Станок намоточный модульный СНПУ-2-01М или аналог
2 Паспорт и приложения 1
3 Инструкция по пользованию управляющей программой станка 

4 Инструкция по эксплуатации преобразователя 
5 Механизм раскладки 
Ролики раскладки для провода диаметром 0,02-0,1 мм 5 276,00
6 Механизм раскладки 
Ролики раскладки для провода диаметром до 0,3 мм 4 200,00
7 Механизм раскладки Ролики раскладки для провода свыше 0,3 мм до 2,5 мм 3 500,00
8 Смоточное устройство 
Устройство для установки сматываемых бобин диаметром до 125 мм
9 Смоточное устройство 

10 Устройство для установки сматываемых бобин диаметром до
250 мм. Применяется при намотке провода свыше 0,3мм
11 Смоточное устройство Предназначено для установки бобин диаметром 32, 50, 63мм

	Требования к маркировке

	Маркировка на упаковке должна позволять определить тип и марку оборудования без вскрытия упаковки. 
Маркировка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

	Требования к упаковке

	Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Упаковка должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования.
На упаковке обязательно наличие маркировки, позволяющей определить тип и марку оборудования без вскрытия упаковки. 
Обязательно наличие упаковочных листов.
Упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.
Упаковка и тара должны быть невозвратными.

	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке оборудования Заказчику представляется следующая документация:
а) документы о сертификации оборудования (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификатов (или деклараций) соответствия и т.д.);
б) технический паспорт на оборудование, инструкция пользователя (руководство по эксплуатации, монтажу, установке) на русском языке на бумажном носителе;
в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного срока;
г) счёт, счёт-фактура;
д) товарная накладная в 2-х экземплярах;
е) акт приёма-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экземплярах.


	Срок предоставления гарантии не менее 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки.
Гарантия должна быть оформлена соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами изготовителем оборудования.
Поставщик должен гарантировать, что оборудование является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании оборудования в соответствии с его назначением.


	В технической документации (технический паспорт на оборудование и инструкция пользователя (руководство по эксплуатации)) должны быть подробно описаны все виды и периодичность технического обслуживания.
Необходимо наличие сервисной службы на территории Российской Федерации для обслуживания оборудования в процессе эксплуатации.


	Оборудование и комплектующие к нему, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ ISO 9001.
Код ОКВЭД2 26.11 производство катушек индуктивности (например, дросселей, катушек, трансформаторов), электронных компонентов подобного типа;


Генеральный директор

Казакова В.О.

