| Параметр | Ед. измер | Значение |
| --- | --- | --- |
| Диапазон проводов | мм | 0,02…3 |
| Максимальная ширина намотки | мм | 220 |
| Максимальный диаметр намотки | мм | 230 |
| Максимальный статический крутящий момент | Нм | 6 |
| Максимальная скорость вращения | об/мин | 6000 |
| Регулирование скорости вращения |  | программное, потенциометром на лицевой панели или педальным регулятором |
| Дискрета отсчета положения шпинделя | виток | 1/16 |
| Максимальный шаг раскладки | мм | 9,99 |
| Максимальная скорость раскладчика | мм/сек | 50 |
| Дискрета задания шага раскладки | мм | 0,001 |
| Дискрета задания координат | мм | 0,01 |
| Минимальная дискрета перемещения раскладчика | мм | 0,006 |
| Максимальное число индицируемых витков | шт. | 99 999 |
| Максимальное количество программ намотки, хранящееся в энергонезависимой памяти | шт. | 256 |
| Максимальное количество строк (элементарных катушек), в одной программе намотки | шт. | 256 |
| Потребляемая мощность | Вт | 820 |
| Напряжение питания | В | 220 |