Раздел 1 – Основание приобретения.

Намоточный станок типа СНС-2.2-400 (или эквивалент) (далее - оборудование) необходимо для изготовления машинок электрических серийных изделий и других перспективных изделий предприятия.

Раздел 2 – Назначение.

Станок автоматизированной намотки обмоток якоря машинки электрической (далее – оборудование) предназначен для автоматической и полуавтоматической намотки обмоток якорей 9-А-7755.01.02.030 и 9М123М.02.01.030 в соответствии со схемой намотки и габаритам якоря.

Раздел 3 – Состав намоточного станка.

Комплект поставки станка автоматизированной намотки обмоток якоря машинки электрической должен соответствовать таблице №1.

Таблица №1

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Механизм намотки (мотор-редуктор) | 1 шт. |
| 2 | Стояночный тормоз | 1 шт. |
| 3 | Механизм раскладки | 1 шт. |
| 4 | Нитеводитель | 1 шт. |
| 5 | Защитный экран | 1 шт. |
| 6 | Лампа освещения | 1 шт. |
| 7 | Блок управления | 1 шт. |
| 8 | Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5 | 1 шт. |
| 9 | Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0 | 1 шт. |
| 10 | Компьютер-моноблок | 1 шт. |
| 11 | Компьютерная клавиатура | 1 шт. |
| 12 | Заготовка под якорь | 2 шт. |
| 13 | Программное обеспечение Winding-PLC | 1 шт. |

Раздел 4 – Технические требования к намоточному станку.

4.1 Станок автоматизированной намотки обмоток якоря машинки электрической должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| п/п | Техническое требование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диаметр наматываемой проволоки, мм | 0,05-2,0 |
| 2 | Площадь поперечного сечения наматываемого провода (прямоугольного), мм2 | 3 |
| 3 | Диаметр вала намотки (планшайбы), мм | 18 |
| 4 | Шаг раскладчика, (не менее), мм | 0-9,999 |
| 5 | Ход раскладчика (max), мм | 100 |
| 6 | Тип вала намотки | Цельный |
| 7 | Max радиальное биение вала намотки, мкм | 30 |
| 8 | Скорость вала намотки (номинальная) об/мин | 300 |
| 9 | Скорость вала намотки (рабочая), об/мин | 400 |
| 10 | Максимальная скорость, об/мин | 600 |
| 11 | Max диаметр каркаса, мм | 110 |
| 12 | Max задаваемое число витков намотки | 99999,9 |
| 13 | Электродинамический (программируемый) тормоз / возможность вязкого торможения (возможностью удержания вала намотки от проворота) | Наличие |
| 14 | Двухфазных шаговый двигатель | Наличие |
| 15 | Электромеханический тормоз | Наличие |
| 16 | Мощность электромеханического тормоза, В x А | 12х0,6 |
| 17 | Задняя бабка | Наличие |
| 18 | Кол-во валов намотки | 1 |
| 19 | Расстояние между передней и задней бабкой, мм | 320 |
| 20 | Масса каркаса (при консольной фиксации, при номинальной скорости), кг | 1 |
| 21 | Масса каркаса (при фиксировании задней бабкой, при номинальной скорости), кг | 3 |
| 22 | Масса каркаса (при консольной фиксации, при max допустимой скорости), кг | 0,5 |
| 23 | Масса каркаса (при фиксировании задней бабкой, при max допустимой скорости), кг | 2 |
| 24 | Допустимая радиальная нагрузка на вал намотки, кг | 5 |
| 25 | Момент удержания вала намотки электромеханическим тормозом, кг x м | 1 |
| 26 | Время срабатывания электромеханического тормоза на торможение, сек | 0,1 |
| 27 | Номинальный крутящий момент (f=50 Гц), Н x м | 11,5 |
| 28 | Подводимая мощность к механизму намотки, кВт | 0,37 |
| 29 | Механизм фиксации задней бабки | ручной |
| 30 | Привод пиноли задней бабки | ручной |
| 31 | Допускаемая несоосность между передней и задней бабкой, мм | 0,2 |
| 32 | Тип трансмиссии раскладчика | Ременная |
| 33 | Узел формовки провода | Наличие |
| 34 | Тип размещения станка | Настольный |
| 35 | Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| 36 | Тип блока управления | с ЧПУ |
| 37 | Возможность установки нулевой точки с помощью панели управления | Наличие |
| 38 | Количество запоминаемых операций (не менее) | 999 |

4.2 Станок автоматизированной намотки обмоток якоря машинки электрической должен обеспечивать:

- возможность модернизации с целью полной автоматизации намотки якорей;

- общее и секционное количество витков должно задаваться программой;

- механизмы намотки и раскладки, а также блок управления на базе персонального компьютера, должны быть установлены на надежное основание и закреплены;

- датчики и исполнительные устройства должны соединяться с блоком управления гибкими кабелями, типы и разъемы которых должны исключить возможность их ошибочного подключения;

- безотказную работу при температуре окружающей среды в помещении +20°С - + 25°С и относительной влажности – 20% - 80%.

Раздел 5 – Требования к качеству намоточного станка.

- Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть серийного выпуска предприятия-изготовителя. Поставляемое оборудование должно быть новым (т.е. оборудованием, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских средств), не ранее 2022 года выпуска, ранее не эксплуатируемое. Не допускается к поставке оборудование, собранное из восстановленных узлов и агрегатов.

- Оборудование должно работать при предельно допустимых параметрах показателей качества электроэнергии, регламентируемых в ГОСТ 32144-2013.

- Установленные приемники электрической энергии на поставляемом оборудовании, должны соответствовать уровням электромагнитной совместимости по ГОСТ 32144-2013.

- Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия ГОСТ или декларацию изготовителя о соответствии нормам технического регламента о безопасности машин и оборудования, если таковое требует действующее законодательство.

- Поставляемое оборудование должно поставляться с комплектом документов (паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации, инструкция оператора) на русском языке.

- Комплект всех документов должен быть в бумажном и электронном видах.

Раздел 6 – Требования к поставщику.

- Гарантийное обслуживание, монтажные и пусконаладочные работы, должны осуществляться только Поставщиком оборудования без привлечения третьих лиц.

Раздел 7 – Требование к упаковке товара, таре.

Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения и обеспечивать дальнейшее функционирование оборудования с заявленными техническими характеристиками. Упаковка Поставщику не возвращается, ее стоимость включена в стоимость товара.

Раздел 8 – Требования к техническому и гарантийному обслуживанию.

Поставщик обязан проводить ТО в полном объеме в соответствии с гарантийными обязательствами, а также обеспечить после гарантийное ТО и техническую поддержку.

Гарантия поставщика – не менее 12 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию.

Гарантия распространяется на все узлы, детали, запасные части, расходные материалы, входящие в комплект поставки.

Гарантийное обслуживание должно производиться полностью за счет поставщика на территории (по месту нахождения) заказчика, в соответствии с техническими требованиями производителя товара. При невозможности выполнить техническое обслуживание товара на территории (по месту нахождения) заказчика, поставщик обязан за свой счет осуществить за свой счет транспортировку товара к месту проведения гарантийного обслуживания, а также возврат данного товара заказчику, после гарантийного обслуживания.

Раздел 9 – Требования к осуществлению пуска – наладки.

Все расходы, связанные с осуществлением монтажа и наладки оборудования в соответствии с техническими требованиями Заказчика, несет Поставщик товара.

К монтажу оборудования относится комплекс работ по сборке, установке и отладке оборудования, подтверждение его технических характеристик и требований Заказчика.

Во время пусконаладочных работ на поставленном оборудовании необходимо выполнить намотку по пять якорей изделий 9-А-7755.01.02.030 и 9М123М.02.01.030 в соответствии со схемой намотки.

Раздел 10 – Требование к инструктажу. Сопутствующие работы.

При поставке оборудования должны быть выполнены следующие сопутствующие работы/услуги:

- Проведение инструктажа сотрудников Заказчика, обучение и передачу навыков по эксплуатации оборудования обслуживающему и ремонтному (сервисному) персоналу (не менее 3 чел.). Инструктаж должен производиться по согласованной с Заказчиком программе.

- Приемка товара в эксплуатацию осуществляется в присутствии комиссии, состав которой определяется Заказчиком, и в которую входит уполномоченный представитель Поставщика.

- Приемка оборудования осуществляется подписанием акта о пуско-наладке после подтверждения технических характеристик, работоспособности оборудования, на основе выполнения операции намотки на 10 изделиях заказчика (см. раздел 9).

Раздел 11 – Место поставки, условия допуска, срок поставки.

Поставка осуществляется по адресу: Российская Федерация, Московская область, Коломенский муниципальный район, сельское поселение Акатьевское, вблизи деревни Щурово, №7. Срок поставки – не более 120 дней, с момента (даты) перечисления аванса.

Сервисные инженеры при выполнении гарантийного обслуживания должны быть граждане РФ, и иметь форму допуска не ниже №3.

Поставщик допускается к выполнению работ по монтажу по настоящему Договору только после представления Заказчику лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (если выполнение работ связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну).