

Это прямой тендер!

ТЗ. По всем этим товарам. Для производителя!

	№
	Наименование
	Един.

измер.
	Кол-во



	1
	 Станок для намотки сердечников с нанесением изоляции методом катафореза ЛНМ-40ЭФ, аналог или эквивалент
	шт.
	1

	2
	Проведение пуско-наладочных работ станка ЛНМ-40ЭФ
	
	1

	3
	 Станок намоточный модульный СНПУ-2-01М
	шт.
	1

	


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. ТЗ на Станок для намотки сердечников с нанесением изоляции методом катафореза ЛНМ-40ЭФ, аналог или эквивалент – 1 шт.
2. ТЗ на Станок намоточный модульный СНПУ-2-01М – 1 шт.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Станок для намотки сердечников ЛНМ-40ЭФ или аналог – 1 шт.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2021 года, не бывшим в употреблении, не подвергавшимся ремонту, модернизации или восстановлению, не являться экспериментальным, опытным или выставочным образцом, быть работоспособным, готовым к эксплуатации, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКПД2

	Код ОКПД2 28.99.39.190 (Оборудование специального назначения прочее)


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Станок предназначен для изготовления витых ленточных сердечников с нанесением изоляции методом катафореза.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Оборудование предназначено для использования в производственных помещениях при следующих параметрах окружающей среды:

Категория размещения оборудования по ГОСТ 15150-69 – 3.
Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 – II.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	4.1.1 Характеристики наматываемых материалов:
Параметр

Требование

Значение

Толщина ленты, мм

диапазон

не уже

0,02 – 0,1
Ширина ленты, мм

диапазон

не уже

4 – 20

Внутренний диаметр тороидального сердечника, мм
диапазон

не уже
5 – 15
Наружный диаметр тороидального сердечника, мм

диапазон

не уже
10 – 40

Наибольший наружный размер сматываемого рулона, мм

не менее
300

4.1.2 Характеристики печи и ванны катафореза
Параметр

Требование

Значение
Температура сушки покрытия, оС
диапазон не уже,

регулируемая
100 – 350
Температура подогрева ванны, оС
диапазон не уже

55 – 65
Напряжение/ток ванны катафореза, В/А
диапазон не уже,
регулируемые
0/0 – 500/5
Объём ванны, л

не более

3,0

Межвитковая изоляция

Окись магния ГОСТ 4526-75

4.1.3 Общие технические характеристики

Параметр

Требование

Значение

Тип размещения станка
Напольный
Номинальная скорость вала намотки (50 Гц), об/мин

не более
140

Номинальный крутящий момент, Н·м

не более
145

Натяжение ленты при намотке, кг, плавно регулируется в диапазоне
диапазон

не уже
0,5 – 5
Тип датчика счёта оборотов

Оптический,

реверсивный

Ход пиноли затвора, мм
45 – 55
Давление воздушной магистрали, МПа
не более
0,7
Тип блока управления
с ЧПУ
Язык интерфейса
русский
Габаритный размеры, ДхШхВ, мм
не более
2200х1000х1900
Вес станка, кг
не более
520
Напряжение/частота питания, В/Гц
380/50
Потребляемая мощность, кВт
не более
8,0
Климатическое исполнение
УХЛ4
Тип электрозащиты
IP44
Необходимость фиксации станка
Нет
Наличие защитного экрана

Есть
Наличие освещения рабочей зоны

Есть
Возможность сваривать витки ленты

Есть

Возможность подключения вытяжной вентиляции

Есть

Тип сварки

ГОСТ 15878-70-Н1-Кт

В состав станка должны входить:
– рама станка;

– механизм намотки;

– механизм смотки;

– ванна катафореза;

– устройство перемешивания;

– устройство сушки;

– натяжное устройство;

– вытяжка;

– моноблок;

– шкаф управления;

– панель управления;

– защитный экран;

– сварочный аппарат.

Допускается изменять конструкцию и состав станка намоточного по согласованию с заказчиком.
Оборудование не должно иметь блоков и/или функций фото-видео фиксации, радиоприёма, радиопередачи.

	Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	

	Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть серийного выпуска предприятия-изготовителя.

	Подраздел 4.3 Требования по надежности

	Оборудование и комплектующие должны обеспечивать срок службы не менее 10 лет.

	Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Оборудование и комплектующие к нему должны обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	          Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Комплектующие и материалы, входящие в состав оборудования, должны быть новыми, не восстановленными (не бывшими в употреблении).
Поставляемое оборудование не должно иметь дефектов, связанных с материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя (поставщика).

	Подраздел 4.5 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов 
внешней среды

	Специальные требования не предъявляются.

	Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

	Напряжение питания, В – 380±10% / 50 Гц (трехфазное)

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Все приборы регистрации и контроля должны быть внесены в Госреестр СИ, иметь первичную поверку и поставляться в комплекте с методикой поверки и паспортами. Проверяемые приборы должны быть легкосъёмными для удобства обслуживания.

Приборы и средства измерения, подлежащие обязательной сертификации, должны быть сертифицированы Федеральным Агентством по Техническому Контролю и Метрологии и зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений; должны иметь: сертификаты соответствия, сертификаты качества, свидетельства о первичной поверке, сертификат о внесении в Госреестр, паспорт на данный вид продукции, руководство по эксплуатации.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	В комплект поставки должны входить: документация на русском языке (паспорт (формуляр), инструкция по эксплуатации, инструкция по обслуживанию, техническое описание, документы по сертификации).
№ п/п

Наименование

Количество

1

Станок намоточный ЛНМ-40ЭФ или аналог
1 шт.

2

Паспорт (формуляр)
1 шт.

3

Инструкция по эксплуатации

1 шт.

4
Инструкция по обслуживанию
1 шт.
5

Руководство для программирования ЧПУ (на русском языке)

1 шт.

6
Комплект ЗИП (запасные части и быстроизнашивающиеся, сменные, расходные элементы и материалы на один год работы при двухсменном графике, согласно регламентам работы и обслуживания)
1 компл.


	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	Маркировка на упаковке должна позволять определить тип и марку оборудования без вскрытия упаковки. 

Маркировка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. 
Упаковка должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования.
Наличие мест строповки.

Указание центра тяжести каждого оборудования.
Указание веса оборудования вместе с упаковкой.
На упаковке обязательно наличие маркировки, позволяющей определить тип и марку оборудования без вскрытия упаковки. 
Обязательно наличие упаковочных листов.
Упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов РФ.

Упаковка и тара должны быть невозвратными.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования осуществляется с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования в ходе передачи оборудования на месте доставки.
По факту приемки оборудования, соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, ТУ, условиям договора и настоящего технического задания, уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи оборудования и заверяет его печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении оборудования с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Расходы, связанные с приёмкой некачественного, либо некомплектного оборудования на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на оборудование надлежащего качества и комплектное, несёт Поставщик.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Предоставление технической документации, необходимой для проведения СМР до поступления оборудования на предприятие, в течение 45 дней с момента заключения договора (руководство по эксплуатации оборудования (по возможности); чертеж общего вида оборудования (крупных узлов) с указанием габаритных размеров, массы, мест крепления грузозахватных приспособлений; чертёж фундамента для оборудования; схема подключения инженерных сетей (электроснабжения, воздухоснабжения, с указанием мест подвода к оборудованию.
При поставке оборудования Заказчику представляется следующая документация:

а) документы о сертификации оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 

б) технические паспорта на оборудование, инструкции пользователя (руководства по эксплуатации, монтажу, установке) на русском языке на бумажном носителе;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного срока;

г) счет, счет-фактуру;

д) товарную накладную в 2-х экземплярах;
е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экземплярах.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Конструкции и материалы, входящие в комплект поставки, могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность при перевозке.
Поставка оборудования должна осуществляться Поставщиком на условиях DDP с разгрузкой с транспортного средства по адресу Заказчика.

Поставщик должен заранее сообщить информацию о способах выгрузки оборудования и необходимых грузозахватных приспособлениях с указанием схем строповки.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Поставщик (производитель) должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу с учетом его длительного хранения.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ
	Срок предоставления гарантии не менее 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки.

Поставщик должен гарантировать, что оборудование является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании оборудования в соответствии с его назначением.
Оборудование должно быть серийного выпуска предприятия-изготовителя.
Гарантия должна быть оформлена соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами изготовителем оборудования.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Оборудование должно быть ремонтопригодным.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	В технической документации (технический паспорт на оборудование и инструкция пользователя (руководство по эксплуатации)) должны быть подробно описаны все виды и периодичность технического обслуживания.
Оборудование должно комплектоваться запасными частями и быстроизнашивающимися, сменными, расходными элементами на один год работы при двухсменном графике, согласно регламентам работы и обслуживания, указываемых производителем в технической документации на оборудование.

Необходимо наличие сервисной службы на территории РФ для обслуживания оборудования в процессе эксплуатации.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Оборудование в рабочем режиме не должно иметь выбросов и стоков в окружающую среду, превышающих значений, установленных действующими нормативными документами РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Оборудование и комплектующие к нему должны соответствовать стандартам ССБТ. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ Р и требованиям технического регламента ТР ТС 10/2011
Эксплуатация электрической части должна соответствовать «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и другим обязательным правилам охраны труда и промышленной безопасности.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	Качество оборудования должно соответствовать требованиям качества и безопасности, установленным для оборудования действующими стандартами и правилами, а в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне, и имеет в установленных законодательством случаях сертификат соответствия (качества) или иные документы, подтверждающие качество оборудования и его соответствие установленным требованиям.
Поставщик (производитель) гарантирует, что поставленное оборудование не имеет дефектов, связанных с разработкой, использованными материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика, при использовании этого оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации в условиях, обычных для Российской Федерации.
Изготовитель (Поставщик) несёт ответственность за приобретение всех необходимых разрешений при осуществлении поставки оборудования.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Вместе с технической документацией на оборудование должен быть представлен список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым обеспечивает предоставление квалифицированных технических консультаций уполномоченных представителей поставщика (производителя) по возникшим проблемам оборудованием, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

Заказчику должна быть представлена информация о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного оборудования.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	В общую сумму контракта должны входить:
- стоимость самого оборудования;
- налог на добавленную стоимость, доставка на склад Заказчика;

- расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование;

- полный комплект технической документации;
- уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
- проведение пусконаладочных работ.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ
	Поставка осуществляется в количестве 1 шт. в составе согласно Разделу 4 и в срок, установленный закупочной документацией.
Допускается досрочная поставка.
Доставка оборудования осуществляется гражданами РФ.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Комплект технической документации, руководства по эксплуатации, монтажу, установке станка поставляется на русском языке на бумажном носителе.
К указанной документации дополнительно может прилагаться её электронная версия на соответствующем носителе (CD-диск, флэш-карта и др.).


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ПРОВЕДЕНИЮ МОНТАЖНЫХ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требуется проведение пусконаладочных работ.

При проведении пусконаладочных работ и эксплуатации оборудования должно быть исключено использование сетей общего пользования (Internet, Wi-Fi, Bluetooth и т.д.).


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	НД
	Нормативная документация

	2
	ССБТ
	Система стандартов безопасности труда

	3
	СМР
	Строительно-монтажные работы

	4
	ЧПУ
	Числовое программное управление


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер
страницы

	1
	Эскиз наматываемого изделия
	10


Приложение 1
[image: image1.jpg]/ﬁemuxag/

12.60

<cmanoBreH € NOA/UNHUKG

[OCT 15878~70-Hi-Kr-1

0ds3HayeHue

H, mm

Mamep

A oqral (noduies) 34y

Nerma

E8HM

-l

Y Hfet
x6&~/-68
rocr1ov

1enma

S3H-E

T4 14-1-2¢

2 Bapuann .
[OCT 158 78-70~Hi-Kr -1

SN T





Приложение 2

Техническое задание
на поставку стандартного промышленного оборудования 
	Станок намоточный модульный СНПУ-2-01М


(наименование лота)
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Подраздел 1.3 Код ОКПД2
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры
Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Подраздел 4.3 Требования по надёжности
Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования
Подраздел 4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
Подраздел 4.7 Требования к электропитанию
Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
Подраздел 4.9 Требования к комплектности
Подраздел 4.10 Требования к маркировке
Подраздел 4.11 Требования к упаковке
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приёмки
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Станок намоточный модульный СНПУ-2-01М или эквивалент, 1 шт.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2022 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, работоспособным, готовым к эксплуатации и свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКПД2

	Код ОКПД2 28.99.39.190 (Оборудование специального назначения прочее)


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Оборудование будет применяться для ремонта электротехнического оборудования (намотки катушек авто клапанов, трансформаторов, реле и др.)


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Будет эксплуатироваться в помещении с категорией по пожароопасности – Г, класс “-”. Температура воздуха в помещении 19-22 оС.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	- число шпинделей (количество наматываемых катушек) - 1
- частота вращения шпинделя, максимальная – не более 3000 об/мин;
- диаметры наматываемых проводов - 0,02 – 2,5 мм;
- максимальные размеры устанавливаемых каркасов не более:
- диаметр щек - 200 мм;
- длина - 230 мм;
- максимальный диаметр наматываемой катушки при наибольшем диаметре провода не более - 120 мм;
(при уменьшении диаметра провода диаметр намотки может увеличиваться до 200 мм)
- длина раскладки – не более 200 мм;
- мощность привода – не более 0,75 кВт.

	Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Габаритные размеры станка не более: длина - 700мм; ширина - 700мм; высота - 620мм.
Масса наматывающего устройства не более – 88кг.
Масса педалей – не более 6 кг
Суммарная масса всех сменных частей не более– 50 кг
3.3. Натяжные устройства обеспечивают натяжение провода
в статическом режиме:
- в диапазоне 0,1-1,0кгс (1..10Н);
- в диапазоне 0,5-8,0кгс (5…80Н).
3.4. Электромагнитные муфты шпинделя должны в статическом режиме обеспечивать крутящий момент не ниже 1,56кгс·м (15,3Н·м).

	Подраздел 4.3 Требования по надёжности

	Оборудование и комплектующие к нему должны обеспечивать срок службы не менее 10 лет.

	Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Оборудование и комплектующие к нему должны обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Комплектующие и материалы, входящие в состав оборудования, должны быть новыми, не восстановленными (не бывшими в употреблении).

	Подраздел 4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Специальные требования не предъявляются

	Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

	Питание от сети переменного тока с 220 В, 50 Гц

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Специальные требования не предъявляются

	Подраздел 4.9 комплектность

	В комплект поставки должны входить:
1 Станок намоточный модульный СНПУ-2-01М или аналог
2 Паспорт и приложения 1
3 Инструкция по пользованию управляющей программой станка 

4 Инструкция по эксплуатации преобразователя 
5 Механизм раскладки 
Ролики раскладки для провода диаметром 0,02-0,1 мм 5 276,00
6 Механизм раскладки 
Ролики раскладки для провода диаметром до 0,3 мм 4 200,00
7 Механизм раскладки Ролики раскладки для провода свыше 0,3 мм до 2,5 мм 3 500,00
8 Смоточное устройство 
Устройство для установки сматываемых бобин диаметром до 125 мм
9 Смоточное устройство 

10 Устройство для установки сматываемых бобин диаметром до
250 мм. Применяется при намотке провода свыше 0,3мм
11 Смоточное устройство Предназначено для установки бобин диаметром 32, 50, 63мм

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	Маркировка на упаковке должна позволять определить тип и марку оборудования без вскрытия упаковки. 
Маркировка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Упаковка должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования.
На упаковке обязательно наличие маркировки, позволяющей определить тип и марку оборудования без вскрытия упаковки. 
Обязательно наличие упаковочных листов.
Упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.
Упаковка и тара должны быть невозвратными.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приёмки

	Приёмка поставленного оборудования осуществляется с учётом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования после его передачи на месте доставки.
Приёмка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с инструкциями П-6 (утверждённой постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и П-7 (утверждённой постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).
По факту приёмки оборудования, соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, ТУ, условиям договора и настоящего технического задания, уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приёма-передачи оборудования и заверяет его печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении оборудования с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.
Расходы, связанные с приёмкой некачественного либо некомплектного оборудования на ответственное хранение, его реализацией, возвратом Поставщику, заменой его на комплектное оборудование надлежащего качества, несёт Поставщик.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке оборудования Заказчику представляется следующая документация:
а) документы о сертификации оборудования (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификатов (или деклараций) соответствия и т.д.);
б) технический паспорт на оборудование, инструкция пользователя (руководство по эксплуатации, монтажу, установке) на русском языке на бумажном носителе;
в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного срока;
г) счёт, счёт-фактура;
д) товарная накладная в 2-х экземплярах;
е) акт приёма-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экземплярах.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Поставка оборудования должна осуществляться Поставщиком на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2000) с разгрузкой с транспортного средства по адресу Заказчика.
Поставщик должен заранее сообщить информацию о способах выгрузки оборудования и необходимых грузозахватных приспособлениях с указанием схем строповки.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу с учётом его длительного хранения.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Срок предоставления гарантии не менее 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки.
Гарантия должна быть оформлена соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами изготовителем оборудования.
Поставщик должен гарантировать, что оборудование является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании оборудования в соответствии с его назначением.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Оборудование должно быть пригодным для ремонта.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	В технической документации (технический паспорт на оборудование и инструкция пользователя (руководство по эксплуатации)) должны быть подробно описаны все виды и периодичность технического обслуживания.
Необходимо наличие сервисной службы на территории Российской Федерации для обслуживания оборудования в процессе эксплуатации.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Оборудование в рабочем режиме не должно иметь выбросов и стоков в окружающую среду, превышающих значений, установленных действующими нормативными документами Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Оборудование и комплектующие к нему должны соответствовать стандартам ССБТ.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	Оборудование и комплектующие к нему, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ ISO 9001.
Код ОКВЭД2 26.11 производство катушек индуктивности (например, дросселей, катушек, трансформаторов), электронных компонентов подобного типа;


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Вместе с технической документацией на оборудование должен быть представлен список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым обеспечивается предоставление квалифицированных технических консультаций уполномоченными представителями Поставщика (производителя) по возникшим проблемам с оборудованием (неисправностям, способам их устранения и т.п.). «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.
Заказчику должна быть представлена информация о названиях, адресах, телефонах, факсах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного оборудования.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	В общую сумму контракта должны входить:
- стоимость самого оборудования;
- налог на добавленную стоимость, доставка на склад Заказчика;
- расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование;
- полный комплект технической документации;
- уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Поставка оборудования осуществляется в количестве 1 шт. и в срок, установленный закупочной документацией.
Допускается досрочная поставка.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Комплект технической документации, руководство по эксплуатации, монтажу, установке поставляется на русском языке на бумажном носителе.
К указанной документации дополнительно может прилагаться её электронная версия на соответствующем носителе (CD-диск, флэш-карта и др.).


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МОНТАЖНЫХ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Услуги по монтажу, пуско-наладке и обучению представителей Заказчика не требуются.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Госреестр СИ
	Государственный реестр средств измерений

	2
	ТО
	техническое обслуживание

	3
	ТУ
	технические условия

	4
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


