УТВЕРЖДАЮ

Главный технолог
______________ Смирнов А.Ю.

«____» ____________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 383-2021

на закупку рабочего места намотки СНС-2,0-300 «Композит»

(9-ДЩ-4172К.130 Ярмо, 9Б838.02.00.010 Обмотка, 3ОФ89.01.02.110 Магнитопровод, 3ВТ53.02.01.010 Ярмо с обмоткой, 3ВТ53.01.01.020 Катушка)

Техническое задание является неотъемлемой частью договора. Все пункты, оговоренные в ТЗ, обязательны для указания в ТКП.

- Назначение оборудования

Рабочее место предназначено для намотки проволоки на различные сборочные единицы.

- Общие требования:

| № п/п | Параметр | Требования по параметру |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование (перечень) закупаемого товара | на приобретение рабочего места намотки СНС-2,0-300 «Композит» |
| 2 | Требования к срокам поставки товара | 3 квартал 2023 |
| 3 | Количество поставляемого оборудования | 1 |
| 4 | Назначенный срок службы и хранения | 12 лет |
| 5 | Требования к сроку гарантийного обслуживания | 24 месяца (не менее) с момента ввода в эксплуатацию. Послегарантийное обслуживание. |
| 6 | Требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию | Наличие сертифицированного сервисного центра в России. Наличие основных запасных частей на складе в России. |
| 7 | Сопроводительная документация товара | Комплектность и наполнение документации должно соответствовать ГОСТ 2.601-2013. |
| 8 | Требования к обучению | 1) Обучение эксплуатации: три человека, 24 часа 2) Обучение технолога-программиста: два человека, 24 часов (в том случае, если станок с ЧПУ) 3) Обучение обслуживанию и ремонту: два человека, 24 часа. |
| 9 | Пусконаладочные работы | Выполняется квалифицированным персоналом поставщика |
| 10 | Упаковка оборудования | Упаковка должна обеспечить сохранность груза во время его транспортировки различными видами транспорта, перегрузках и хранении на открытых площадках |
| 11 | Состояние оборудования | Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных деталей). |

- Технические характеристики и комплектация станка

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Диапазон диаметров наматываемого провода | От 0,12 мм до 1 мм |
| 2 | Требования к двигателю станка |  |
| 2.1 | Асинхронный двигатель с частотным регулированием | Соответствие |
| 2.2 | Мощность | Не менее 0,4 кВт |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Требования к преобразователю частоты |  |
| 3.1 | Фирма-производитель TOSHIBA, LENZE, OMRON | Соответствие |
| 3.2 | Управление скоростью работы, режимами разгона, торможения, моментом двигателя | Наличие |
| 3.3 | Защита двигателя от перегрузок | Наличие |
| 3.4 | Индикация режимов работы | Наличие |
| 4 | Оснащение приводного вала |  |
| 4.1 | Программируемый ленточный электромеханический тормоз | Наличие |
| 4.2 | Эластичный ремень привода | Наличие |
| 5 | Требования к механизму раскладки |  |
| 5.1 | Импортный двигатель с системой электронного деления шага | Наличие |
| 5.2 | Перемещение механизма раскладки относительно приводного вала | в 3-х плоскостях |
| 5.3 | Возможность поворота механизма раскладки вокруг вертикальной оси для намотки якорей и конических катушек | Наличие |
| 5.6 | Интеллектуальное бесконтактное измерения натяжения | Наличие |
| 6 | Функционал станка по видам производимой намотки |  |
| 6.1 | Рядовая | Наличие |
| 6.2 | Секционная | Наличие |
| 6.3 | Ортоциклическая | Наличие |
| 6.4 | Ступенчатая | Наличие |
| 6.5 | Пирамидальная | Наличие |
| 6.6 | Коническая | Наличие |
| 6.7 | С переменным шагом | Наличие |
| 6.8 | Ортодоксальная (нестандартная | Наличие |
| 7 | Требования к интерфейсу |  |
| 7.1 | Голосовое оповещение о всех событиях намоточного процесса | Возможное наличие |
| 7.2 | сенсорный экран либо клавиатура и манипулятор (мышь) | Наличие |
| 7.3 | Хранение программ намотки в памяти | Наличие |
| 7.4 | Возможность передачи программ через накопитель USB | Наличие |
| 8 | Дополнительные опции станка |  |
| 8.1 | Оправка для намотки изделия по прилагаемому чертежу | Наличие |
| 8.2 | Педаль «Пуск-Стоп» либо и интеллектуальная педаль | Наличие |
| 8.3 | Электронно-натяжное устройство | Наличие |
| 8.4 | Датчик обрыва | Наличие |
| 8.5 | Электронный счетчик количества витков | Наличие |
| 8.6 | Инерционное смоточное устройство ленточной системы торможения (для смотки провода с барабана/катушки) | наличие |

- Требования к условиям эксплуатации оборудования:

Температура окружающей среды от +10ºС до 35ºС, относительная влажность до 80% и атмосферное давление от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.

- Безопасность и экологичность оборудования

Оборудование должно соответствовать:

ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

ГОСТ МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования»;

ГОСТ 12.2.049-80 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования»;

ГОСТ 12.012-2004 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования»;

ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

ГОСТ РВ 0008-002-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования, применяемого при оценке соответствия оборонной продукции. Организация и порядок проведения».

- в конструкции оборудования должны быть предусмотрены устройства, исключающие самопроизвольное включение и (или) перемещение механизмов;

- конструктивные особенности оборудования должны обеспечивать безопасность, а также экологичность эксплуатации и обслуживания оборудования.

- Приемка оборудования:

Приемка рабочего места СНС-2,0-300 «Композит» осуществляется путем сверки указанных характеристик в ТЗ с паспортными характеристиками, а также путем проведения испытания на АО «Концерн «Калашников», при необходимости с последующей доработкой поставщиком, до достижения стабильной работы рабочего места.

- Состав технико-коммерческого предложения:

Техническое предложение должно содержать:

- Описание пунктов ТЗ;

- Ценовая смета;

- Сведения о гарантийном сроке на предлагаемую продукцию;

- Требования необходимые для подключения и нормальной работы оборудования.

Обоснованные отклонения от указанных технических требований рассматриваются отдельно для каждого случая.

Воробьёв Константин Сергеевич

Начальник отдела технического развития

Согласовано в задаче DGT-74291

Исп. А.А.Ковалевский

Тел.495-996