Заявка 4914

Станок намоточный модульный СНПУ-2-01М с комплектом сменных частей (или эквивалент)

Вид климатического исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69;

-Нормы качества электрической энергии питания станка по ГОСТ 32144-2013.

Технические и функциональные характеристики товара

- число шпинделей (количество наматываемых катушек) – не менее 1

- Диапазон регулирования частоты вращения шпинделя станка должен составлять от 0 до 3000 об/мин, при этом должна обеспечиваться плавность регулировки при помощи преобразователя;

- диаметры наматываемых проводов - 0,02 – 2,5 мм;

- максимальные размеры устанавливаемых каркасов:

- диаметр щек – не менее 200 мм;

- длина – не менее 230 мм;

- максимальный диаметр наматываемой катушки при наибольшем диаметре провода – не менее 120 мм;

- длина раскладки провода - не менее 200 мм;

- станок должен быть оснащён сменными частями, обеспечивающими смотку катушек с максимальными размерами:

при диаметре провода до 0,3 мм - катушка диаметром не менее 125 мм, высотой   – не менее 125 мм (смоточное устройство ПДА.417.10.00 или эквивалент);

- при диаметре провода от 0,3 до 2,5 мм - катушка диаметром не менее 250 мм, высотой   – не менее 400 мм (смоточное устройство ПДА.417.11.00 или эквивалент);

-станок должен быть оснащён сменными частями, обеспечивающими смотку типовых катушек диаметрами 32, 50, 63 мм, высотой до 63 мм (устройство смоточное ПДА.417.028.00 или эквивалент);

-станок должен быть укомплектован натяжными устройствами, обеспечивающими натяжение провода в статическом режиме в диапазоне от 1 Н до 10 Н для проводов диаметром до 0,3 мм (натяжное устройство ПДА.417.09.00 или эквивалент)  и в диапазоне от 5 до 80 Н для проводов диаметром от 0,3 до 2,5 мм (натяжные устройства ЫБМ3.740.069, ПДА.417.036.00 или эквиваленты);

-Станок должен быть укомплектован натяжным устройством для обеспечения натяжения микропроводов диаметрами 0,02-0,06 мм (устройство натяжное ПДА.417.027.00);

-Станок должен быть укомплектован механизмами раскладки для наматывания проводов диаметрами от 0,02 до 2,5 мм (механизмы раскладки ЫБМ3.773.055, ЫБМ3.773.056, ЫБМ3.773.057 или эквиваленты);

- Электромагнитные муфты шпинделя должны в статическом режиме обеспечивать крутящий момент не ниже 15,3 Н·м;

- Привод станка должен осуществляться от двигателя переменного тока мощностью не менее 0,75 кВт

- Питание станка должно осуществляться от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, частоты 50 Гц, нормы качества электрической энергии по ГОСТ 32144-2013.

- Вид климатического исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69

-Станок должен быть установлен на специально предназначенном столе (Стол ЫБМ4.135.419 или эквивалент);

- В комплектацию станка должны входить сменные части для выполнения вышеуказанных технических требований;

-  В комплектацию станка должны входить паспорт изделия и приложения к нему, инструкция по пользованию управляющей программой станка, инструкция по эксплуатации преобразователя.

Эквивалентными признаются товары, соответствующие указанным в таблице товарам по следующим характеристикам:

- Диапазон регулирования частоты;

- диаметры наматываемых проводов;

- максимальные размеры устанавливаемых каркасов;

- максимальный диаметр наматываемой катушки;

- длина раскладки провода;

- обеспечение смотки катушек с вышеуказанными параметрами;

- обеспечение натяжение провода в статическом режиме;

- мощность двигателя;

- питающее напряжение;

Требования к комплектации:

- Станок намоточный модульный СНПУ-2-01М (или эквивалент);

- Паспорт на станок с необходимыми приложениями;

- Инструкция по пользованию управляющей программой станка;

- Инструкция по эксплуатации частотного преобразователя привода станка;

- Стол для установки станка ЫБМ4.135.419 (или эквивалент);

- Комплект сменных частей, обеспечивающий технические и функциональные характеристики товара, указанные выше:

- механизм раскладки ЫБМ3.773.055А (или эквивалент);

- механизм раскладки ЫБМ3.773.056 (или эквивалент);

- механизм раскладки ЫБМ3.773.057 (или эквивалент);

- смоточное устройство ПДА.417.10.00А (или эквивалент);

- смоточное устройство ПДА.417.11.00 (или эквивалент);

- натяжное устройство ПДА.417.09.00 (или эквивалент);

- натяжное устройство ЫБМ3.740.069 (или эквивалент);

- устройство натяжное ПДА.417.027.00 (или эквивалент);

- устройство натяжное ПДА.417.036.00 (или эквивалент);

- устройство смоточное ПДА.417.028.00 (или эквивалент).