Техническое задание

на поставку станка для наложения корпусной изоляции

на статорные катушки крупных электрических машин

в электроремонтный цех АО ЕВРАЗ НТМК

г. Нижний Тагил
2022 год

|  | Заполняет заказчик |  |
| --- | --- | --- |
|  | Показатель | Примечание |
| Заказчик (структурное подразделение) | Электроремонтный цех |  |
| Срок поставки | 2023 |  |
| Объект закупки (наименование оборудования) | Станок для наложения корпусной изоляции на статорные катушки крупных электрических машин | 1 штука |
| Назначение оборудования, условия и место его эксплуатации | Станок предназначен для наложения корпусной изоляции на статорные катушки (секции) крупных электрических машин (КЭМ). Изолировка выполняется при перемещении обмоточной головки в обе стороны с обеспечением ступенчатого наложения изоляции на лобовых участках. |  |
| Состав основного оборудования (комплектность) | Станок для наложения корпусной изоляции на статорные катушки крупных электрических машин | 1 штука |
| Станок для наложения корпусной изоляции на статорные катушки крупных электрических машин |  |  |
| Технические характеристики (подробные) | Технические характеристики |  |
|  | 1. Длина изолируемой секции, мм. | 45-2000 |
|  | 2. Длина пазовой части изолируемой секции, мм: | до 1250 |
|  | 3. Ширина изолируемой секции, мм | 160-500 |
|  | 4. Длина изолируемой лобовой части секции, мм | до 350 |
|  | 5. Минимальное сечение проводника изолируемой секции, мм | 5х20 |
|  | 6. Максимальное сечение проводника изолируемой секции, мм | 30х40 |
|  | 7. Угол перехода с пазовой части изолируемой секции на лобовую, град | 35-60 |
|  | 8. Скорость изолировки, м/мин | 2,2 |
|  | 9. Величина нахлеста, мм | 13 max |
|  | 10. Частота вращения обмоточной головки, об/мин | 50-270 |
|  | 11. Ширина изолируемой ленты, мм | 20 |
|  | 12 Наружный диаметр рулона изолирующей ленты, мм | 100 |
|  | 13. Внутренний диаметр рулона изолирующей ленты, мм | 30 |
|  | 14. Габаритные размеры станка, мм | 2500х1050х1350 |
| Конструкторские особенности |  |  |
| Дополнительное оборудование (комплектность) | Не требуется |  |
| Комплект ЗИП (полная расшифровка) | Не требуется |  |
| Техническая документация | Паспорт на станок. Инструкция по эксплуатации. | 1 комплект |
| Дополнительные требования | Нет |  |
|  | Нет |  |
| Необходимость монтажных работ | Да |  |
| Необходимость шефмонтажных работ | Нет |  |
| Необходимость пусконаладочных работ | Нет |  |
| Гарантийные обязательства | Не менее | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию |