ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Приёмное устройство

1 Приёмное намоточное устройство с раскладчиком на плетельный станок.

2 Приёмная тара – катушка пластиковая № 250.

Размеры катушки пластиковой по таблице 1 и рисунок 1.

Таблица 1

| Номер катушки | Диаметр щеки, D, мм | Диаметр шейки катушки, Di, mm | Диаметр осевого отверстия, d2, мм | Длина шейки, L1мм | Общая длина катушки L, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 250 | 160 | 36 | 160 | 200 | 1,425 |

Рисунок 1

3. На плетельном станке 3 хода. Приёмное устройство должно быть с отдельной приёмной тарой на каждый из трёх ходов.

Т.е. одно приёмное  устройство - на  3 приёмные катушки

4. На каждой катушке должна быть независимая раскладка.